מפרט

פריט 3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

תוכן עניינים

1.	פרק א' - הגדרות כלליות						5

בעל מקצוע מוסמך							5

בעל עסק								5

גורם מוסמך ארצי							5

הוראות לצד המפרט האחיד						5

החוק									6

התקנות								6

מפרט, מפרט אחיד							6

נותן אישור								6

צו רישוי עסקים								6

רישיון									6

רשות הרישוי								6

שינוי בעלות								6

2.	פרק ב' - תנאים רוחביים						7

הוראות לצד המפרט האחיד						7

ביטול רישיון או פקיעתו							7

הוראות במפרט האחיד							8

תחילה									8

3.	פרק ג' - המשרד להגנת הסביבה					9

- הגדרות								9

- תנאים מוקדמים						16

- דיווח								17

- כללי								17

- מים ושפכים							18

- מניעת זיהום קרקע						27

- איכות אוויר							32

- חומרים מסוכנים						37

- פסולת								39

- פסדים								39

- רעש								41

- אסבסט								41

- מזיקים								42

- שמירת מסמכים ורישום						42

- נספחים								44

נספח 1 - ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר				44

נספח 2 - חישוב הספק תרמי מותקן					48

4.	פרק ד' -  משרד החקלאות ופיתוח הכפר				50

בית מטבחים – בהמות							50

הוראות חוק הנוגעות לעניין						50

- הגדרות								50

- תנאים מוקדמים						53

- דיווח								54

- כללי								55

- תשתיות וציוד							55

- ניקיון								58

- עובדים								58

- טיפול בבשר ובעופות שנפסלו ובפסדים				59

- שחיטה								59

- מכירה ושיווק							62

- נספחים								64

נספח 1 (סעיף 7.1) - הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי	65

נספח 2 (סעיף 7.2) - הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה	65

נספח 3 (סעיפים 7.3, 7.4) - הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים							66

נספח 4 (הגדרות) - הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית מטבחיים
תעשייתי							66

5.	פרק ה' - משרד החקלאות ופיתוח הכפר				70

בית נחירה – חזירים							70

- הוראות חוק הנוגעות לעניין					70

- הגדרות								70

- תנאים מוקדמים						72

- רישום ודיווח							74

- כללי								74

- תשתיות וציוד							74

- ניקיון								77

- עובדים								78

- טיפול בבשר ובעופות שנפסלו ובפסדים				78

- נחירת חזירים							78

- הכנת חבילת בשר, מכירה ושיווק				81

- נספחים								83

נספח 1 (סעיף 7.1) - הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי	84

נספח 2 (סעיף 7.2) - הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה	84

נספח 3 (סעיפים 7.3, 7.4) - הוראות בדבר ניקוי ותברואה	85

נספח 4 (הגדרות)						86

6.        פרק ו' - משרד החקלאות ופיתוח הכפר					89

בית שחיטה לעופות							89

- הוראות חוק הנוגעות לעניין					89

- הגדרות								89

- תנאים מוקדמים						92

- רישום ודיווח							93

- תשתיות							93

- ניקיון								95

- עובדים								96

- תנאי ייצור							96

- שחיטה								97

- טיפול בעוף שחוט						98

- קירור בשר עוף ואיברים פנימיים				99

- מכירה ושיווק							100

- אריזה והובלה							100

- נספחים								101

נספח 1 (סעיפים 5.1 ו-5.2) - חלק א' - מדורים וחדרים		102

חלק ב' - שיטת הבנייה של בית השחיטה ומתקנים		103

נספח 2 (סעיף 5.3.2) - ציוד ותהליכי הייצור בבית השחיטה	104

נספח 3 (סעיף 6.1) - הוראות בדבר לבוש העובדים		106

נספח 4 (סעיף 6.2) - הוראות בדבר ניקוי מכשירי עבודה 	107

נספח 5 - הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית השחיטה		108

נספח 6 (סעיף 9.2.2)						109

נספח 7 (יש להצטייד בטופס מקורי עם לוגו) (סעיף 9.8.4) 	111

7.        פרק ז' - משרד הבריאות						113

- הוראות חוק הנוגעות לעניין					113

- הגדרות								113

- תנאים מוקדמים 						114

- דיווח								115

- מי שתייה 							116

- שפכים								117

- מזון והזנה							118

- סידורים תברואיים בשירותים הציבוריים				119

- פסולת								119

- שונות								119

8.        פרק ח' -  כבאות והצלה						120

- הוראות חוק הנוגעות לעניין					120

- הגדרות								120

- תנאים מוקדמים						122

- רישום ודיווח							123

- כללי								123

- דרכי גישה							124

- הפרדות ועמידות אש						124

- דרכי מוצא							124

- שילוט								125

- תאורת חירום						 	125

- מערכת אספקת מים - כולל ברזי כיבוי				126

- ציוד כיבוי							126

- מערכת מתזים							127

- מערכות גילוי אש ועשן						128

- מערכת חשמל							129

- מערכות שליטה בעשן						130

- מערכת מיזוג אוויר						130

- מערכות למסירת הודעות (כריזת חירום)			130

- חומרים מסוכנים						130

- גנרטור חירום							130

- לוח פיקוד כבאים 						131

- מערכת גז							131

- משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה		131

- תיק שטח							132

- אישורים							132

- נספחים								133

# פרק א' - הגדרות כלליות

בעל מקצוע מוסמך   מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:	מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

(להלן - חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

- במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים

והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות ייחוד פעולות):

- מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

בעל עסק   לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או

האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

גורם מוסמך ארצי   כל אחד מאלה, על-פי העניין:

- ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

- המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

- נציב כבאות והצלה, או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;

- המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;

הוראות לצד המפרט האחיד   מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג)

לחוק,  שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק על-פי החוק, לרבות

על-פי סעיפים  6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק,  ואולם אין באי-פרסומם כדי

לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם;

החוק   חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

התקנות   תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000;

מפרט, מפרט אחיד   מפרט על-פי סעיף 7ג1 לחוק, המאחד את התנאים

לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני האישור על-פי סעיף 7 לחוק,

והמסמכים הנדרשים על-פי סעיף 6ד לחוק מעסק מהסוג האמור

בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט;

נותן אישור   השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר הכלכלה,

שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם הסמיכו לתת

אישור, לעניין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם,

לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 1 לחוק;

צו רישוי עסקים	צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-

2013;

רישיון   רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז;

רשות הרישוי

- בתחום רשות מקומית - ראש הרשות המקומית או מי שהוא

הסמיכו לכך;

- מחוץ לתחומה של רשות מקומית - מי ששר הפנים הסמיכו

לכך.

שינוי בעלות   כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות

הוספת בעל או גריעתו, וכן העברת שליטה בתאגיד

כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

# פרק ב' - תנאים רוחביים

הוראות לצד המפרט האחיד

- אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים מתאימים על-פי החוק ועל-פי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

- אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במפרט.

- אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי על-פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטים בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.

- לבקשה לרישיון יצורפו לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 12 – 15 לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה.

- לעסק שפעילותו דורשת היתר לשימוש חורג על-פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לא יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.

- רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין.

- נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון על-פי סעיף 7 לחוק.

- המבקש רישיון או בעל רישיון רשאי להגיש השגה על תנאי או מסמך שנדרש ממנו במפרט זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, על-פי טופס ההשגה, תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה על-פי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 323 ₪ (סכום המתעדכן מעת לעת). יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

ביטול רישיון או פקיעתו

- (א)  לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או

במסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו,

מיקומו וסוג העיסוק.

- רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה,

המפה המצבית או תכנית העסק, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות

להשמיע את טענותיו.

- היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב).

- רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן אישור המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 1(א) לחוק שאי קיומה משמש עילה לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

- במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה על-פי סעיף 14 לחוק (עיסוק ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או הפרה של תקנות הנוגעות לעניין), ניתן להוציא לעסק צו הפסקה מנהלי על-פי סעיף 20 לחוק.

הוראות במפרט האחיד

- בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל על-פי הנחיות נותן האישור.

תחילה

- תנאים שנקבעו לעסק במפרט זה יחולו לגביו בהתאם לקבוע בהודעה שפורסמה לעניין זה בילקוט הפרסומים ברשומות ביום 20.10.15.

- פרק ג' - המשרד להגנת הסביבה

- הגדרות 
בפרק זה -

TA Luft 2002   תרגומו לאנגלית של מסמך ההנחיות הטכניות לשמירה על איכות אוויר (TA Luft) מה-24 ביולי 2002 של המיניסטריון הפדרלי לאיכות הסביבה בגרמניה, בהתאם לסעיף 48 של החוק הפדרלי לבקרת מזהמי אוויר שפורסם ב-14 במאי 1990, המפורסם בעברית באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

אישור מנהל   אישור מנהל כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990;

אסבסט, אסבסט פריך, אסבסט צמנט, עבודת אסבסט והמנהל   כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א–2011;

אתר סילוק פסולת מעורבת   מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת מעורבת באמצעות הטמנתה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי, והמורשה על-פי כל דין;

בוצה   תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים, לרבות תוצר כאמור המתקבל בתהליך המקדמי של הטיפול שבו מבוצעים סינון גס והפרדת חול ושמנים;

גז פליטה   גז המשתחרר לאוויר מתהליך ייצור אנרגיה לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם;

דלק   חומר בעירה מסוג מזוט על-פי תקן ישראלי ת"י 116, סולר להסקה על-פי תקן ישראלי ת"י 107 חלק 2, סולר לתחבורה על-פי תקן ישראלי ת"י 107 חלק 1, גפ"מ על-פי תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1, גז טבעי, ביומסה או חומר בעירה אחר שאושר לשימוש על-ידי נותן האישור;

היתר הזרמה לים   כמשמעותו על-פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;

הספק תרמי   ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב על-פי סוג הדלק, צריכתו ליחידת זמן וערך ההיסק התחתון שלו;

הספק תרמי מותקן   ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב על-פי הנוסחה שבנספח 2 ב ועל-פי הוראות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי;

העסק או משחטה או בית מטבחיים או בית נחירה   עסק לשחיטה שפרטיו מופיעים בתנאים אלה;

זיהום קרקע   שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, כזיהום קרקע;

חומר חלקיקי   חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז,  לרבות, בצורת אבק, עשן או תרסיס;

חומר מזהם   חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה שאליה מפנה חוברת זו;

חומר מסוכן   כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993;

טופס מלווה   טופס אשר מלווה את הפסולת ממקום ייצורה ועד ליעד הטיפול הסופי;

לוח מיקרורינגלמן	לוח המשמש לקביעת דרגת השחור של עשן;

מאצרה   אמצעי קיבול שעשוי משטח אטום מוקף דפנות האטומים לחלחול החומר המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם לסביבה, לרבות אמצעי קיבול נייד;

מזהם אוויר   חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום -

- לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם,

בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;

- לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;

מזיקים   חרקים ופרוקי רגליים אחרים או מכרסמים או בעלי חוליות אחרים המטרידים אדם, המזיקים או עלולים להזיק לו;

מכל איסוף לשפכים   מכל המיועד לאגירת תשטיפים או שפכים או נגר עילי מזוהם;

מתקן טיפול בשפכים או מט"ש   מתקן שבו מתבצעים תהליכים המיועדים להפחית את ריכוז המזהמים בשפכים;

מסוף מוסדר   מתקן הזרמה לים שהוא בעל היתר הזרמה או הטלה לים בתוקף, שניתן מאת הוועדה הבין-משרדית למתן היתרי הזרמת שפכים לים או הטלה לים על-פי החוק;

מעבדה מוסמכת   מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה;

משטחי תפעול   כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע שפכים או תמלחות או שעליהם עלולים להיווצר תשטיפים, לרבות משטח קבלת הכלובים ושטיפתם, מתקן הטיפול בשפכים ותשטיפים, עמדות אחסון דלקים;

מתקן קדם טיפול   מתקן על מרכיביו השונים, שבו מטופלים שפכי המפעל או התמלחות לפני סילוקם ממנו, כולל מתקן לטיפול בבוצה לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים;

מתקן ייצור אנרגיה   יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת דלק, לרבות באמצעות ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי המותקן הכולל אינו עולה על 50 מגוואט, ובלבד שהן מצויות בסמיכות אחת לשנייה ובבעלות משותפת;

מתקן גיבוי לייצור אנרגיה   מתקן ייצור אנרגיה המשמש לגיבוי בעת תקלה, חירום או תחזוקה, הפועל לא יותר מ-500 שעות בשנה, והכולל מד שעות פעילות אוטומטי שיופעל בכל זמן הפעלת מתקן ייצור אנרגיה;

נגר עילי מזוהם   מי גשמים שבאו במגע עם מזהמים במשטחי תפעול לאחר תקופת עצירת גשמים של חודש ומעלה ו/או עם קרקע מזוהמת, ושריכוז ה-TOC בהם עולה על 20 מיליגרם לליטר;

נגר עילי נקי   מי גשמים שלא באו במגע עם מזהמים במשטחי התפעול ו/או עם קרקע מזוהמת;

נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה   "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 2002" שפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה על עדכוניו מעת לעת;

ספי הדיווח   ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  ולעניין TPH. סף הדיווח הינו 100 ליטר;

סקר היסטורי   זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי חומר מזהם קרקע שנעשה בו שימוש בהווה ובעבר, והגורמים האפשריים לזיהום על-פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצלומי אוויר ותיעוד אחר, על-פי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

סקר קרקע   ביצוע סדרת פעולות בשלבים בידי דוגם קרקע מוסמך, שמטרתן לאתר ולתחם את הזיהום על-פי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד, כמפורט להלן:

- תכנון הבדיקות – הכנת תכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים,

שמטרתה לזהות קיומו של חומר מזהם בקרקע ובמים ובגז הקרקע, כמותו

וריכוזו, וכן בדיקת היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור;

- ביצוע הדיגומים - ביצוע דיגום על-פי תכנית שאושרה על-ידי נותן האישור;

- דו"ח ממצאים - הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר,

אפשרויות השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך

הפעולות הנדרשות לטיפול בזיהום;

דוגם קרקע/גז קרקע מוסמך   מי שעוסק בהכנת תכניות דיגום, ביצוע דיגומי קרקע וניתוח ממצאיהם, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:

  - הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, להיות דוגם קרקע;

  - מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות

במשרד לעניין זה;

ערכי פליטה   ריכוז או כמות מרביים של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים

בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים, שפליטתם מותרת ממקור פליטה

כפי שנקבע בתנאים אלה או על-פי כל הוראות כל דין;

פסדים   פגרים וחלקי בעלי חיים: בשר, עצמות, דם, עור ונוצות, לרבות בהמות או חלקי

בהמות שנפסלו למאכל אדם;

פסולת חומר מסוכן	כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים

מסוכנים), התשנ"א-1990;

פסולת מעורבת   פסולת מוצקה מכל מקור שהוא, המכילה מרכיבים אורגניים

ואנאורגניים מעורבים, ואשר אינה מכילה חומר מסוכן;

קרקע מזוהמת   קרקע שמצוי בה חומר מזהם הגורם לכך שהיא מהווה סכנה לבריאות

הציבור או לסביבה;

קרקע   תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע;

שומן הניתן להפרדה   שומן הצף גרביטציונית במקטע העליון של משפך מפריד

בדגימה בנפח 1 ליטר לפחות במשך 15 דקות;

שפכים סניטרים   פסולת נוזלית שמקורה בשירותים הסניטריים (לרבות מכיורים,

ממקלחות ומאסלות) של העסק, והמוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים

התעשייתיים של העסק;

שפכים תעשייתיים   פסולת נוזלית הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות

דלקים, שמנים, מי שטיפה וכיוצא באלה, כולל תשטיפים;

תמלחת ו/או תמלחת מזון   לרבות כל אחד מאלה:

- שפכים שמקורם ברענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים, בכמות העולה על

שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה;

- שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, הדורשים הוספת

כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות

נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;

- שפכים המכילים ריכוזי כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון, החורגים מהריכוזים

המצוינים בתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-

2003, ובהתאם לאמור בהן;

ריענון    תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית

דרך מחליף יונים,  לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;

מטר קוב תקני (מק"ת)   מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש;

טמפרטורה K273.15; לחץ KPa101.3;

תשטיפים   נוזלים שבאו במגע עם משטחי תפעול או עם שפכים, או עם חומר מסוכן או

שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.

- תנאים מוקדמים

  - בעל העסק יגיש לנותן האישור עם הגשת הבקשה לרישיון עסק/היתר זמני את המידע הסביבתי העדכני, הנחוץ לבדיקת הבקשה על-פי המפורט במסמך "מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני" המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. מידע זה יתווסף למסמכים הנדרשים על-פי חוק רישוי עסקים.

  - בעסק יותקנו מערכות איסוף נפרדות לזרמים הבאים:

    - לשפכים סניטריים;

    - לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם;

    - לתמלחות;

    - לנגר עילי נקי;

  - בעסק יותקנו משטחי תפעול, אשר יעמדו בדרישות הבאות:

    - אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;

    - מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה;

    - מנוקזים למערכת האיסוף והטיפול בשפכים;

    - משטחי התפעול יהיו מקורים על-פי דרישת נותן האישור.

  - בעסק הממוקם בקרבת אזורי מגורים, או שימושים רגישים אחרים כדוגמת בתי חולים, בתי אבות, בתי ספר, יקים בעל העסק חלל עבודה סגור מכל צדדיו, לצורך ביצוע קליטה ופעולות שחיטה בהתאם למפורט להלן:

    - העסק הוקם החל מיום ה–1.1.2014;

    - על-פי דרישת נותן האישור.

  - בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור תוקם מערכת יניקה באמצעות שאיבה, ואיסוף של האוויר מחלל העבודה.

  - בעסק בו מתוכנן מתקן ייצור אנרגיה, תוקם ארובה כמפורט להלן:

    - גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה תרמית ייקבע על-פי סעיף 5.5.3 ל- TA-Luft 2002, ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'.

    - על-אף האמור לעיל, רשאי בעל העסק להתקין ארובה שאינה עומדת בדרישות הנ"ל, ובלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:

      - הדלק המשמש להפעלת מתקן ייצור אנרגיה הוא סולר או גז;

      - קיבל אישור מנותן האישור מראש ובכתב.

- דיווח

  - בעל העסק ידווח לנותן האישור על ממצאים המעידים על אי תקינות מערכות האחסון או ההובלה של חומר מזהם או על קרקע החשודה כמזוהמת, כאמור בסעיף 6.9, תוך שבוע, לרבות דיווח על כל ממצאי בדיקות המכלים והצנרת של חומר מזהם, עם קבלתם מהגוף הבודק לנותן האישור.

  - במקרה של  חשש כי אירוע כאמור בסעיף 6.11.1.  גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח, במהלך יממה אחת ויותר, ידווח על כך בעל העסק לנותן האישור באופן מיידי למרכז מידע טלפון 6911*,  ולא יאוחר מ- 24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.

  - במקרה של תקלה במתקני ייצור, במתקן לייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה, כאמור בסעיף 8.15.2., הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ידווח בעל העסק באופן מיידי לנותן האישור על התקלה.

  - בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים כאמור בסעיף 9.10.5., ידווח בעל העסק באופן מיידי, ולא  יאוחר מ-15 דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: 08-9253321 או 6911* (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).

  - בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט, כאמור בסעיף 13.8., למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: 08-9253321 או 6911*, ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.

- כללי

  - כל פעילות העסק, לרבות אחסון קבוע או זמני (לרבות אחסון כלובי עופות), פריקה וטעינה, תתבצע בשטח העסק בלבד.

  - כל פעילות העסק העשויה ליצור שפכים ותמלחות, לרבות שטיפת הכלובים והארגזים, תבוצע על גבי משטחי תפעול בלבד.

  - בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור, תוקם מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל העבודה.

  - בעל העסק ישמור על ניקיון כל שטח העסק והדרכים הפנימיות, וימנע פיזור פסולת, נוצות ומזהמים אחרים אל מחוץ לתחומי העסק.

  - במקרה של סגירה או העתקת מפעל - בעל העסק ידווח לנותן האישור עם קבלת ההחלטה על סגירת העסק, ויבצע את הפעולות הנדרשות לצורך השארת שטח העסק נקי מפסולות, דלקים, חומרים מסוכנים ומלחים.

  - בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה,

ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.

- מים ושפכים

  - בעסק יהיו מערכות איסוף וטיפול נפרדות כמפורט להלן:

    - לשפכים סניטריים;

    - לשפכים תעשייתיים ותשטיפים, ונגר עילי מזוהם;

    - לתמלחות;

    - נגר עילי נקי.

  - בעסק יהיו משטחי תפעול, אשר יעמדו בדרישות הבאות:

    - אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;

    - מופרדים משאר שטחי העסק, באופן שתימנע הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה;

    - מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים;

    - משטחי התפעול יהיו מקורים על-פי דרישת נותן האישור.

  - שפכים סניטרים יסולקו באחת מהדרכים הבאות:

    - למערכת הביוב הציבורית;

    - היה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית, ובכפוף מראש בכתב מאת נותן האישור - למכל איסוף סגור ואטום לחלחול, שתכולתו תפונה על-ידי מוביל שפכים מורשה על-פי כל דין, למתקן טיפול בשפכים מאושר על-פי כל דין;

    - במקרה של פינוי שפכים סניטריים על-ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק קבלות על פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, בשטח העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - שפכים תעשייתיים, תשטיפים ונגר עילי מזוהם יטופלו ויסולקו באחת מהדרכים הבאות:

    - למערכת הביוב הציבורית, לאחר שעברו טיפול במתקן קדם טיפול, כאשר ריכוזי המזהמים שבהם עומדים בערכים המופיעים בטבלה הבאה:

| הערות | ריכוז מרבי | יחידות מ"ג/ל' (מיליגרם לליטר) | המזהם |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | מ"ג/ל' | דטרגנטים רכים (אניונים) |
|  | 250 | מ"ג/ל' | ריכוז שמנים ושומנים כללי |
|  | 100 | מ"ג/ל' | ריכוז שומנים הניתן להפרדה |
|  | 1000 | מ"ג/ל' | כלל מוצקים מרחפים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה, בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. | 1 | מ"ג/ל' | סולפידים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט, על-פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003. | 430 או ריכוז העולה על 200 מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל על-פי הנמוך מבין השניים | מ"ג/ל' | כלורידים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על-פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003. | 230 או ריכוז העולה על 130מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, על-פי הנמוך מבין השניים | מ"ג/ל' | נתרן |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה, בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. | 500 | מ"ג/ל' | סולפאטים |
| נותן האישור רשאי להתיר ערכי הגבה החורגים מהמפורט, על-פי האמור בתקנה 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה), התשס"ד-2003. | 10-6 |  | ערך הגבה |
| בעל העסק רשאי להזרים ערך אחר, אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מנותן האישור, לאחר שהוכיח כי: - השפכים פריקים, ויחס COD/BOD בהם קטן מ-4 וריכוז ה-VSS בהם גדול מ-70% מריכוז ה-TSS; ו- - השפכים ניתנים לטיפול במכון טיהור שפכים. | 2000 | מ"ג/ל' | צריכת חמצן כימית |

    - בהתאם ליעדי סילוק הקולחים והבוצה, ובהתאם לתרומת העסק לכלל השפכים המגיעים למתקן טיפול בשפכים, או בנסיבות אחרות שתימצאנה מוצדקות, יידרש בעל העסק על-פי החלטת נותן האישור לעמוד בערכים שונים עבור הפרמטרים המופיעים בטבלה שבסעיף 5.4.1.;

    - היה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית, ובכפוף לאישור מראש ובכתב מאת נותן האישור למכל איסוף סגור ואטום לחלחול, שתכולתו תפונה על-ידי מוביל שפכים מורשה על-פי כל דין למתקן טיפול בשפכים מאושר על-פי כל דין, ובלבד שריכוזי המזהמים בשפכים עומדים בערכים המופיעים בסעיף 5.4.1.  לעיל;

    - ליעד אחר - בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת נותן האישור ועל-פי כל דין;

    - במקרה של פינוי שפכים תעשייתיים ותשטיפים על-ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים בשטח העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות,  ויציגם או ימסרם לנותן האישור על-פי דרישתו.

    - בעל העסק לא ימהל במים או בשפכים את השפכים התעשייתיים והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, ולא יגדיל את צריכת המים כדי להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.

    - מכל לאיסוף שפכים תת-קרקעי שגודלו עולה על 10 מ"ק (מטר מעוקב) ייבנה על-פי האמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997.

  - ניטור רציף

    - ביציאה ממתקן קדם טיפול יותקנו ויופעלו המדים הבאים:

      - מד ערך הגבה;

      - מד מוליכות.

    - המדים השונים יהיו בעלי רשמים דיגיטליים או סרטים ניידים, על-פי דרישת נותן האישור ובהתאם להנחיותיו.

    - תוצאות המדידות יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על-פי דרישתו במדיה אלקטרונית, בפורמט כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

    - בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת, יתוחזקו ויופעלו על-פי הוראות היצרן.

    - קבלות על תחזוקה וכיולים יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - דיגום
בסעיף זה -

"ספר שיטות סטנדרטיות" – המהדורה האחרונה של הספר Standard methods for the examination of water and wastewater, בעריכת ובהוצאת APHA, AWWA, WPCF, שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר זימן במשרד הבריאות, ירושלים, ובאגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה;

"דיגום חטף" – דיגום רגעי (grab sampling) שמבוצע על-פי ספר שיטות סטנדרטיות;

"דיגום מורכב יומי" - דיגום שפכים וקולחים, פרופורציונלי לספיקה ו/או לזמן, המתבצע על-ידי איסוף דגימות, בתדירות של אחת לשעה לפחות, במשך 24 שעות רצופות או במהלך שעות הפעילות של העסק, כאשר איסוף כל דגימה הינו לכלי מקורר נפרד, ואשר בסיומו מצורפות הדגימות לכלי איסוף מקורר יחיד, או כאשר איסוף כל הדגימות הינו לכלי מקורר אחד;

    - בעל העסק יבצע דיגום חטף ו/או דיגום מורכב ימי של שפכי העסק בהתאם לדרישות נותן האישור, ועל-פי הנחיותיו בדבר פרמטרים ומועד הדיגום;

    - הבדיקות בשפכים תתבצענה על-פי ספר שיטות סטנדרטיות, או בשיטה אחרת שאושרה מראש בכתב על-ידי נותן האישור;

    - הדיגום יבוצע על-ידי מעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים;

    - תוצאות הדיגום תישמרנה בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ותוצגנה או תימסרנה לנותן האישור על-פי דרישתו במדיה אלקטרונית, בפורמט כפי שיפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה – שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות;

    - הדיגום יבוצע בנקודות הבאות:

      - כאשר העסק  מחובר למערכת הביוב הציבורית, הדיגום יבוצע ביציאה ממתקני קדם.

      - כאשר העסק אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית, הדיגום יבוצע במכלי האיסוף לשפכים.

    - תדירות הדיגום תהיה על-פי המפורט  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011. במידה שכללים אלו אינם חלים על העסק, או שלא קיימת הנחיה בכללים לגבי סוג העסק האמור, תדירות הדיגום תהיה כמפורט להלן:

      - בצריכת מים מעל 200,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשבועיים;

      - בצריכה בין 200,000-100,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודש;

      - בצריכה בין 1,000,000-50,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודשיים;

      - בצריכת מים בין 50,000-25,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשלושה חודשים;

      - בצריכת מים מתחת ל-25,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשישה חודשים;

    - במקרים מיוחדים, רשאי נותן האישור לדרוש תדירות דיגום שונה מהמפורט לעיל, כגון:

- אזורים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה על-פי המפה ההידרו-גיאולוגית שפרסמה רשות המים על עדכוניה; 
- במצב בו סילוק שפכים ו/או קולחים מהעסק מתבצע לנחל ו/או לים; 
- במצב בו איכות השפכים עלולה לגרום לסכנה לאדם ו/או לסביבה.

    - בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, על-פי סעיף זה, שבוצעו על-ידי הרשות המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון על-פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, או כל גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין תדירות ופרמטרים.

  - תמלחות ומלח

    - בעל העסק יאגור ויאסוף תמלחות במכל ייעודי, המוצב בתוך מאצרה אטומה בנפח 110% מהמכל. מי גשם שהצטברו במאצרה ייבדקו טרם פינויים לקביעת יעד סילוק מתאים, המאושר על-פי כל דין.

    - בעל העסק יפנה את  התמלחות  כאמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998 (להלן – תקנות איסור הזרמת תמלחת).

    - פינוי תמלחות ייעשה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

      - בהזרמה או בהטלה לים:

        - על-פי היתר הזרמה או הטלה לים תקף, ובהתאם לתנאיו;

        - תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או תמלחות מזון, על-פי אישור בכתב לפינוי תמלחות למסוף ימי ובהתאם לתנאיו, שנתן נציג אגף שפכי תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכול בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה כעדכונו מזמן לזמן;

      - למתקן טיפול בתמלחות המאושר על-פי כל דין;

      - לבריכת אידוי ואגירה לתמלחות בהתאם להוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997, בכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מהממונה על תקנות אלו.

    - מלח מוצק

      - מלח מוצק יאוחסן באריזות שלמות על גבי משטחי תפעול מקורים, באופן שימנע את פיזורו לסביבה;

      - מלח מוצק יפונה מהעסק באמצעות הזרמה או הטלה לים, ובלבד שנעשה על-פי היתר הזרמה/הטלה לים בר-תוקף שניתן על-פי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, ובהתאם לתנאיו;

      - אין לפנות מלח מוצק לאתרי סילוק פסולת מוצקה;

      - בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד הסילוק למשך שלוש שנים לפחות, ויעמידן לעיון או ימסרם לנותן האישור, על-פי דרישתו.

      - רישום ודיווח על  צריכת מלח -

        - קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק תישמרנה במשרדי העסק למשך שלוש שנים לפחות, ותוצגנה ו/או תימסרנה לנותן האישור, על-פי דרישתו.

        - בעל העסק יגיש לנותן האישור אישור מאת רואה חשבון על צריכת המלח השנתית של העסק על-פי דרישתו.

  - מתקני קדם טיפול לשפכים ותמלחות

    - המתקנים יהיו מקורים ואטומים לחלחול החומרים המטופלים בהם;

    - המתקנים יתוכננו בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר (BAT) לצורך עמידה בערכים המצוינים בטבלה, בסעיף 5.4.1. למסמך תנאים אלה.

    - המתקנים והצנרת יסומנו באופן בולט לעין בהתאם ל:
- סוג השפכים;
- כיווני הזרימה.

    - בעל העסק יתקין ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים מכל דיגום, שקיבולתו ככמות ספיקת הקולחים, במשך שעתיים או 10 מטרים מעוקבים, על-פי הקטן יותר, ואשר לא יפחת מ-500 ליטר. בעל העסק יכול שלא להתקין מכל דיגום אם קיים פתח או ברז דיגום, המאפשר לקיחת דגימה מייצגת של השפכים.

    - מתקן קדם טיפול יהיה תקין בכל עת, יתופעל ויתוחזק על-פי הוראות היצרן.

    - קבלות בגין תחזוקה שוטפת תישמרנה בעסק למשך 3 שנים לפחות, ותוצגנה או תימסרנה לנותן האישור, על-פי דרישתו.

    - בעל העסק יכין ויגיש לנותן האישור תוך חודש מקבלת תנאים אלה נוהל מקרים ותגובות למניעת זיהום הסביבה משפכי העסק במקרה של פעולות תחזוקה, ובמקרה של תקלה במתקן קדם טיפול בשפכים או תמלחת.

    - בעת פעולות תחזוקה, ובמקרה של תקלה במתקן קדם הטיפול שכתוצאה ממנה השפכים אינם עומדים בערכים המופיעים בטבלה שבסעיף 5.4.1., יפעל בעל העסק למניעת הזרמת  שפכים לא מטופלים לסביבה באחת מהאפשרויות הבאות:

      - הפסקת פעילויות העסק היוצרות את השפכים;

      - הזרמת  שפכי העסק למכל אגירה ייעודי;

      - נפח מכל האגירה יותאם לקליטת ספיקת שפכים של לפחות יום עבודה אחד;

      - תקלה במתקן קדם טיפול תתוקן תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות מרגע גילויה.

    - לאחר החזרת מתקן הטיפול בשפכים לפעולה תקינה, יש להזרים את השפכים ממכל האגירה למתקן הטיפול, בקצב המאפשר למתקן הקדם-טיפול לטפל בהם לאיכויות הנדרשות בתנאים אלו.

    - בוצה ממתקן הקדם-טיפול תיאסף במכל איסוף ייעודי, שיפונה לאתר פינוי מורשה על-פי כל דין, בהתאם לסוג הבוצה.

    - פינוי בוצה שאין מניעה על-פי הוראות כל דין להעבירה לאתר סילוק פסולת מורשה, ייעשה לאחר מיצוק הבוצה לריכוז של 25% מוצקים לפחות.

    - קבלות חתומות על הובלת בוצה ממתקן הקדם-טיפול וקליטתה ביעד הסילוק תישמרנה בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים, ותוצגנה או תימסרנה לנותן האישור, על-פי דרישתו.

  - נגר עילי נקי

    - בעל העסק יפעל למניעת זיהום נגר עילי נקי;

    - נגר עילי נקי, לרבות מגגות המבנים והמרזבים, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית;

  - כל האמור לעיל הוא בנוסף על הוראות משרד הבריאות בפרק ז' סעיף 6 וסעיף 7.

- מניעת זיהום קרקע

  - בעל העסק לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה כאמור; 
לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם לקרקע, לרבות אחסונו, אם נעשה שלא על-פי כל דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. ואולם, לא יראו את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע:

    - הדברה בתכשיר הדברה הרשום על-פי כל דין, המבוצעת בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר;

    - פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו על-פי חוק המים;

    - דישון קרקע, ובלבד שאם חלות על דישון כאמור הוראות על-פי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;

    - שימוש במים שסופקו על-פי הוראות חוק המים, ובלבד שאם חלות על שימוש כאמור הוראות על-פי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;

  - בעל העסק יאחסן ויוליך חומר מזהם במתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול ועמידים לחומר המזהם, ובאופן בו תימנע כל דליפה וזיהום קרקע.

  - בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע, ובכלל זה ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה, ובכלל זה:

    - התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות;

    - שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם;

    - הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.

  - בעל העסק יחזיק בשטח העסק במקום נגיש ומסומן ומוכן לשימוש בכל עת, ציוד ספיגה ושאיבה המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע, ומכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.

  - בעל העסק יתחזק שוחות תת-קרקעיות כך שיהיו אטומות לחלחול הנוזלים המאוחסנים העלולים להתנקז אליהן, ויבשות בכל עת.

  - תשתיות על קרקעיות המכילות חומר מזהם קרקע

    - בעל העסק יציב מכלים וכלי אצירה לחומר מזהם, בתוך מאצרה העומדת בדרישות הבאות:

      - אטומה לחלחול החומר המאוחסן בה;

      - קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל/כלי האצירה המאוחסן בה;

      - אם למאצרה פתח ניקוז, הפתח יהיה סגור, למעט לשם ריקון יזום בהתאם לסעיף 6.6.2;

      - פתח מילוי המכל/כלי האצירה יותקן בתחומי המאצרה כשהיא ריקה, נקייה ותקינה בכל עת;

      - קירות המאצרה יהיו בעלי חוזק מכני מספק כדי להכיל את תכולת  המכל הגדול ביותר המאוחסן בה.

    - בעל העסק ירוקן את תכולת המאצרה על-פי המפורט להלן:

      - שפך של החומר המאוחסן במאצרה ישאב, וייאסף במכלים אטומים לחומר האגור בהם;

      - השפך יועבר בהתאם לתכונותיו הכימיות ליעד מתאים, המאושר על-פי כל דין;

      - מי גשם שהצטברו במאצרה ייבדקו טרם פינויים, לקביעת יעד סילוק מתאים המאושר על-פי כל דין.

  - בעל העסק יבצע בדיקה חודשית בהתאם לנוהל שיכין, שמטרתו לוודא את תקינות מערכות האחסון או ההובלה, ולוודא שלא נוצר או עלול להיווצר זיהום קרקע מהם. בעל העסק יתעד את ביצוע הבדיקה החודשית, ישמור את התיעוד למשך שלוש שנים לפחות, ויציגו יחד עם הנוהל לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - בעל העסק ידווח על ממצאים המעידים על אי תקינות מערכות האחסון או ההובלה או על קרקע החשודה כמזוהמת תוך שבוע לנותן האישור, לרבות דיווח על כל ממצאי בדיקות המכלים והצנרת עם קבלתם מהגוף הבודק לנותן האישור.

  - צנרת ומכלי דלק תת קרקעיים

    - בעל העסק יבנה מכלים חדשים לדלקים על-פי תקן ישראלי ת"י 4571, חלק 1.
א.  במקומות בהם מצויה קרקע חרסיתית, העלולה לפגוע במתקנים תת-קרקעיים כתוצאה מתזוזות, על בעל העסק לייצב את המכלים והצנרות המחוברות אליהם באופן שתימנע פגיעה בהם, באמצעים המותאמים למטרה זו, כגון על-ידי יישום חומר מילוי יציב סביבם.
 ב. התקנת המכלים והצנרת תיעשה על פי הנחיות היצרן. אטימות המכלים והצנרת תיבדק בעת ההתקנה באמצעות מעבדה מוסמכת, ולאחר מכן בתדירות שלא תפחת מפעם בחמש שנים.

    - בעל העסק יזרים דלקים בצנרת לא מתכתית בהתאם לתקן 971 UL (Underwriters Laboratories) או בצנרת מתכתית עם הגנה קתודית, שתותקן בהתאם להוראותיו של מומחה להגנה קתודית כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) התשס"ו-2006, על-ידי מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק)-התשנ"ז, 1997.

    - בעל העסק יתקין אמצעים מאושרים על-ידי ארגון ה-UL, או תקנים שווי ערך שאישר נותן האישור למניעת מילוי יתר של מכלים, העומדים באחת מהדרישות הבאות: 
א. הפסקה אוטומטית של הזרימה למכל עם מילוי 95% ממנו. 
ב. אזעקת המפעיל עם מילוי 90% מהמכל.

    - בעל העסק יתקין אמצעי מאושר על-יד ארגון ה-UL  (Underwriters Laboratories) לאיסוף שפיכות בעת מילוי המכלים שיהיה עמיד לחומר המאוחסן בו, ינקז את עודפי החומר אל המכל, ויכוסה למניעת חדירת מי גשם.

    - במכלים אשר נבנו ללא מיכול משני, או מכלים אשר המיכול המשני שלהם לא הוכח כאטום, יתקין בעל העסק תוך שנה מיום קבלת התנאי לראשונה שני פיאזומטרים לפחות משני צדי המכל, או מכלים תת-קרקעיים קיימים. הפיאזומטרים יותקנו בהתאם לתקנה  8(ג) בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז–1997 ועל-פי מפרט המשרד להגנת הסביבה להתקנת פיאזומטרים המופיע באתר האינטרנט של המשרד והמתעדכן מעת לעת.

    - אחת לחמש שנים יבצע בעל העסק בדיקות אטימות. הבדיקות תיעשנה באמצעות מעבדה מוסמכת למכלים, לצנרת, לשוחות ולכל תשתית תת קרקעית אחרת בה מצויים או משונעים דלקים (להלן – בדיקת אטימות תקופתית), ובהתאם להנחיות אגף שפכי תעשייה "הנחיות ממונה לבדיקת אטימות רב שנתית במכלים וצנרת דלק תת קרקעיים", המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. הבדיקות תוגשנה לנותן האישור תוך 30 יום מיום קבלת התוצאות בעסק.

    - בעל העסק יבצע בדיקות אטימות נוספות בהתאם לדרישת נותן האישור במצבים בהם יש חשש לזיהום מים או קרקע, או בנסיבות אחרות המצדיקות זאת.

    - בעל העסק יבצע ניטור חודשי למתקנים, לרבות בפיאזומטרים, בהתאם להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ויעביר דיווח על ממצאים המצביעים על כשל בבדיקה או על חשש לזיהום קרקע לנותן האישור, כפי שהוגדרו בתכנית הניטור, תוך שבוע מקבלתם.

    - בעל העסק יכול שלא לבצע ניטור כאמור לעיל אם קיבל על כך אישור מנותן האישור, במקרים בהם לחץ האדים של החומר המאוחסן הינו כמו של סולר פחות 10%.

    - בעל העסק ישמור תוצאות בדיקת אטימות תקופתית וניטור חודשי לפרק זמן שלא יפחת מחמש שנים, ויציג לנותן האישור על-פי דרישתו.

    - בתוך 9 חודשים מקבלת תנאים אלו לראשונה, ופעם בשנה לאחר מכן (או מועד אחר על-פי הנחיות נותן האישור), יבצע בעל העסק בדיקת פוטנציאלים בין המתקנים התת-קרקעיים בתחומו לבין הקרקע. על-פי הממצאים ובהתאם להמלצות של מומחה להגנה קתודית, כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) התשס"ו-2006, יתקין בעל העסק באמצעות מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) - התשנ"ז, 1997, מערכת הגנה קתודית למכלים ולצנרת התת-קרקעיים, על מנת למנוע שיתוך וסכנת דליפת דלק לסביבה. ההגנה הקתודית תהיה בהתאם לעקרונות ביצוע ההגנה הקתודית המפורטים בת"י 4571, או בכל תקן אחר, על-פי אישור הממונה. בעל ההיתר יתפעל ויתחזק את מערכת ההגנה הקתודית בהתאם לנדרש בתקן האמור, ובהתאמה להמלצות של מהנדס שיתוך כמפורט לעיל.

    - בעל העסק יתקין מעברי צנרת (לרבות צנרת חשמל) בשוחות של מנפקות ומכלים תת קרקעיים אלה, כשהם עוברים דרך אטמים ייעודיים (Bulk head).

    - בעל העסק יתקין משטחי מילוי והנפקה כשהם אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם, ויתוחמו באבני שפה ותעלות ניקוז למניעת התפשטות הזיהום בסביבה.

    - בעל העסק יעביר לנותן האישור אישור לאטימותו של חומר או ציוד מסוים למעבר דלקים, שנבדק על-ידי מעבדה מוסמכת.

  - פעולות לביצוע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקע

    - אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע, בין אם כתוצאה מתקלה, לרבות כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה, ובין אם כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו (בתנאים אלה – אירוע), יבצע בעל העסק פעולות מידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו:
- הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום;
- איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע, לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם;

    - דיווח על גילוי דליפה או זיהום קרקע

      - התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כאמור בסעיף 6.10.1.  גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח, ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי (למרכז מידע טלפון 6911*), ולא יאוחר מ-24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.

      - בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום, לרבות האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.

      - אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרור חומר מזהם כאמור בסעיף 6.10.1, שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע, עלה על סך הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח שנתי לא יאוחר מהאחד בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים הבאים:

        - מועדי האירועים כאמור;

        - כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים;

        - כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר.

      - בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי וסקר קרקע  ו/או סקר גזי קרקע במקרים הבאים:

        - על-פי דרישת נותן האישור;

        - העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה את סוג פעילותו, ובתנאי שבעסק נעשה שימוש בחומר מזהם, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו מכך, ונותן האישור אישר זאת מראש ובכתב.

    - תכנית לשיקום קרקע מזוהמת

נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק על-פי דרישת נותן האישור תכנית לשיקום הקרקע.  התכנית תוכן ותוגש על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך, לוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.

    - זיהום מים לרבות מי ים

      - בעל העסק לא יגרום לזיהום מקור מים, וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מים או עלולה לגרום לזיהום מקור מים, במישרין או בעקיפין, מיד או בחלוף זמן. לעניין פרק זה, "מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, תשי"ט–1959;

      - במקרה של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים, או במקרה של זיהום מקור מים או ים הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית את נותן האישור, ויפעל  על-פי הוראות כל דין.

- איכות אוויר

  - תנאים אלה ניתנים גם על-פי סעיף 33 לחוק אוויר נקי.

  - הוראות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר, לרבות הוראות על-פי חוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008, והוראות אישיות שניתנו על-פי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.

  - בעל העסק ישמור על ניקיונם של המשטחים והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמי אוויר אל מחוץ לתחומי העסק.

  - בעסק הממוקם בקרבת אזורי מגורים או שימושים רגישים אחרים כדוגמת בתי חולים, בתי אבות ובתי ספר, יהיה חלל עבודה סגור מכל צדדיו, לצורך ביצוע קליטה ופעולות השחיטה בעסק העומד במפורט להלן:

    - בעסק שהוקם החל מיום ה– 1.1.2014;

    - על-פי דרישת נותן האישור;

    - בעסק בו נבנה חלל עבודה סגור, תוקם מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל העבודה.

  - גזי פליטה ממתקני ייצור אנרגיה ושרפת דלקים בעסק ייאספו ויפלטו דרך ארובות בלבד.

  - גובה הארובות יהיה בהתאם לתהליכי הייצור הקיימים או מתוכננים בעסק, וכמפורט בדרישות סעיפים 7.6.1 ו-7.6.3:

    - גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה תרמית יקבע על-פי סעיף 5.5.3 ל- TA-Luft 2002, ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מטר יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מטר.

    - לארובה שגובהה נקבע על-פי סעיף  5.5.3 ל- TA-Luft 2002 - בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות על-פי סעיף 5.5.3 ל-TA-Luft 2002 תוך חודשיים מקבלת תנאים אלה.

    - על אף האמור לעיל, רשאי בעל העסק להפעיל מתקן לייצור אנרגיה תרמית המחובר לארובה שאינה עומדת בדרישות הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:
- הדלק המשמש להפעלת מתקן לייצור אנרגיה הוא סולר או גז;
- קיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב.

  - ערכי פליטה

    - לא יפלטו מזהמי אוויר בגז פליטה הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה וממתקן גיבוי לייצור אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה הקבועים בטור ג' בטבלאות א'- ז' בנספח 1, על-פי ההספק התרמי המותקן וסוג הדלק של מתקן ייצור אנרגיה, הקבועים בטורים א' ו-ב' לצידם (חישוב הספק תרמי מותקן מופיע בנספח 2).

    - על אף האמור לעיל, בעל העסק יהיה רשאי לעמוד בערכים שונים מהערכים המפורטים בתנאים אלו, בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
- בעל העסק הגיש בקשה מנומקת לנותן האישור;
- נותן האישור קבע ערכים חלופיים, ונתן לבעל העסק אישור על כך בכתב.

  - ניטור ודיגום

    - בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות בארובה של מתקן ייצור אנרגיה לקביעת ריכוז וקצב פליטה של מזהמי אוויר עבור כל מקורות הפליטה בעסק, בתדירות המפורטת להלן, או על-פי דרישת נותן האישור:

      - אחת לשנתיים - כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין 1 ל-10 מגוואט תרמי;

      - אחת לשנה - כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין 10 ל-50 מגוואט תרמי;

      - בדיקה בארובות מתקן גיבוי לייצור אנרגיה תרמית תיעשה על-פי דרישת נותן האישור;

      - תדירות אחרת – על-פי דרישת נותן האישור, אם אישר שימוש בדלק שהוא חומר בעירה אחר, או אם קיים לדעתו חשש לגרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר;

      - נותן האישור רשאי לפטור בעל מתקן לייצור אנרגיה תרמית מדיגום של אחד או יותר מהמזהמים כמפורט בנספח (1) או להוריד תדירות דיגום, לאחר קבלת בקשה בכתב, וזאת בהסתמך על תוצאות דגימה, שהראתה כי פליטת המזהמים נמוכה באופן משמעותי מערכי הפליטה המרביים;

      - הבדיקות תבוצענה על-פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, כמפורט בסעיף 7.8.2;

      - לצורך חישוב הריכוז יש להשתמש בנפח חמצן בגזי הפליטה באחוזים הבאים: 11% למתקנים השורפים דלק מוצק, לרבות ביומסה, 3% למתקנים השורפים מזוט, סולר וגז.

    - הבדיקות תבוצענה על-פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, לרבות:

      - הגשת תכנית דיגום, לפני ביצוע, לאישור מרכז איכות אוויר;

      - הודעה על מועד הדיגום 14 יום לפני ביצועו;

      - ביצוע הדיגום והאנליזה על-ידי חברות דיגום ומעבדות העומדות בדרישות המשרד, ושהוסמכו על-ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על-פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז–1997, כאמור בפרק 6 של נוהל בדיקת ארובות.

    - בעל העסק יבצע בדיקה של ריכוז מזהמי אוויר וריח בסביבה, על-פי דרישת נותן האישור ועל-פי הנחיותיו.

  - עשן שחור

    - לא יפלט עשן שחור בגוון מס' 1 בלוח מיקרורינגלמן, או גוון כהה ממנו, מארובות העסק במשך למעלה מ-5 דקות מצטברות בשעתיים.

    - פלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה, משך זמן החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה. דיווח כאמור יימסר לנותן האישור בכתב, תוך שבועיים ממועד החריגה.

  - לא ישרוף בעל עסק דלק מסוג מזוט במתקן ייצור אנרגיה, שהספקו התרמי המותקן קטן מ-1 מגוואט תרמי, למעט באישור נותן האישור, מראש ובכתב, על-פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק.

  - לא יפעיל בעל עסק מתקן ייצור אנרגיה באמצעות חומר שאינו דלק כהגדרתו בתנאים אלה.

  - בעל העסק יעביר לנותן האישור על-פי דרישתו אנליזה של הדלק הנמצא בשימוש במתקן ייצור אנרגיה.

  - מתקן לייצור אנרגיה יעבוד בתנאי שריפה מיטביים בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה בכל עת.

  - נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה תהיה כקבוע לעניין דודי קיטור, בסעיפים 2 ו-3 בהתאמה, בתקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד –2004.

  - ריחות

    - בעל העסק יבטיח כי העסק לא יגרום בפעילותו לריח חזק או בלתי סביר על-פי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.

    - בעל העסק יכין ויבצע תכנית הנדרשת לשם מניעה וצמצום של פליטת ריחות, על-ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות:

      - קירוי וסגירת אזורי שחיטה, או אזורים אחרים המהווים מקור לריח;

      - איסוף והעברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה ונטרול;

      - הגבלה וצמצום של פעילויות יוצרות ריח;

      - אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרים;

      - בקרת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח;

      - אופטימיזציה של תנאי הביצוע של מערכות הפחתת הריחות;

      - מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני הייצור ומתקני הטיפול בפליטות.

    - בעל העסק יבצע סקר ריחות על-פי דרישת נותן האישור והנחיותיו, במקרים של חשש לריח חזק או בלתי סביר לדעת נותן האישור.

    - בעל העסק יגיש את סקר הריחות במועד שקבע נותן האישור, ואם לא קבע כן תוך חודשיים מקבלת הדרישה לביצוע הסקר, נותן האישור יהיה רשאי להורות על תיקון או השלמה של סקר הריחות;

    - בעל העסק יעדכן את סקר הריחות לאחר כל שינוי בהיקף או באופי פעילות העסק, העשויים לגרום לפליטת ריח חזק או בלתי סביר, או על-פי דרישת נותן האישור.

    - בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום ולמניעת פליטות לא מוקדיות של מזהמים וריחות משטח העסק לרבות משטחי אחסון, מערכות הולכה (כגון: צנרת, שסתומים, משאבות), פריקה וטעינה.

  - טיפול בתקלות

    - אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מיידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ובכלל זה השבתת מתקני ייצור או מתקני ייצור אנרגיה.

    - במקרה של תקלה במתקני ייצור, מתקן לייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה,  הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר,  ידווח בעל העסק באופן מיידי לנותן האישור על התקלה.

    - סמוך ככל האפשר למועד התקלה, ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, על-פי העניין.

    - במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור תוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.

  - רישום ודיווח

    - בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על-פי נוהל בדיקת ארובות תוך 30 יום ממועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא:

    - במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום על-ידי בעל העסק;

    - בטופס דיווח ממוחשב שיינתן לבעל העסק על-ידי נותן האישור.

    - בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים:

    - תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה;

    - כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוגו וערך ההיסק התחתון שלו;

    - רישום של שעות הפעלת מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות מתקני גיבוי;

    - תיאור תקלות, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד לתיקונן;

    - בעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדו"חות במשך שלוש שנים לפחות, ויאפשר לנותן האישור לעיין ברישומים, ועל-פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם.

- חומרים מסוכנים

  - בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם כן הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים על-פי הוראות כל דין.

  - האמור בתנאים אלה לא יגרע מהתנאים בהיתר הרעלים שניתנו לעסק. במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים, גוברות הוראות היתר הרעלים.

  - שינוע חומר מסוכן אל העסק וממנו ייעשה על-ידי מוביל מורשה על-פי הוראות כל דין.

  - חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן, יסומנו וישולטו. הכיתוב יהיה קריא וברור, וייעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט חומר מסוכן יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. היה ומאוחסנים בעמדה מסוימת מספר חומרים מסוכנים, ניתן לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצויין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.

  - בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העלולים להגיב ביניהם, לרבות פסולת חומר מסוכן, בהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וגיליונות הבטיחות. כאשר חומרים מאותה קבוצת סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה, לרבות התלקחות, התנדפות גז ואדים, יש לאחסנם בנפרד (כך שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנים עצמם ובין שפך אפשרי של חומרים אלה).

  - חומר מסוכן נוזלי יאוחסן במאצרה, בהתאם לדרישות המפורטות בפרק מניעת זיהום קרקע.

  - בעל העסק לא יאחסן חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן נוזליים מעל חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן אבקתי או מוצק.

  - בעל העסק יצייד את אזור האחסון של חומרים מסוכנים בחומרי ספיגה מתאימים, ובכמות מספקת לטיפול בכל מקרה של שפך חומר מסוכן.

  - חומרים דליקים יאוחסנו באזור מוצל, והרחק ממקורות חום.

  - בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן לאתר הפסולת הרעילה או ליעד אחר באישור מראש, ובהתאם להוראות כל דין.

  - היערכות לחירום

    - בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי, לרבות כפפות, מגפיים, משקפי מגן ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש העסק, וייעשה בהם שימוש בשעת הצורך. בעל העסק יתחזק את הציוד האמור בהתאם להוראות היצרן, כך שיהיו במצב תקין בכל עת. בעל העסק יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת, ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק בשעת הצורך.

    - בעל העסק יכין נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:

      - תרחישים אפשריים של אירועים, ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);

      - מיפוי ופירוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;

      - רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;

      - רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;

      - פירוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.

    - בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, ובכל מקרה אחת לשנה. בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרגל אותו אחת לשנה לפחות, ויפעל על-פי הנוהל בעת אירוע חומרים מסוכנים. תאריך העדכון האחרון יירשם על גבי העמוד הראשון של הנוהל.

    - בעל העסק יחזיק את נוהל החירום בשער העסק ובמשרדיו.

    - בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי, ולא יאוחר מ-15 דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת  הסביבה בטלפון: 08-9253321  או 6911*.  (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).

- פסולת

  - בעל העסק יאחסן פסולת בעסק במכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.

  - בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק על0פי כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים.

  - בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מחזור, אתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר לפסולת, המורשים על-פי כל דין.

  - בעל העסק לא יבצע שריפה של פסולת בשטח פתוח בתחום העסק או מחוצה לו, שלא במתקן ייעודי  לשריפת פסולת המאושר על-פי הוראות כל דין.

- פסדים

  - בעל העסק יציב מכלי איסוף ייעודיים לפסדים בהתאם למפורט להלן:

    - במשחטות - מכלים לאיסוף פסדים ופסולת שבאה במגע עם אלו;

    - בבתי מטבחיים ובתי נחירה - מכלי איסוף נפרדים:
              - לדם; 
              - לפסדים ולפסולת שבאה במגע עם דם ופסדים.

    - מכלי האיסוף:

      - יהיו סגורים ואטומים באופן שימנע יציאת תשטיפים, פליטת ריח ומטרדי מזיקים לסביבה;

      - יוצבו בעסק בחלל סגור (חדר או מכולה), ומקורר בטמפרטורה שלא תעלה על 5 מעלות צלזיוס;

      - יהיו בנפח מתאים לקליטה של תוצרי יום עבודה בפעילות שיא;

    - אזור אחסון הפסדים יהיה סגור בכל עת, פרט לזמן הכנסה או הוצאת פסדים/פסולת שבאה במגע איתם.

    - בעל העסק יפנה מכלי האיסוף לדם, נוצות ופסדים עם מילויים, ובתדירות שתמנע יצירת מטרדי ריח לסביבה.

    - בעל העסק יבצע בסוף כל יום עבודה שטיפת מכלי האיסוף לדם, נוצות ופסדים על משטח אטום, המנוקז אל מערכת לאיסוף וטיפול בשפכים התעשייתיים, באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים ושפכים לסביבה.

  - בעל העסק יטפל בדם ובפסדים בהתאם למפורט להלן:

    - דם ופסדים יישמרו עד לסילוקם, באופן שימנע היווצרות מפגעים סביבתיים.

    - אין להזרים דם למערכת איסוף וטיפול בשפכים.

    - פינוי הדם והפסדים מהעסק:

      - דם ופסדים ממשחטות יפונו לאחד או יותר מהיעדים הבאים:

        - לאתר לסילוק וטיפול בפסדים המאושר על-פי כל דין;

        - לאתר לסילוק פסולת מעורבת מאושר על-פי כל דין;

        - למתקן שריפה מורשה על-פי כל דין.

      - דם ופסדים מבית מטבחיים ובית נחירה יפונו לאחד או יותר מהיעדים הבאים:

        - לאתר לסילוק פסולת מעורבת מאושר על-פי כל דין;

        - למתקן שריפה מורשה על-פי כל דין.

  - סילוק הדם לאתר סילוק פסולת מעורבת ייעשה רק לאחר מיצוקו לתכולת רטיבות, שאינה עולה על 75%.

  - בעל העסק ישמור קבלות חתומות על הובלת הדם וקליטת הדם באתר המקבל למשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - שינוע הפסולת ייעשה באמצעות כלי קיבול סגור ואטום, באופן שימנע טפטוף נוזלים והפצת ריחות.

  - כל האמור לעיל הוא בנוסף על הוראות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא פסדים, המופיעים בפרק ו', סעיף 5 ו-9 – בית מטבחיים, סעיף 5 ו-9  - בית נחירה וסעיף 5 ו-9 בית שחיטה.

- רעש

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרם רעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן–1990.

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרם רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג–1992.

- אסבסט

בפרק זה, "החוק"- חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.

  - בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט, ולא יבנה באסבסט, בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.

  - בעל העסק לא ימכור, לא יסחר ולא ימסור לאחר אסבסט ו/או פסולת אסבסט.

  - אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי - בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק, לרבות:

    - יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ויטמינו לא יאוחר מתאריך 4.8.2021;

    - יערוך באמצעות מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן תעשייתי (דוד, צנרת וכדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו),  שיש בו בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת 1990;

    - יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט, ויעדכן את הרישום והסימון מעת לעת.

    - ידווח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק.

    - יבצע כל פעולה נדרשת אחרת למניעת מפגע אסבסט, ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין האסבסט לאוויר, באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר.

  - בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים.

  - בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.

  - נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור), יפעל בעל העסק בתוך 3 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:

    - לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים;

    - להסרת האסבסט ולסילוקו על-פי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט, ובהתאם לתנאי ההיתר.

  - בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק, וישמור העתק בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. בעל העסק ישמור את המסמכים האמורים בעסק למשך תקופה של 3 שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה

המכיל אסבסט, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון:

08-9253321 או 6911*, ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.

- מזיקים

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.

  - בעל העסק יבצע ניטור מדי שבוע לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.

  - בעל העסק ירשום וישמור את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות.

  - במקרה שנמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, יינקטו אמצעים לסילוק בתי הגידול, ותינקטנה פעולות להדברת מזיקים.

  - פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו על-ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975.

  - העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר יישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994.

- שמירת מסמכים ורישום

  - בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים חריגים.

  - ביומן ירשמו כל האירועים והתקלות הנוגעים ל:

    - אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים (לרבות תקלות במתקני טיפול, הובלה ופינוי של שפכים);

    - זיהום אוויר ומטרדי ריח;

    - הזרמת שפכים לרשת הביוב באיכויות החורגות מהנדרש בתנאים אלה.

  - הרישומים ביומן האירועים יכללו את הפרטים הבאים לפחות:

    - תאריך ושעת גילוי האירוע, התלונה, התקלה או החריגה.

    - מהות האירוע או נושא התלונה ותיאורו המפורט, כולל מיקומו.

    - האמצעים שננקטו לטיפול באירוע.

    - תאריך ושעת סיום האירוע/תקלה/חריגה.

    - חתימת איש הקשר.

  - רישומי היומן יישמרו בעסק 3 שנים לפחות ויועמדו לעיון, או יימסרו לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - אחת לשנה, ולא יאוחר מ-31 בינואר בשנה העוקבת, יגיש בעל העסק לנותן האישור סיכום שנתי של: תוצאות דיגום שפכים, קבלות על פינוי תמלחת, שומנים ובוצה ממתקן טיפול, קבלות על פינוי פסדים ופסולת מעורבת מהעסק, אישור רואה חשבון על צריכת המלח בשנה, וכן מאזן מלח שנתי (קנייה- ספיגה במוצר-פינוי).

  - בעל העסק ישמור את המסמכים הבאים בעסק למשך 3 שנים לפחות, ויעמידם או ימסרם לנותן האישור על-פי דרישתו:

    - תוצאות בדיקות דיגום;

    - סיכום צריכת המים השנתית של העסק המפרט את צריכת המים הדו-חודשית;

    - טבלאות בהן רישום מסודר של פינוי ויעדי הפינוי של: שפכים סניטריים ותעשייתיים, פסולת מוצקה, פסולת חומרים מסוכנים, תמלחות ומלחים;

    - קבלות ואסמכתאות בדבר פינוי וקליטת: שפכים סניטריים ותעשייתיים, פסולת מוצקה, פסולת חומרים מסוכנים, תמלחות ומלחים.

    - סעיפים 14.6.1 ו-14.6.2 יועברו לנותן האישור במדיה מגנטית ו/או

בדואר אלקטרוני,  בקובץ אקסל או בפורמט אחר שייקבע על-ידי נותן

האישור.

# נספחים

# נספח 1 - ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר

### טבלה (א): דו תחמוצת גופרית

| ### טור ג' | ### טור ב' |  | ### טור א' |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ערכי פליטה (במ"ג/מק"ת) | ### סוג הדלק |  | הספק תרמי מותקן ### (מגוואט תרמי) |
| ### 200 | ### ביומסה | מוצק | 50 P < ≥ 1 |
| ### 170 | ### סולר | ### נוזל |  |
| ### 1700 - עד ליום 31.12.2016 ### 850 - החל מיום 1.1.2017 | ### מזוט |  |  |
| ### 35 |  | ### גז |  |

### טבלה (ב): תחמוצות חנקן (מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן)

| ### טור א' | ### טור ב' |  | ### טור ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| ### הספק תרמי מותקן - P ### (מגוואט תרמי) | ### סוג דלק |  | ### ערכי פליטה ### (מ"ג/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 10 | מוצק | ביומסה | 400 |
|  | נוזל | סולר | 250 |
|  |  | מזוט | 700- עד ליום 31.12.2016 350- החל מיום 1.1.2017 |
|  | גז |  | 200 |
| 10 P < ≥ 5 | מוצק | ביומסה | 500 |
|  | נוזל | סולר | 350 |
|  |  | מזוט | 700- עד ליום 31.12.2016 350 - החל מיום 1.1.2017 |
|  | גז |  | 200 |
| 5 P < ≥ 1 | מוצק | ביומסה | 500 |
|  | נוזל | סולר/מזוט | 700 |
|  | גז |  | 200 |

### טבלה (ג): חומר חלקיקי

| ### טור א' | ### טור ב' |  | ### טור ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| ### הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי) | ### סוג דלק |  | ### ערכי פליטה( מ"ג/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 10 |  |  |  |
|  | נוזל | סולר | 10 |
|  |  | מזוט | 100- עד ליום 31.12.2016 50- החל מיום 1.1.2017 |
|  | גז |  | 5 |
| 10 P < ≥ 5 | מוצק | ביומסה | 20 |
| 5 P < ≥ 1 |  |  | 50 |

### טבלה (ד): חד תחמוצת הפחמן

| ### טור א' | ### טור ב' |  | ### טור ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| ### הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי) | ### סוג דלק |  | ### ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 1 | מוצק | ביומסה | 150* |
|  | נוזל | סולר/מזוט | 80 |
|  | גז |  | 50 |

* למתקני ייצור אנרגיה בעלי הספק תרמי מותקן של עד 2.5 מגוואט תרמי, התקן תקף רק בעבודה בעומס מרבי.

טבלה (ה): אמוניה

| ### טור א' | ### טור ב' |  | ### טור ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| ### הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי) | ### סוג דלק |  | ### ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 1* | מוצק | ביומסה | 30 |
|  | נוזל | סולר/מזוט |  |
|  | גז |  |  |

*מתקן ייצור אנרגיה שהותקן בו מתקן לטיפול בגז פליטה מתחמוצת חנקן, תוך שימוש באמוניה או באוריאה.

### טבלה (ו): חומרים אורגנים

| טבלה (ו): חומרים אורגנים |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | טור ב' |  | טור ג' |
| טור א' |  |  |  |
| הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי) | סוג דלק |  | ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 1* | מוצק | ביומסה | 10 |

### טבלה (ז): דיאוקסינים ופוראנים

| ### טור א' | ### טור ב' |  | ### טור ג' |
| --- | --- | --- | --- |
| הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי) | סוג דלק |  | ערכי פליטה (ננוגרם/מק"ת) |
| 50 P < ≥ 1 | דלק | ביומסה | 0.1 |

# נספח 2

# חישוב הספק תרמי מותקן

להלן נוסחה לצורך חישוב הספק תרמי מותקן של מתקן לייצור אנרגיה:

שטח הסקה (מ2) * 30 * 744 =  MW תרמי

1,000,000

נתונים לצורך שימוש בנוסחה:

- מ2 (שטח הסקה ) = לתפוקה של 35-30 ק"ג קיטור;

- 1 ק"ג דלק שווה ערך 12 ק"ג קיטור;

- 1ק"ג קיטור = 640 קילו קלוריות;

- 1Kw/h  =  860 קילו קלוריות;

- 1 ק"ג קיטור = 744w/h;

- צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה) = תפוקת קיטור * 0.833;

- צריכת דלק שעתית (שעה/1) = צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה) *0.98;

בדיקת אופיין רשת מים למבנה על פי נוהל 529

תאריך	ספיקה	לחץ שארי	לחץ דינאמי	קוטר הנחיר	נחיר מס'	הידרנט נבדק	קוטר קו עירוני

מק"ש	gpm	bar	psi	bar	psi	מ"מ	in

שעת בדיקה									1	לחץ סטטי

2

פרטי הבודק									3	כתובת ההידרנט הנבדק

4

חתימת הבודק:

פרטי המזמין	דגם וסוג מכשיר הספיקה:

- פרק ד' - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בית מטבחיים – בהמות

- הוראות חוק הנוגעות לעניין

  - פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו-1976;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן),תשל"ט–1978;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;

  - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), התשל"ו-1975;

  - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל"ו-1975 ( יחד עם הצו בסעיף 1.6 - להלן – צווי הפיקוח);

  - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960;

  - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה), התשע"ג-2013.

- הגדרות 
בפרק זה -

אולם שחיטה   אולם שנקבע בתכנית בית המטבחיים כמקום לשחיטת בהמות;

אחראי לבית מטבחיים   אדם או רשות מקומית המחזיק או מפעיל בית מטבחיים;

בהמות   בקר, כבשים, עזים;

בעל העסק   כל אחד מאלה: המחזיק בעסק או בנכס בו מצוי העסק; בעל רישיון העסק

או הבקשה מבקש הרישיון על-פי העניין; אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו

פועל העסק;

בית המטבחיים   מקום שיועד לשחיטת בהמות, לרבות חצרות ומבני עזר

שלו;

בית מטבחיים תעשייתי   בית מטבחיים הבנוי, מצויד, וקיימים בו הסידורים ועומדים

לרשותו השירותים המפורטים בנספח 4, ושיש לו רישיון יצרן על-פי צו הפיקוח על

מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960;

בשר   טבחת בהמה, לרבות אבריה, דמה, עצמותיה, עורה וכל חלק אחר שלה;

בשר גולמי   בשר המיועד למאכל אדם במצבו הטבעי לאחר שחיטת הבהמה;

בשר מפורק   בשר שהופרד מעצמות אחרי פירוק הטבחה;

המנהל   מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לרבות מי

שהוא הסמיך לעניין תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964,

כולן או מקצתן;

הרמה המרבית   הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר בהמה,

כמפורט ברשימה שערך מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות

המזון במשרד הבריאות, המעודכנת מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות

המחוזיות של השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן,

בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;

חבילת בשר   בשר המיועד למאכל אדם אשר עבר תהליך פירוק מעצמות השלד כולן

או מקצתן, חיתוך או טחינה, ונארז בחבילה טרם הוצאתו מבית המטבחיים;

חבילת בשר מצונן   חבילת בשר שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות

צלזיוס ל-4 מעלות צלזיוס מעל לאפס, למעט חבילת בשר טחון;

חבילת בשר טחון   לרבות תוספות לה ולרבות חבילת בשר קצוץ, ולרבות תוספותיה;

חבילת בשר טחון מצונן   חבילת בשר טחון שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות צלזיוס ל-2 מעלות צלזיוס מעל לאפס;

מטמנה מאושרת   אתר שאושר על-ידי הרשויות המוסמכות על-פי כל דין להטמנת

פסדים ושאושר על-ידי מנהל השירותים הווטרינריים להטמנת פסדים;

מכון כילוי   מפעל לכילוי פסדים, שאושר בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים),

תשמ"א -1981;

מנהל בית המטבחיים   רופא וטרינר שמונה על-ידי הרשות המקומית שבשטחה

נמצא בית המטבחיים מבין הרופאים המפקחים שמונו לפקח באותו בית מטבחיים

בהסכמת מנהל השירותים הווטרינריים;

פסדים   בהמות או חלקי בהמות שנפסלו למאכל אדם;

רופא וטרינר   רופא וטרינר שמנהל השירותים הווטרינריים הסכים למנות אותו

שישמש אחראי לביצוע פיקוח ווטרינרי בבית מטבחיים ולבדיקת בשר, בהתאם

לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד - 1964;

רופא וטרינר ממשלתי   רופא וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהוסמך

כרופא וטרינר ממשלתי על-פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה–

1985;

שארית ביולוגית   כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (שאריות ביולוגיות), התש"ס–

2000 - חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים,

אנטיביוטיקה, חומרי תילוע, חומרים מרגיעים או כל חומר אחר לרבות נגזרותיו,

המשאיר שאריות בבעל חיים בעת המתתו או אחריה, באחת מן הרקמות או

האברים שלו, כתוצאה מטיפול או ממגע של בעל החיים עם חומר כאמור;

שחיטה   של בהמות לייצור, הפקה ועיבוד בשר.

- תנאים מוקדמים
3.1.  לא יקים אדם (להלן – בעל העסק) בית מטבחיים ללא קבלת היתר מאת

המנהל בהתאם לתנאי מפרט זה ודרישות החוק הנוגעות לעניין (להלן –

היתר הקמה), ורק ברשויות המאושרות להקמת בית מטבחיים בשטחם.

  - בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית מטבחיים יגיש למנהל בקשה בכתב, ויצרף לה את כל אלה:

    - שם הבעלים של בית המטבחיים ומענו;

    - שם בית המטבחיים ומענו;

    - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

    - תרשים המגרש בקנה מידה של 1:250;

    - תרשים מבנה בית המטבחיים על כל אגפיו בקנה מידה של 1:100;

    - פרשה טכנית – חוברת מודפסת ב-4 עותקים הכוללת את הפרטים הבאים:

      - היקף מתוכנן לשחיטה יומית על-פי סוג בעל החיים;

      - ימי עבודה ושעות פעילות בבית המטבחיים;

      - ייעוד בית המטבחיים (שיווק רבעים או פירוק ושיווק נתחים);

      - פירוט אגפי הייצור ואגפים נלווים;

      - פירוט ציוד הייצור והעיבוד, כולל הספק עבודה של כל פריט ציוד;

      - סוג המבנה תוך פירוט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגגות;

      - האמצעים לאספקת מים, לרבות מקור המים והצריכה היומית;

      - תהליכי הייצור בפירוט תהליכי זרימת המצרך באגפים השונים;

      - פינוי פסדים - שיטה ויעד מאושר על-ידי השירותים הווטרינריים;

      - מספר העובדים המתוכנן לכל עמדה (קליטת בעלי חיים, שחיטה, הורדת העור, הוצאת חלקי פנים, צוות כשרות, שינוע לחדרי קירור, פירוק, אריזה, הפצה לקצביות ומנהלה);

      - תהליך תנועת כוח אדם בכניסה לבית המטבחיים בתחילת יום עבודה, בהפסקות (אוכל ועישון);

      - תהליך העברת ואספקת מצרכים וחומרי אריזה מהמחסנים השונים, כולל ארגזים, מכלים, קרטונים, שקיות ותוויות מלווה;

      - החלפת אוויר - שיטה, כיווני זרימה, כמויות והסבר כללי כיצד מונע עיבוי באזורים השונים.

  - לאחר קבלת היתר הקמה יגיש בעל העסק תכנית מפורטת על המבנה, מפרט טכני ותהליך זרימה של תהליך העבודה.

  - בעל העסק יקים בית מטבחיים רק לאחר שקיבל אישור על התכנית המפורטת שהוגשה על-ידו מאת המנהל.

  - בעל העסק לא יפעיל את בית המטבחיים אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו, ואישר בכתב כי בית המטבחיים נבנה במקום ובהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על-ידו ולתנאי היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה.

  - בית המטבחיים יפעל רק לאחר שמונה לו רופא וטרינר אחד לפחות, שהוא עובד הרשות המקומית, לפיקוח על בית המטבחיים, ואשר ישמש כמנהל בית המטבחיים שאושר על-ידי המנהל.

- דיווח

  - בעל העסק ידאג לביצוע רישום מלא להיקף השחיטה המתבצע בבית המטבחיים ברמה יומיומית, וכן ירשום ברמה יומית את הממצאים הפתולוגיים ופסילות הבשר באמצעות מינוי עוזר או פקח לרופא הווטרינר.

  - בעל העסק יוודא כי מתבצע רישום בתום יום השחיטה, ולא יאוחר מ-48 שעות לגבי היקף השחיטה היומי. כמו כן, מתבצע דיווח שוטף באמצעים ממוחשבים שקבע המנהל למערכת הפיקוח הווטרינרי בעניין מצב הגהות והתנאים התברואיים בבית המטבחיים, בהתאם להוראות מטעם המנהל ולהנחיות שימסרו בעניין זה מעת לעת.

- כללי

  - בעל העסק לא יתיר כניסת אדם לבית המטבחיים אלא אם מלאו לו

16 שנה, הוא בריא מכל מחלה מדבקת שחלה בה לפחות 30 יום לפני מועד

הכניסה, ושניתן לו היתר כניסה בכתב מאת מנהל בית המטבחיים.

- תשתיות וציוד

  - בעל העסק לא יקים בתחום בית המטבחיים או בשטח הסמוך לו כל מתקן או מבנה שהקמתו לא אושרה מראש על-ידי המנהל.

  - בעל העסק יחזיק את בית המטבחיים ואת דרכי הגישה אליו במצב תקין ומתאים להובלת בהמות ולשחיטתן, בהתאם להוראות המנהל.

  - מבנה בית המטבחיים:

    - יהיה בנוי מקירות בטון, בלוקים או פנלים, ומכוסים חרסינה עד לתקרה.

    - הרצפה תהיה חלקה, ומנוקזת היטב על-ידי תעלות עשויות פלדת אל-חלד. ציפוי הרצפה יבטיח את איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.

    - חיבורי הרצפה והקירות יהיו מעוגלים, ובפינות הקירות תותקנה זוויות אל-חלד לשם שמירה על ציפויין.

    - התקרה תהיה מחומר חלק ובהיר, שניתן לנקות ולשטוף בנקל.

    - הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות, ועשויות מתכת אל-חלד בלבד.

    - מבנה וחצר בית המטבחיים יהיו מבודדים, ובמרחק של 500 מ' לפחות מכל בית מגורים ו/או משק אחר לגידול בעלי חיים.

    - יהיה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ, עם זרימת אוויר מן האזור הנקי (פירוקים, אריזה) אל האזור המלוכלך (שחיטה ומריטה).

    - ניקוז צינורות המים והברזים יבוצע ישירות לתעלות ניקוז ייעודיות, ולא ישירות אל הרצפה.

    - זרימת מי קולחין תיעשה בתעלות סגורות מהאזור הנקי לאזור המלוכלך.

    - נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, ומאובטחות נגד התחשמלות.

    - גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי בנקל. עוצמת התאורה תהיה ברמה מספקת, ובשיעור של  LUX300 לפחות בכל נקודות העבודה.

    - כל הציוד בבית המטבחיים יהיה עשוי ממתכת אל-חלד בלבד.

    - בבית המטבחיים יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה בלחץ מים ובקיטור.

    - בית המטבחיים יכלול חדרי קירור מ-0 עד 4 מעלות צלזיוס כך שנפחם יספיק להיקף שני ימי שחיטה, ואשר יחידות הקירור שלו מסוגלות להוריד את טמפרטורות הטבחות מ-4 עד 8 מעלות צלזיוס תוך 12 שעות. בכל חדרי הקירור יותקן טרמומטר תקני, שמאפשר לראות את הטמפרטורה בלי פתיחת הדלתות.

    - בתוך בית הקירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים, שבו תשרור בכל עת טמפרטורה של 10 מעלות צלסיוס מתחת לאפס לפחות.

  - חצר בית המטבחיים

    - יהיה מגודר מכל צדדיו עם שער כניסה נעול, למניעת כניסת בעלי חיים (כלבים, חתולים וכו') ורכבים לא מאושרים לכניסה.

    - בכניסה לבית המטבחיים לפני או אחרי השער ייבנה בור טבילה למעבר רכבים בזמן התפרצות מחלה (כמו פה וטלפיים).

    - יהיה סלול כולו, ובעל שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה.

    - בשטח החצר ימוקמו האזורים הבאים:

      - מכלאות מוצלות ומאווררות לקליטת והמתנת בעלי חיים לשני ימי שחיטה.

      - משטח ייעודי קשיח עשוי מבטון לשטיפת וחיטוי רכבים, המצויד בצינור מים בלחץ וקיטור למטרה זו, והמחובר למערכת הביוב המרכזית.

  - עמדות ומדורים בבית המטבחיים

    - עמדת שחיטה - תהיה עם קירות מצופים חרסינה עד לתקרה. ממדור זה יועברו הבהמות בתלייה לעמדות הורדת הראש, הרגליים, פשיטת העור, הוצאת חלקי פנים, ביתור הגופה והעברת הטבחה לצינון.

    - בכל עמדה יותקן סטריליזטור (sterilizator) לעיקור הסכינים והשתולים (שני סכינים בצבעים שונים) עם מים חמים, בטמפרטורה של לפחות 82 מעלות צלזיוס.

    - עמדת הוצאת חלקי פנים – תכלול כפפות לטקס או שקיות ניילון לסגירת הרקטום, המקובלות על השירותים הווטרינריים.

    - בעמדת הבדיקה הווטרינרית יותקנו המתקנים הבאים:

      - כיור, וברז מים קרים וחמים לשטיפת ידיים;

      - שולחן לרישום ידני לפסילות ואבחנות;

      - מחשב;

      - מתקני תאורה בעוצמה של 800 לוקס;

      - מכולה או מסוע להפרדה ופינוי פסדים;

      - סטריליזטור.

    - תוקם מנהרה לשטיפת הטבחה אחרי ביתורה, שתמנע את זליגת מי השטיפה המזוהמים מהטבחה הנקייה שעברה שטיפה.

    - תותקן מערכת בקרת טמפרטורה בחדרי הקירור, שתחובר למחשב הנמצא בחדרו של הרופא המפקח.

    - תוקם עמדה לריכוז ואריזת חלקי הפנים האכילים לאחר ניתוקם מהטבחה, כולל מצנן או אמבט מפלדת אל-חלד, לצינון אברי הפנים עם כניסת מים קרים בצד אחד, וניקוזם בצד השני באלכסון.

    - בבית המטבחיים יוקמו מדורים נפרדים לאריזה ולמשלוח התוצרת.

    - יוקם חדר ייעודי סגור במנעול לאחסנת המלח, שהגישה אליו מותרת לאחראים בלבד.

    - יוקם מדור נפרד לאחסון חומרי אריזה חד פעמיים (כגון: קרטונים, ניילונים שונים, מגשיות).

    - יוקם מדור נפרד להחזקת חומרי ניקוי, חיטוי והדברה, וכמו כן מקום נפרד לאחסון ציוד הניקוי.

    - בבית המטבחיים יהיו: חדרי אוכל, מלתחות ושירותים לעובדים, בגודל ובכמות המתאימה למספר העובדים. פתח מתקנים אלה לא יופנה ישירות אל מדורי העיבוד, אלא באמצעות פרוזדור מבדיל.

    - יוקצה אזור ייעודי לאספקת ציוד נקי לעובדים בתחילת העבודה, ומקום ייעודי לאחסנתו במהלך ההפסקות.

    - מחסום סניטרי יותקן בכל הכניסות אל כל אחד מאזורי הייצור (אגף הפתיחה, אגף פירוק, אריזה).

    - חדר עבודה נפרד יוקצה עבור הפיקוח הווטרינרי ובו כיור מים קרים וחמים, שולחן עבודה, ארון, טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט.

    - בבית מטבחיים תהיה עמדה נפרדת לרחיצת פלסטונים, עגלות ודולבים.

    - משטח העמסת התוצרת המוגמרת יהיה מנוקז ובעל שיפוע מתאים, והגישה אליו תהיה דרך דלת הנסגרת אוטומטית.

    - בית המטבחיים יצוייד במכלים מיוחדים תקינים ואטומים בכמות מספקת להכלת כל כמות הפסדים עד לפינויים, וכשהם במצב תקין. המכלים יהיו ממתכת בלתי מחלידה עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים לצורך איסופם, כפי שיאשרם המנהל. המכלים יועמדו על גבי משטח מנוקז, שניתן לרחיצה וחיטוי.

    - בבית המטבחיים תימצא מערכת פניאומטית תקינה לניפוח ריאות (להלן – מערכת ניפוח). בעל העסק או מי מטעמו לא ינפח ריאה אלא באמצעות מערכת ניפוח.

    - בכל בית מטבחיים שמתכוון לפרק ולהקפיא טבחות, יבקש בעל העסק מראש אישור הקפאת הבשר.

    - הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על 16 מעלות צלזיוס במשך כל שעות הפעילות.

  - בעל העסק יבצע את כל התיקונים, לרבות הוספת ציוד, מבנים ומתקנים, בציוד ובדרכי הגישה בבית המטבחיים, הדרושים לשם הפעלתו התקינה, בהתאם להוראות ולמועד שייקבעו על-ידי המנהל.

  - בעל העסק יקים בבית המטבחיים מבנה מיוחד לצורך תצפית בבהמות לפני שחיטה (אלא אם קיבל אישור להקים זאת מחוץ לבית המטבחיים).

- ניקיון

  - אדם הנמצא בבית מטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, וכן המוביל בשר מבית המטבחיים, ילבש בגדי עבודה, וישמור על נקיון אישי כפי שנקבע בנספח 1.

  - מכשירים המשמשים לשחיטת בהמה, לטיפול בה או בבשרה, יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד, ינוקו ויוחזקו בהתאם להוראות נספח 2.

  - בית המטבחיים יוחזק במצב נקי, ויקוימו בו סידורי גהות ותברואה בהתאם להוראות שבנספח 3.

  - בבית המטבחיים תיקבע תכנית ניקיון על-פי ימי השחיטה. צוות העובדים יתודרך בנושא גהות וניקיון באופן שגרתי. בבית המטבחיים יימצאו המתקנים, הציוד ומלאי חומרי ניקוי וחיטוי המפורטים בנספח 3.

- עובדים

  - בעל העסק יעסיק עובדים ושוחטים שעברו הכשרה בנושא בטיחות מזון והרחקת סיכונים בקשר למזון המופק בבית המטבחיים, במספר ובכושר מספיק לאחזקתו ולהפעלתו התקינה של בית המטבחיים.

  - בעל העסק יתאים את מספר העובדים בבית המטבחיים ואת הכשרתם וכישוריהם לביצוע היעיל של העבודות בבית המטבחיים, מיידית, על-פי הוראות המנהל.

- טיפול בבשר ובעור שנפסלו ובפסדים

  - בשר או עור בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר הבקר או דלקת קרום החזה והריאות המידבקות בבקר, וכל מחלה אחרת שנקבעה בהוראות המנהל, יועברו למכון כילוי או למטמנה מאושרת בלבד.

  - עור בהמה הנגועה במחלה שאינה מאותן המחלות המנויות בסעיף 9.1, לא יוצא משטח בית המטבחיים, אלא לאחר שבוצעה בו פעולת חיטוי וניקוי המאושרים על-ידי המנהל.

  - בשר ועורות של בהמה שנפסלו למאכל או לשימוש אחר בהתאם להוראות הרופא הווטרינר יועברו למטמנה מאושרת או למכון כילוי.

  - לא יוצאו פסדים ועורות משטח בית מטבחיים לשם כילויים או העברתם למטמנה מאושרת אלא באישור הרופא הווטרינר.

  - הובלת הפסדים על-פי האישור תיעשה אך ורק בכלי רכב מיועד ומותאם למטרה זו, ובדרך שתמנע נזילת דם, מיצים והפרשות.

  - בעל העסק או מי מטעמו לא ישתמש בפסדים למטרה תעשייתית כלשהי, אלא אם קיבל אישור לכך מאת המנהל.

  - העברת פסדים לצרכי מדע, מחקר או לכל מטרה מיוחדת תתבצע באישור המנהל ובאותם אמצעי העברה שיקבע המנהל, ובלבד שלא יהיו מבהמות חולות באחת מהמחלות שפורטו בסעיף 9.1.

  - כל האמור לעיל בנוסף להוראות המשרד להגנת הסביבה בנושא פסדים המופיעים בפרק ג' סעיף 11.

- שחיטה

  - בעל העסק לא יאפשר כניסת בהמות שאינן מיועדות לשחיטה או בעלי חיים אחרים, לרבות גוויות ופסדים, לשטח בית מטבחיים.

  - לא יישחט בבית המטבחיים בקר אשר לא סומן בתווית סימון, או אינו מלווה בתעודת רישום, בהתאם לתקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976, אלא על-פי היתר מאת המנהל.

  - לא יישחט בבית מטבחיים צאן אשר לא סומן בתווית סימון, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשל"ט–1978.

  - לא יישחט בבית מטבחיים בקר או צאן שלא הועבר אליו בהיתר על-פי תקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), תשל"ו–1976, או על-פי תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב–1982.

  - בעל העסק או מי מטעמו לא יוציא ולא יתיר להוציא משטח בית המטבחיים בהמה, אלא על-פי היתר בכתב מאת הרופא הווטרינר.

  - לא ישחט בעל העסק בהמות שלא שהו במבנה התצפיות לפחות 12 שעות ולא יותר מ-6 ימים, למעט אם קיבל אישור לכך מאת הרופא הווטרינר לקיצור או הארכת תקופת ההחזקה. כמו כן, לא יכניס בעל העסק בהמות למבנה התצפיות, אלא באישור הרופא הווטרינר.

  - בעל העסק לא יאפשר שחיטת בהמה, אלא אם נבדקה באותו בית המטבחיים לפני שחיטתה על-ידי רופא וטרינר.

  - מנהל בית המטבחיים יקבע, בהודעה שתפורסם במקום בולט בשטח בית המטבחיים, את הימים והשעות המיועדים לשחיטת בהמות בבית המטבחיים.

  - בעל העסק לא יאפשר ביצוע שחיטה אלא בנוכחות רופא וטרינר, בימים ובשעות שנקבעו בהודעה שפורסמה על-ידי מנהל בית המטבחיים כאמור בסעיף 10.8, ועל-פי הוראות המנהל.

  - מנהל בית המטבחיים רשאי לשחוט בהמות בקבוצה אחת באולם

השחיטה  על-פי מספר שייקבע לו בכתב מאת המנהל.

  - לא יכניס בעל העסק לאולם השחיטה מספר בהמות מעבר ליכולת הקיבול שלו שנקבעה על-ידי המנהל.

  - לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים אלא אם האולם נקי, ולא נמצא בו בשר משחיטה קודמת.

  - לא תוכנס בהמה לאולם השחיטה בבית המטבחיים, אלא לשם ביצוע פעולות הדרושות לשם שחיטתה המיידית.

  - לא תישחט בהמה בבית מטבחיים, אלא אם היא מסוג ששחיטתה הותרה על-ידי המנהל.

  - לא תבוצע שחיטת בהמות בבית מטבחיים בשעות החשכה, אלא אם קיימים באולמי השחיטה, ברפתות ובדרכי הגישה לבית המטבחיים, מתקני תאורה מלאכותיים מתאימים לדעת המנהל.

  - מניעת צער בעלי חיים בתהליך השחיטה:

    - בבקר – כפיתת בקר תתבצע באמצעות תא עקידה מתהפך, המבטיח מניעת סבל וכאב מהבהמה, ובהתאם להוראות והנחיות המנהל;

    - בצאן - אדם העוסק בכפיתת בהמה, הפלתה ושחיטתה, ישתמש במכשירים וינקוט בשיטות שיקטינו צער, סבל וכאב מהבהמה, ובהתאם להוראות והנחיות המנהל.

  - שחיטת הבהמה, פשיטת עורה וביתור הטבחה ייעשו רק באולם השחיטה, ובמקומות שיועדו למניעת זיהום צולב לטבחה.

  - פשיטת עורות מבהמות תבוצע בשלמותה ובמהירות, מיד לאחר שחיטת הבהמה באמצעות מכשור מכני.

  - העורות יועברו מיד לאחר פשיטתם מהטבחה אל חדר העורות המיועד לאחסונם, המלחתם והעברתם למפעל עורות.

  - כרסים ומעיים יורחקו מיד לאחר הוצאתם מהטבחה מאולם השחיטה אל האגף המיועד להרקתם וניקויים.

  - כל חלקי בהמה שנשחטה יסומנו בבית המטבחיים מיד לאחר השחיטה בסימן זיהוי אחיד לכל בהמה, באמצעות תוויות סימון עם ברקוד הניתן לזיהוי באמצעות סורק, ועם מספר שחיטה רץ.

  - לא תבוצע שחיטת בהמות אלא בנוכחות רופא וטרינר.

  - בעל העסק יעמיד לרשות הרופא הווטרינר את האמצעים לבדיקת הבהמה שנשחטה בבית מטבחיים מיד לאחר שחיטתה. בשר הבהמה ייבדק באותו בית מטבחיים בו נשחטה הבהמה.

  - בעת בדיקת הבשר המבוצעת על-ידי הרופא הווטרינר לא יהיה נוכח אדם שלא הורשה לכך על-ידי הרופא הווטרינר או המנהל.

  - בשר שממנו נלקחה דוגמה מעבדתית יאוחסן על חשבון בעליו בבית קירור, ויוחזק בו עד לקבלת תוצאות הבדיקה.

  - בשר שנפסל למאכל אדם יפונה למטמנה מאושרת או למכון כילוי. לא ישולמו פיצויים בעד בשר שנפסל והושמד.

  - בעל העסק יכין חותמות לסימון הבשר בהתאם להוראות מנהל השירותים הווטרינריים לשימוש הרופא הווטרינר בסימון הבשר. חותמת הבשר תהיה באחזקתו ובפיקוחו של הרופא הווטרינר המפקח בלבד.

  - לא יקלף אדם מבשר, בבית המטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים, רקמות חיבוריות, רקמות שומניות, שרירים תת-עוריים, פסציות או עורקים וורידים.

  - על אף האמור בסעיף משנה 10.28, רשאי אדם לקלף רקמות שומניות מאזור הכליות, מאזור הכסל (flank), ועורקים וורידים מאזור מרזב הינגולריס שבצוואר.

- מכירה ושיווק

  - בעל העסק לא ישווק בשר בהמה שנשחטה בבית המטבחיים, אלא אם נמצאה מתאימה למכירה לאחר בדיקה של הרופא הווטרינר, וסומנה על-ידו בלבד בחותם הכולל את המילים "בדוק והותר", וציון בית המטבחיים בתחומו בוצעה השחיטה. הבשר יסומן במספר טבחה ומספר שחיטה באמצעות ברקוד הניתן לזיהוי על-ידי קורא ברקוד.

  - בעל העסק לא ישווק בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים, ונמצאה בבדיקה של הרופא הווטרינר כבלתי ראויה למכירה, או הטעונה בדיקה נוספת כדי לעמוד על מידת התאמתה למאכל אדם, וסומנה על-ידי הרופא הווטרינר מיד לאחר בדיקתו הראשונה בצורה ברורה ובולטת במלים "פסול" או "טעון בדיקה נוספת".

  - בעל העסק לא יאפשר הוצאת בשר גולמי מתחום בית המטבחיים, אלא לאחר שעבר אחד התהליכים המפורטים להלן:

    - צינון לטמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס לכל היותר מעל לאפס;

    - הקפאה לטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס לפחות מתחת לאפס.

  - בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית מטבחיים ולא ימכור חבילת בשר שהוכנה בבית מטבחיים, אלא אם כן בית המטבחיים הוא בית מטבחיים תעשייתי, שאושר ככזה על-ידי מנהל השירותים הווטרינריים על-פי תקנה 75 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד - 1964 וחבילת הבשר עומדת בכל האמור בהוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), התשל"ו- 1975, או צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל"ו - 1975 להלן (צווי הפיקוח), על-פי העניין.

  - הכנת חבילת בשר תיעשה אך ורק בנוכחות רופא וטרינר.

  - בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית מטבחיים, אלא במבנה שהטמפרטורה בו אינה עולה על 14 מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצונן יחולו הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין.

  - בשר שפורק, בותר לבתרים ולא נארז בחבילות, יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, לא יותר מאשר 24 שעות בחדר קירור, שהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס.

  - חבילת בשר טחון מצונן תאוחסן בחדר קירור בטמפרטורה שבין 0 עד 2 מעלות צלזיוס.

  - חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקויימו לגביה הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתן, לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

    - חבילת בשר טחון קפוא – 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

    - חבילת בשר קפוא שאינו טחון – 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

  - בעל העסק יארוז חבילת בשר אך ורק בהיקף, בשיטה ובחומרי אריזה שיאושרו על-ידי המנהל.

  - לכל חבילת בשר תילווה תווית ובה יצויינו פרטים אלה:

    - מקום המפעל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל;

    - תאריך הכנת חבילת הבשר, או מספר סימון אצוות הייצור;

    - הוראות להחזקה ושימוש בבשר – בהתאם להנחיות המנהל;

    - שם הרופא הווטרינר האחראי לפיקוח על הכנת חבילת הבשר או סימן זיהוי שלו שאושר על-ידי המנהל.

  - התווית תצורף לכל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה בקלות, ושניתן יהיה לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

  - על אריזה של חבילת בשר טחון מצונן יחולו, נוסף על האמור במפרט זה, הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין.

  - לא יוציא אדם חבילת בשר מהמבנה שהוכנה בו, אלא אם כן היא חבילת בשר טחון מצונן, שקויימו לגביה הוראות צווי הפיקוח על-פי העניין, חבילת בשר מצונן או חבילת בשר שהוקפאה על-פי מפרט זה, וכל חלק שבה מצוי בטמפרטורה שאינה עולה על הטמפרטורה שנקבעה לסוגה בסעיף 11.9.

  - כל בשר מפורק שהוכן בהתאם להוראות סעיפים 11.5 – 11.13 יועבר רק בליווי תעודה ווטרינרית, שמולאה ונחתמה בידי הרופא הווטרינר. התעודה תוכן במקור וב-2 העתקים. המקור יימסר בידי נהג הרכב בו מועבר הבשר למקום היעד, העתק שני יישלח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית, והעתק שלישי בידי מוציא התעודה.

  - בעל העסק לא יוציא בשר מבית המטבחיים ללא תעודה וטרינרית, שהונפקה על-ידי הרופא הווטרינרי של בית המטבחיים, בין לרשות שבה נמצא בית המטבחיים ובין לרשות אחרת, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד - 1964.

  - לא יוצאו עורות מבית המטבחיים למפעל עיבוד עורות או למחסן עורות המיועד לעיבוד או לייצוא בלי תעודה ווטרינרית מהרופא הווטרינר.

- נספחים
 נספח 1 - הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי.

נספח 2 - הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה.

נספח 3 – הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים.

נספח 4 – הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית מטבחיים תעשייתי.

נספח 5 – הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי.

נספח 1 (סעיף7.1) - הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי

- בגדי עבודה לעובדים בבתי מטבחיים יכללו: 	סינר, סרבל, מעטה ראש ומגפי גומי, ויהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, לחיטוי או לכביסה (בד, גומי או פלסטיק) (להלן - בגדי העבודה).

- בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי.

- לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה, במלתחה מיוחדת בבית המטבחיים. לאחר סיום העבודה בבית המטבחיים יונחו בגדי העבודה במלתחה.

- מגפי גומי יש לנקות היטב אחרי העבודה במים חמים, בעזרת מברשת קשה, ובחומר חיטוי וניקוי המאושרים על-ידי המנהל. בשעת הצורך, גם לטבלם בתמיסת נתר מאכל (סודיום הידרוקסיד) בריכוז 0.5%.

- הרופא הווטרינר יקבע אם הבגדים נקיים וראויים לשימוש.

- הידיים ינוקו במים חמים, בסבון ובמברשת לפני התחלת העבודה, במשך העבודה על-פי הצורך, ולאחר סיום העבודה. הידיים ינוקו כאמור גם לאחר עשיית הצרכים בחדר השימוש.

- בכל מקרה של מגע בטבחה נגועה במחלה מידבקת או במוגלה או בכל הפרשה אחרת, יש להפסיק את העבודה ולרחוץ את הידיים - ובשעת הצורך גם את שאר חלקי הגוף החשופים - במים חמים, בסבון ובעזרת מברשת, ולאחר מכן לטבול אותם בחומר ניקוי וחיטוי מאושר על-ידי המנהל.

נספח 2 (סעיף 7.2) - הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה

1.	סכינים, גרזנים ומסורים (להלן - מכשירי עבודה) יהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, הרתחה וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה, ובצורה הניתנת לניקוי מושלם.

2.	מכשירי עבודה יוחזקו במצב נקי בקביעות.

3.	מכשירי עבודה שזוהמו מטיבחת בהמה חולה לרבות מוגלה והפרשות אחרות, מן ההכרח

לנקותם ולחטאם מיד, ואין להמשיך להשתמש בהם אלא לאחר שחוטאו.

4.	ניקוי וחיטוי של מכשירי העבודה ייעשה על-ידי רחיצתם במים חמים וסבון, והחזקה לאחר מכן בסטריליזטור.

נספח 3 (סעיפים 7.3, 7.4) –

הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית המטבחיים

- לפני התחלת השחיטה יהיה בית המטבחיים, על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו נקי לחלוטין. בכל פעם שהרצפה או הקירות נתלכלכו בעת העבודה יש לנקותם בזרם מים, בחומרי ניקוי וחיטוי מאושרים, ובמברשת בעת הצורך.

- אחרי השחיטה יש לנקות את בית המטבחיים על כל מתקניו ואת המכלאות באופן יסודי, באמצעות שטיפה בזרם מים חזק, בהקצפה ובחומר הקצפה, שכולל בו חומר לניקוי וחיטוי, ומאושר בידי מנהל השרותים הווטרינריים.

- כל פסולת וכל גללי בהמות יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים, ולהעבירם למטמנה מאושרת או למכון כילוי.

- המקררים, ציוד ההכשרה וציוד האריזה ינוקו, ויחוטאו בחומרים המאושרים על-ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

- בכל בית מטבחיים יימצאו:

  - מים נקיים בכמות מספקת לניקוי המבנים, מכשירי העבודה והבגדים, ולצרכים האישיים של העובדים;

  - מתקן לאספקת מים חמים בכמות מספקת לכל הצרכים של חיטוי וניקוי;

  - מתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת המבנים (בוסטר);

  - מתקן קיטור;

  - מחסן לחומרי חיטוי וניקוי עם מלאי של חומרים, וציוד (מגבות, מכלי ניקוי) שאושרו על-ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

נספח 4 - (הגדרות) -

הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית מטבחיים תעשייתי

בית מטבחיים תעשייתי ייבנה, יצוייד ויעמדו לרשותו מתקנים כמפורט להלן:

- הרצפות, הקירות, התקרות והדלתות ייבנו מחומרים בלתי חדירים לחרקים ומכרסמים ומחומרים שניתנים לניקוי יסודי בקלות, והרצפה תהיה בלתי חדירה לרטיבות.

- התאורה תהיה טבעית או מלאכותית, בדרך שתובטח העבודה התקינה בבית המטבחיים ובסביבתו.

- מים יסופקו ממקור מאושר על-ידי רשות מוסמכת של משרד הבריאות, בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה), התשע"ג-2013.

- ברזים, צינורות וברזי מקלחת תלויים יותקנו במספר הדרוש להחזקת ניקיון שוטף במקום.

- מים חמים יסופקו ללא הגבלה לאולמי השחיטה ולמלתחות, וכן, יותקן מתקן לשטיפה באדים חמים.

- בית המטבחיים יצוייד במערכת שחיטה בתאים, או בתא עקידה מתהפך.

- תותקן מערכת פסים לתליית הטיבחות לכל אורך שלבי הטיפול בבשר עד אחסונו.

- יותקנו מערכות תליית טיבחות המונעות בכוח חשמל.

- פתחים מיוחדים יותקנו באולם השחיטה עם משפכים מותאמים לשליחת הכרסים, המעיים, העורות והרגליים לאגפים נפרדים.

- באגף מיוחד בבית המטבחיים תותקן מערכת מכנית לטיפול ולניקוי הכרסים, המעיים, העורות והרגליים.

- מסורים חשמליים לביתור הטבחה יופעלו במספר שמתאים לכושר הפעולות.

- ייבנה אגף לביצוע הכשרת בשר בבתי מטבחיים של בשר כשר. באגף זה יסופקו מים קרים בכמות מספיקה, ובטמפרטורה שלא תעלה על 7 מעלות צלסיוס. באגף יימצא מחסן מלח להמלחה בכמות מספקת.

- כל הציוד הממונע בבית המטבחיים יותקן ממתכת בלתי מחלידה.

- תורכב מערכת אוורור שתבטיח זרימה בלתי פוסקת של האוויר בבית המטבחיים ומחוצה לו.

- יותקן אגף חדרי קירור לצינון, להקפאה ולאחסון, שכושר קליטתו יהיה מספיק לקליטת תוצרת שבוע ימים.

- תותקן מערכת מיזוג אוויר לחדרי פירוק הבשר ולאריזתו.

- ייבנה מבנה מיוחד לשחיטת בהמות חולות, או לאחסון טיבחות חשודות.

- תיבנה רפת בשטח בית המטבחיים, בעלת כושר קליטה של בהמות לשני ימי שחיטה לפחות.

- יותקן מתקן לניקוי וחיטוי כלי-רכב.

- תיבנה מכבסה לניקוי בגדי העובדים.

- לרשות בית המטבחיים יעמדו כלי רכב במספר מספיק, שבית קיבולם בנוי עם דפנות, רצפות, גג, דלתות בידוד בעובי של לפחות 8 סנטימטרים משעם, או מחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות, עם מערכת תלייה ממתכת בלתי מחלידה, לתליית טיבחות וחלקי טיבחות ובשר. כלי הרכב יהיו מצויידים במערכת קירור מכנית אוטומטית להחזקת טמפרטורה של לא יותר מ-2 מעלות צלזיוס מעל לאפס בכל עת שיימצא בהם הבשר, ומצויידים בקשר אלחוטי עם בית המטבחיים.

- בית המטבחיים יעמוד בכל התנאים הנוספים לאישור בית מטבחיים כבית מטבחיים תעשייתי, כמפורט להלן:

תשתיות

- אספקת חשמל סדירה ומספקת עם חיבור ישיר מחברת חשמל.

- ניקוז תקני וחיבור למערכת הביוב המרכזית.

- פתח נפרד ומרוחק, שיימצא בצד הנגדי של בית המטבחיים, עם משפך

לפינוי פסדים.

- פתח נפרד בצד הנגדי של  בית המטבחיים להוצאת עורות.

- מעבר סניטרי לכניסת עובדים לאולם השחיטה.

- ניקוז תקני באולם השחיטה.

- מים חמים.

- מערכת אוורור.

- מתקן פינוי דם.

- מתקן לפינוי מי מלח.

- מערכת תליית טיבחות המונעת על-ידי חשמל.

- מערכת הרמה ופשיטת עור בתלייה לכבשים.

- במות לפשיטת עור.

- משטח לניקוי וחיטוי רכבים, המחובר למערכת הביוב המרכזית.

- חדרי קירור מספיקים לכמות השחיטה.

- חדר הקפאה.

- חדר סניטרי לבהמות בהמתנה, שנשלחו מהן דוגמאות למעבדה.

- חדר אחסנה לחומרי חיטוי וניקוי.

- מלתחות וכלים סניטרים.

- חדר הלבשה תקני לעובדים, למדריכים ולאנשי הכשרות.

- חדר אוכל לעובדים.

- מעבר סניטרי מכני.

כוח אדם

- וטרינריים מפקחים קבועים.

- צוות עובדים קבוע.

ציוד קבוע

- צי רכב קירור מספיק להובלת הבשר.

- מערכת סימון ומעקב ממוחשבת אחר השחיטה והטבחות.

- מסור חשמלי לביתור הטבחה.

- מסור חשמלי לביתור הרגליים.

- גנרטור חירום.

ציוד מתכלה

- מלאי של בגדים ומגפיים.

- מלאי של חומרי חיטוי וניקוי.

- פרק ה' - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בית נחירה – חזירים

- הוראות חוק הנוגעות לעניין

  - פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;

  - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960;

  - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה), התשע"ג-2013.

- הגדרות 
בפרק זה -

אולם נחירה   אולם שנקבע בתכנית ההקמה של בית מטבחיים שהוא בית נחירה

כמקום לנחירת חזירים;

אחראי לבית נחירה   אדם או רשות מקומית המחזיק או מפעיל בית נחירה;

בהמות   חזירים;

בית נחירה תעשייתי   בית נחירה הבנוי, מצויד, קיימים בו הסידורים ועומדים לרשותו

השירותים המפורטים בנספח 4, ושיש לו רישיון יצרן על-פי צו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960;

מנהל בית הנחירה   רופא וטרינר, שמונה על-ידי הרשות המקומית שבשטחה נמצא

בית הנחירה, מבין הרופאים המפקחים שמונו לפקח באותו בית נחירה בהסכמת

מנהל השירותים הווטרינריים;

בית נחירה   מקום שיועד לנחירת חזירים, לרבות חצרות ומבני עזר שלו;

בשר   טבחת חזיר, לרבות אבריה, דמה, עצמותיה, עורה וכל חלק אחר שלה;

בשר גולמי   בשר המיועד למאכל אדם במצבו הטבעי לאחר נחירת

החזיר;

חבילת בשר   בשר המיועד למאכל אדם, אשר עבר תהליך פירוק מעצמות השלד כולן

או מקצתן, חיתוך או טחינה, ונארז בחבילה טרם הוצאתו מבית הנחירה;

חבילת בשר מצונן   חבילת בשר, שכל חלק בה נמצא בטמפרטורה שבין אפס מעלות

צלזיוס ל-4 מעלות צלזיוס מעל לאפס;

מטמנה מאושרת   אתר שאושר על-ידי הרשויות המוסמכות על-פי כל דין להטמנת

פסדים, ושאישר מנהל השירותים הווטרינריים להטמנת פסדים;

מכון כילוי   מפעל לכילוי פסדים, שאושר בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים),

תשמ"א-1981;

המנהל   מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לרבות מי

שהוא הסמיך לעניין תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964,

כולן או מקצתן;

פסדים   בהמות או חלקי בהמות שנפסלו למאכל אדם;

רופא וטרינר   רופא וטרינר שמנהל השירותים הווטרינריים הסכים למנות אותו

שישמש אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית נחירה ולבדיקת בשר, בהתאם

לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964;

רופא וטרינר ממשלתי   רופא וטרינר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שהוסמך

כרופא וטרינר ממשלתי על-פי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה–

1985;

הרמה המרבית   הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר חזיר, כמפורט

ברשימה שערך מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון

במשרד הבריאות המעודכנת מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות

המחוזיות של השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן,

בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;

שארית ביולוגית   כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (שאריות ביולוגיות), התש"ס–

2000 - חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים,

אנטיביוטיקה, חומרי תילוע, חומרים מרגיעים או כל חומר אחר לרבות נגזרותיו,

המשאיר שאריות בבעל חיים בעת המתתו או אחריה באחת מן הרקמות או

האברים שלו, כתוצאה מטיפול או ממגע של בעל החיים עם חומר כאמור.

- תנאים מוקדמים

  - לא יקים אדם (להלן – בעל העסק) בית נחירה ללא קבלת היתר מאת המנהל בהתאם לתנאי מפרט זה ודרישות החוק הנוגעות לעניין (להלן – היתר הקמה), ורק ברשויות המאושרות להקמת בית נחירה בשטחם.

  - בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית נחירה יגיש למנהל בקשה בכתב, ויצרף לה את כל אלה:

    - שם הבעלים של בית הנחירה ומענו;

    - שם בית הנחירה ומענו;

    - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

    - תרשים המגרש בקנה מידה של 1:250;

    - תרשים מבנה בית הנחירה על כל אגפיו בקנה מידה של 1:100;

    - פרשה טכנית - חוברת מודפסת ב-4 עותקים הכוללת את הפרטים הבאים:

      - היקף מתוכנן לנחירה יומית;

      - ימי עבודה ושעות פעילות בבית הנחירה;

      - פירוט אגפי הייצור ואגפים נלווים;

      - פירוט ציוד הייצור והעיבוד, כולל הספק עבודה של כל פריט ציוד;

      - סוג המבנה תוך פירוט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגגות;

      - האמצעים לאספקת מים, לרבות מקור המים והצריכה היומית;

      - תהליכי הייצור בפירוט תהליכי זרימת המצרך באגפים השונים;

      - פינוי פסדים - שיטה ויעד, מאושר על-ידי השירותים הווטרינריים;

      - מספר העובדים המתוכנן לכל עמדה (קליטת בעלי חיים, נחירה, הורדת העור, הוצאת חלקי פנים, שינוע לחדרי קירור, פירוק, אריזה, הפצה לקצביות ומנהלה);

      - תהליך תנועת כוח אדם בכניסה לבית הנחירה בתחילת יום עבודה ובהפסקות (אוכל ועישון);

      - תהליך העברת ואספקת מצרכים וחומרי אריזה מהמחסנים השונים, כולל ארגזים, מכלים, קרטונים, שקיות ותוויות מלווה;

      - החלפת אוויר - שיטה, כיווני זרימה, כמויות והסבר כללי, כיצד מונע עיבוי באזורים השונים.

  - לאחר קבלת היתר הקמה יגיש בעל העסק תכנית מפורטת על המבנה, מפרט טכני ותהליך זרימה של תהליך העבודה.

  - בעל העסק יקים בית נחירה רק לאחר שקיבל אישור מאת המנהל על התכנית המפורטת שהוגשה על-ידו.

  - בעל העסק לא יפעיל את בית הנחירה אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו, אישר בכתב כי בית הנחירה נבנה במקום, בהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על-ידו ולתנאי היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה.

  - בית הנחירה יפעל רק לאחר שמונה לו רופא וטרינר אחד לפחות, שהוא עובד הרשות המקומית, לפיקוח על בית הנחירה, ואשר ישמש כמנהל בית הנחירה שאושר על-ידי המנהל.

- רישום ודיווח

  - בעל העסק ידאג לביצוע רישום מלא להיקף הנחירה המתבצע בבית הנחירה ברמה יומיומית, וכן ירשום ברמה יומית את הממצאים הפתולוגיים ופסילות הבשר באמצעות מינוי עוזר או פקח לרופא הווטרינר על-ידי בעל העסק.

  - בעל העסק יוודא כי מתבצע רישום בתום יום הנחירה, ולא יאוחר מ- 48 שעות לגבי היקף הנחירה היומי. כמו כן, מתבצע דיווח שוטף באמצעים ממוחשבים שקבע המנהל למערכת הפיקוח הווטרינרי בעניין מצב הגהות והתנאים התברואיים בבית הנחירה, בהתאם להוראות מטעם המנהל, ולהנחיות שתימסרנה בעניין זה מעת לעת.

- כללי

  - בעל עסק לא יתיר כניסת אדם לבית הנחירה אלא אם מלאו לו 16 שנה, הוא בריא מכל מחלה מדבקת שחלה בה לפחות 30 יום לפני מועד הכניסה, ושניתן לו היתר כניסה בכתב מאת מנהל בית הנחירה.

- תשתיות וציוד

  - בעל העסק לא יקים בתחום בית הנחירה או בשטח הסמוך לו כל מתקן או מבנה, שהקמתו לא אושרה מראש על-ידי המנהל.

  - בעל העסק יחזיק את בית הנחירה ואת דרכי הגישה אליו במצב תקין ומתאים להובלת חזירים ונחירתם, בהתאם להוראות המנהל.

  - מבנה בית הנחירה:

    - יהיה בנוי מקירות בטון, בלוקים או פנלים, ומכוסים חרסינה עד לתקרה.

    - הרצפה תהיה חלקה, ומנוקזת היטב על-ידי תעלות עשויות פלדה אל-חלד. ציפוי הרצפה יבטיח את איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.

    - חיבורי הרצפה והקירות יהיו מעוגלים, ובפינות הקירות תותקנה זוויות אל-חלד לשם שמירה על ציפויין.

    - התקרה תהיה מחומר חלק ובהיר, שניתן לנקות ולשטוף בנקל.

    - הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות, ועשויות מתכת אל-חלד בלבד.

    - מבנה וחצר בית הנחירה יהיו מבודדים במרחק של 500 מ' לפחות מכל בית מגורים ו/או משק אחר לגידול בעלי חיים.

    - יהיה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ, עם זרימת אוויר מן האזור הנקי (פרוקים, אריזה) אל האזור המלוכלך.

    - ניקוז צינורות המים והברזים יבוצע ישירות לתעלות ניקוז ייעודיות, ולא ישירות אל הרצפה.

    - זרימת מי קולחים תיעשה בתעלות סגורות, מהאזור הנקי לאזור המלוכלך.

    - נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, ומאובטחות נגד התחשמלות.

    - גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי בנקל. עוצמת התאורה תהיה ברמה מספקת, ובשיעור של  LUX300 לפחות בכל נקודות העבודה.

    - כל הציוד בבית הנחירה יהיה עשוי ממתכת אל-חלד בלבד.

    - בבית הנחירה יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה בלחץ מים ובקיטור.

    - בית הנחירה יכלול חדרי קירור מ-0 עד 4 מעלות צלזיוס כך שנפחם יספיק להיקף שני ימי נחירה, ואשר יחידות הקירור שלו מסוגלות להוריד טמפרטורות הטבחות מ-4 עד 8 מעלות צלזיוס תוך 12 שעות. בכל חדרי הקירור יותקן טרמומטר תקני, שמאפשר לראות את הטמפרטורה בלי פתיחת הדלתות.

    - בתוך בית הקירור יותקן תא הקפאה בגודל מתאים, שבו תשרור בכל עת טמפרטורה של 10 מעלות צלסיוס מתחת לאפס לפחות.

  - חצר בית המטבחיים:

    - תהיה מגודרת מכל צדדיה עם שער כניסה, כשהיא נעולה למניעת כניסת בעלי חיים (כלבים, חתולים וכו'), ורכבים שאינם מאושרים לכניסה.

    - בכניסה לבית הנחירה, לפני או אחרי השער, ייבנה בור טבילה למעבר רכבים בזמן התפרצות מחלה (כמו פה וטלפיים).

    - תהיה סלולה כולה, ובעלת שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה.

    - בשטח החצר ימוקמו האזורים הבאים:

      - מכלאות מוצלות ומאווררות לקליטת והמתנת בעלי חיים לשני

ימי נחירה.

      - משטח ייעודי קשיח עשוי מבטון לשטיפת וחיטוי רכבים, המצויד

בצינור מים בלחץ וקיטור למטרה זו, והמחובר למערכת הביוב

המרכזית.

  - עמדות ומדורים בבית הנחירה:

    - עמדת נחירה - תהיה עם קירות מצופים חרסינה עד לתקרה. ממדור זה תועברנה הבהמות בתלייה לעמדות הורדת הראש, הרגליים, פשיטת העור, הוצאת חלקי פנים, ביתור הגופה והעברת הטבחה לצינון.

    - בכל עמדה יותקן סטריליזטור (sterilizator) לעיקור הסכינים והשתולים (שני סכינים בצבעים שונים), עם מים חמים בטמפרטורה של לפחות 82 מעלות צלזיוס.

    - עמדת הוצאת חלקי פנים – תכלול כפפות לטקס או שקיות ניילון לסגירת הרקטום, המקובלות על השירותים הווטרינריים.

    - בעמדת הבדיקה הווטרינרית יותקנו המתקנים הבאים:

      - כיור וברז מים קרים וחמים לשטיפת ידיים;

      - שולחן לרישום ידני לפסילות ואבחנות;

      - מחשב;

      - מתקני תאורה בעוצמה של 800 לוקס;

      - מכולה או מסוע להפרדה ופינוי פסדים;

      - סטריליזטור.

    - תוקם מנהרה לשטיפת הטבחה אחרי ביתורה, שתמנע את זליגת מי השטיפה המזוהמים מהטבחה הנקייה שעברה שטיפה.

    - תותקן מערכת בקרת טמפרטורה בחדרי הקירור, שתחובר למחשב הנמצא בחדרו של הרופא המפקח.

    - תוקם עמדה לריכוז ואריזת חלקי פנים האכילים לאחר ניתוקם מהטבחה, כולל מצנן או אמבט מפלדת אל-חלד, לצינון אברי הפנים עם כניסת מים קרים בצד אחד וניקוזם בצד השני באלכסון.

    - בבית הנחירה יוקמו מדורים נפרדים לאריזה ומשלוח התוצרת.

    - יוקם חדר ייעודי סגור במנעול לאחסנת המלח, שהגישה אליו מותרת לאחראים בלבד.

    - יוקם מדור נפרד לאחסון חומרי אריזה חד פעמיים (כגון: קרטונים, ניילונים שונים, מגשיות).

    - יוקם מדור נפרד להחזקת חומרי ניקוי וחיטוי והדברה, וכמו כן מקום נפרד לאחסון ציוד הניקוי.

    - בבית הנחירה יהיו: חדרי אוכל, מלתחות ושירותים לעובדים, בגודל ובכמות המתאימה למספר העובדים. פתח מתקנים אלה לא יופנה ישירות אל מדורי העיבוד, אלא באמצעות פרוזדור מבדיל.

    - יוקצה אזור ייעודי לאספקת ציוד נקי לעובדים בתחילת העבודה, ומקום ייעודי לאחסנתו במהלך ההפסקות.

    - מחסום סניטרי יותקן בכל הכניסות אל כל אחד מאזורי הייצור (אגף הפתיחה, אגף פירוק, אריזה).

    - חדר עבודה נפרד יוקצה עבור הפיקוח הווטרינרי ובו כיור מים קרים וחמים, שולחן עבודה, ארון, טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט.

    - בבית הנחירה תהיה עמדה נפרדת לרחיצת פלסטונים, עגלות ודולבים.

    - משטח העמסת התוצרת המוגמרת יהיה מנוקז ובעל שיפוע מתאים, והגישה אליו תהיה דרך דלת הנסגרת אוטומטית.

    - בית הנחירה יצוייד במכלים מיוחדים תקינים ואטומים בכמות מספקת להכלת כל כמות הפסדים עד לפינויים, וכשהם במצב תקין. המכלים יהיו ממתכת בלתי מחלידה עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים לצורך איסופם, כפי שיאשרם המנהל. המכלים יועמדו על גבי משטח מנוקז, שניתן לרחיצה וחיטוי.

    - בכל בית נחירה שמתכוון לפרק ולהקפיא טבחות, יבקש בעל העסק מראש אישור הקפאת הבשר.

    - הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על 16 מעלות צלזיוס במשך כל שעות הפעילות.

  - בעל העסק יבצע את כל התיקונים, לרבות הוספת ציוד, מבנים ומתקנים, בציוד ובדרכי הגישה בבית הנחירה, הדרושים לשם הפעלתו התקינה, בהתאם להוראות ולמועד שייקבעו על-ידי המנהל.

  - בעל העסק יקים בבית המטבחיים מבנה מיוחד לצורך תצפית בבהמות לפני נחירה (אלא אם קיבל אישור להקים זאת מחוץ לבית הנחירה).

- ניקיון

  - אדם הנמצא בבית הנחירה או בתחום חצר בית הנחירה, וכן המוביל בשר מבית הנחירה, ילבש בגדי עבודה וישמור על ניקיון אישי, כפי שנקבע בנספח 1.

  - מכשירים המשמשים לנחירת חזיר ולטיפול בבשרו יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד, ינוקו, ויוחזקו בהתאם להוראות נספח 2.

  - בית הנחירה יוחזק במצב נקי, ויקוימו בו סידורי גהות ותברואה בהתאם להוראות שבנספח 3.

  - בבית הנחירה תיקבע תכנית ניקיון על-פי ימי הנחירה. צוות העובדים יתודרך בנושא גהות וניקיון באופן שגרתי. בבית הנחירה יימצאו המתקנים, הציוד, ומלאי חומרי ניקוי וחיטוי המפורטים בנספח 3.

- עובדים

  - בעל העסק יעסיק עובדים רק לאחר שעברו הכשרה בנושא בטיחות מזון והרחקת סיכונים בקשר למזון המופק בבית הנחירה, במספר ובכושר מספיק לאחזקתו ולהפעלתו התקינה של בית הנחירה.

  - בעל העסק יתאים את מספר העובדים בבית הנחירה ואת הכשרתם וכישוריהם לביצוע היעיל של העבודות בבית הנחירה, מיידית, על-פי הוראות המנהל.

- טיפול בבשר שנפסל ובפסדים

  - בשר בהמה הנגועה באחת המחלות: גמרת, כלבת, דבר החזירים, וכל מחלה אחרת שנקבעה בהוראות המנהל, יועבר למכון כילוי או למטמנה מאושרת בלבד.

  - בשר ועורות של בהמה, שנפסלו למאכל או לשימוש אחר בהתאם להוראות הרופא הווטרינר, יועברו למטמנה מאושרת או למכון כילוי.

  - לא יוצאו פסדים ועורות משטח בית הנחירה לשם כילויים או העברתם למטמנה מאושרת, אלא באישור מאת הרופא הווטרינר.

  - הובלת הפסדים על-פי האישור תיעשה אך ורק בכלי רכב מיועד ומותאם למטרה זו, ובדרך שתמנע נזילת דם, מיצים והפרשות.

  - המנהל רשאי להתיר העברת פסדים לצרכי מדע, מחקר או לכל מטרה מיוחדת ובכל אמצעי העברה מתאים שהוא ימצא, ובלבד שלא יהיו מבהמות חולות באחת מהמחלות שפורטו בסעיף 9.1.

  - בעל העסק או מי מטעמו לא ישתמש בפסדים שאינם מיועדים למאכל אדם למטרה תעשייתית כלשהי, אלא לאחר שקיבל אישור לכך מהמנהל.

  - בית הנחירה יצוייד במכלים מיוחדים במספר מספיק ובמצב תקין, בנויים ממתכת אל-חלד עם מכסה הנסגר במנעול, וביניהם מכלים ניידים, לצורך איסוף הפסדים, בהתאם להנחיות המנהל.

  - כל האמור לעיל הוא בנוסף להוראות המשרד להגנת הסביבה בנושא פסדים, המופיעים בפרק ג', סעיף 11.

- נחירת חזירים

  - בעל העסק לא יאפשר כניסת בהמות שאינן מיועדות לנחירה או בעלי חיים אחרים, לרבות גוויות ופסדים, לשטח בית נחירה.

  - בעל העסק לא יאפשר כניסת חזירים לאולם הנחירה, אלא לשם ביצוע פעולות הדרושות לשם נחירה מיידית.

  - בעל העסק או מי מטעמו לא יוציא ולא יתיר להוציא חזיר משטח בית הנחירה, אלא אם קיבל היתר לכך בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי.

  - לא ינחר בעל העסק חזירים שלא שהו במבנה התצפיות בין 3 ל- 12 שעות, למעט אם קיבל אישור לכך מאת הרופא הווטרינר לקיצור או הארכת תקופת ההחזקה. כמו כן, לא יכניס בעל העסק חזירים למבנה התצפיות, אלא באישור הרופא הווטרינר.

  - בעל העסק לא יאפשר נחירת חזיר, אלא אם נבדק באותו בית נחירה לפני נחירתו על-ידי הרופא הווטרינר.

  - מנהל בית הנחירה יקבע, בהודעה שתפורסם במקום בולט בשטח בית הנחירה, את הימים והשעות המיועדים לנחירת חזירים בבית הנחירה.

  - בעל העסק לא יאפשר ביצוע נחירה אלא בנוכחות הרופא הווטרינר, בימים ובשעות שנקבעו בהודעה שפורסמה על-ידי מנהל בית הנחירה כאמור בסעיף 10.6, ועל-פי הוראות המנהל.

  - לא יוכנס חזיר לאולם הנחירה אלא אם האולם נקי, ולא נמצאים בו לכלוך או שאריות מנחירה קודמת.

  - לא תבוצע נחירת חזירים בבית הנחירה בשעות החשכה אלא אם קיימים באולמות הנחירה, בחצרי ההמתנה ובדרכי הגישה לבית הנחירה מתקני תאורה מלאכותיים מתאימים לדעת המנהל.

  - בסמוך לנחירה יעבור החזיר הימום על-ידי מכשיר חשמלי המיועד להימום חזירים.

  - המכשיר החשמלי להימום החזירים יתאים לסטנדרטים אלה:

    - לא פחות מ-1.25 – 1.3  AMPלחזיר במשקל עד 150 ק"ג;

    - לא פחות מ-3 AMP לחזיר במשקל מעבר ל-150 ק"ג (זכרים ואמהות לרבייה בסוף דרכן);

    - לא פחות מ- 50 HZ;

    - 250 – 220 VOLT בזרם חילופין.

  - מיקום האלקטרודות לזרימת החשמל להימום הוא בין אוזן לעין, בשני הצדדים. אין להניח את האלקטרודות להימום חזירים מאחורי האוזניים או על הצוואר.

  - הזרמת חשמל תימשך לא פחות מ- 3-2 שניות.

  - בעל העסק יוודא כי מכשיר ההימום ייבדק מדי יום לפני תחילת העבודה.

  - בעל העסק ידאג לתיקון מכשיר ההימום אם בבדיקה שביצע הרופא הווטרינר בבית הנחירה יימצאו מעל 1% מהחזירים שננחרו עם סימני הימום שאינו מספק.

  - מניעת צער בעלי חיים –

    - אדם העוסק בהימום חזיר ונחירתו ישתמש במכשירים המיועדים, לכך וינקוט בשיטות שיקטינו צער וכאב מהחזיר;

    - בעל העסק או מי מטעמו לא יכניס לאולם הנחירה מספר חזירים יחדיו, אלא כל חזיר בנפרד, ויקפיד למנוע מצב בו חזיר חי רואה חזיר אחר בעת נחירתו.

  - נחירה תתבצע דרך חיתוך עורקי וורידי הצוואר, לא יאוחר מ- 15 שניות לאחר הימום החזיר. זמן הדימום שלאחר הנחירה לא יפחת מ- 5 דקות.

  - מיד לאחר דימום החזיר כאמור בסעיף 10.17 תוכנס הטבחה לבריכת מים חמים, שהטמפרטורה שלהם תעלה על 60 מעלות צלזיוס.

  - לאחר הנחירה החזיר יוכנס למתקן הסרת שערות ושריפתן במבער (ברנר), המותקן בתוך המתקן. מיד אחרי הסרת השערות ושריפתן, תתבצע שטיפה של הטבחה במתקן מסתובב.

  - נחירת חזירים, הסרת שערות וביתור הטבחה ייעשו רק באולם הנחירה, ובמקומות שיועדו למניעת זיהום צולב לטבחה.

  - סיבוב הטבחה להסרת שערות תתבצע:

    - רק אחרי שטיפת הטבחה וניקוי מלכלוך;

    - בטמפרטורה מבוקרת בין 55 - 60 מעלות צלזיוס.

  - הפסדים, כולל המעיים והקיבות, יפונו ויועברו למכון כילוי או למטמנה מאושרת, בהתאם לסעיף 9.

  - חצאי החזיר שננחר יסומנו בבית הנחירה מיד לאחר הנחירה בסימן זיהוי אחיד לכל חזיר, באמצעות תוויות סימון עם ברקוד הניתן לזיהוי באמצעות סורק, ועם מספר נחירה רץ.

  - לא תבוצע נחירת חזירים אלא בנוכחות רופא וטרינר.

  - בעל העסק חייב לוודא שכל חזיר שננחר ייבדק על-ידי הרופא הווטרינר מיד לאחר נחירתו, ובאותו בית נחירה שבו ננחר החזיר.

  - בעת בדיקת הטבחה המבוצעת על-ידי הרופא הווטרינר, לא יהיה נוכח אדם שלא הורשה לכך על-ידי הרופא הווטרינר או על-ידי המנהל.

  - בעל העסק יאחסן בבית קירור, על חשבונו, את הטבחה שממנו נלקחה דוגמה לצורך בדיקת מעבדה, על-ידי רופא וטרינר. הטבחה תוחזק בקירור עד לקבלת תוצאות הבדיקה.

  - בעל העסק יכין חותמות לסימון הבשר בהתאם להוראות המנהל לשימוש הרופא הווטרינר בסימון הבשר. חותמת הבשר תהיה באחזקתו ובפיקוחו של הרופא הווטרינר המפקח בלבד.

- הכנת חבילת בשר, מכירה ושיווק

  - בעל העסק לא ישווק בשר חזיר שננחר בבית הנחירה, אלא אם נמצא מתאים למכירה לאחר בדיקת הרופא הווטרינר, וסומן על-ידו בלבד בחותם הכולל את המילים "בדוק והותר", וציון בית הנחירה שבתחומו בוצעה הנחירה. הבשר יסומן במספר טבחה ומספר נחירה באמצעות ברקוד הניתן לזיהוי על-ידי קורא ברקוד.

  - בעל העסק לא ישווק בשר חזיר שננחר בבית נחירה, ונמצא בבדיקת הרופא הווטרינר כבלתי ראוי למכירה, או טעון בדיקה נוספת כדי לעמוד על מידת התאמתו למכירה. מיד לאחר בדיקתו הראשונה של הרופא הווטרינר יסומן הבשר בצורה ברורה ובולטת במלים "פסול" או "טעון בדיקה נוספת", ויצויין בית הנחירה שבתחומו בוצעה הנחירה.

  - בעל העסק ידאג לפנות בשר שנפסל, ולהעבירו למטמנה או למכון כילוי על-פי סעיף 9.

  - בעל העסק לא יאפשר הוצאת בשר גולמי מתחום בית הנחירה לצורך מכירתו, אלא לאחר שעבר אחד התהליכים המפורטים להלן:

    - צינון לטמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס לפחות מעל לאפס;

    - הקפאה לטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס לפחות מתחת לאפס.

  - בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית נחירה ולא ימכור חבילת בשר שהוכנה בבית הנחירה, אלא אם בית הנחירה הוא בית נחירה תעשייתי שאושר ככזה על-ידי המנהל על-פי תקנה 75 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, וחבילת הבשר עומדת בכל האמור בהוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), התשל"ו- 1975, או צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל"ו - 1975 להלן (צווי הפיקוח), על-פי העניין.

  - הכנת חבילת בשר תיעשה אך ורק בנוכחות רופא וטרינר.

  - בעל העסק לא יכין חבילת בשר בבית נחירה אלא במבנה, שהטמפרטורה בו אינה עולה על 14 מעלות צלזיוס מעל לאפס, ואולם על חבילת בשר טחון מצונן יחולו הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין.

  - בשר שפורק, בותר לבתרים ולא נארז בחבילות יוחסן, מיד לאחר שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, משך לא יותר מאשר 24 שעות, בחדר קירור, שהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל לאפס.

  - חבילת בשר, למעט חבילת בשר טחון מצונן שקוימו לגביה הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין, וחבילת בשר מצונן, יוקפאו בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אריזתן, לטמפרטורה שלא תעלה על המפורט להלן:

    - חבילת בשר טחון קפוא – 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

    - חבילת בשר קפוא שאינו טחון – 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

  - בעל העסק יארוז חבילת בשר אך ורק בהיקף, בשיטה ובחומרי אריזה שיאושרו על-ידי המנהל.

  - לכל חבילת בשר תילווה תווית, ובה יצויינו פרטים אלה:

    - מקום המפעל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל;

    - תאריך הכנת חבילת הבשר או מספר סימון אצוות הייצור;

    - הוראות להחזקה ושימוש בבשר – בהתאם להנחיות המנהל;

    - שם הרופא הווטרינר האחראי לפיקוח על הכנת חבילת הבשר, או סימן זיהוי שלו שאושר על-ידי המנהל.

  - התווית תצורף לכל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה בקלות, ושניתן יהיה לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד הבשר ארוז בה.

  - על אריזה של חבילת בשר טחון מצונן יחולו, נוסף על האמור במפרט זה, הוראות צווי הפיקוח, על-פי העניין.

  - לא יוציא אדם חבילת בשר מהמבנה שהוכנה בו, אלא אם כן היא חבילת בשר טחון מצונן, שקויימו לגביה הוראות צווי הפיקוח על-פי העניין, חבילת בשר מצונן או חבילת בשר שהוקפאה על-פי מפרט זה, וכל חלק שבה מצוי בטמפרטורה שאינה עולה על הטמפרטורה שנקבעה לסוגה בסעיף 11.9.

  - כל בשר מפורק שהוכן בהתאם להוראות סעיפים 11.5 – 11.13 יועבר רק בליווי תעודה ווטרינרית, שמולאה ונחתמה בידי הרופא הווטרינר. התעודה תוכן במקור ו-2 העתקים. המקור יימסר בידי נהג המכונית שבה מועבר הבשר למקום היעד, העתק שני יישלח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית, והעתק שלישי בידי מוציא התעודה.

  - בעל העסק לא יוציא בשר מבית הנחירה ללא תעודה וטרינרית שהונפקה על-ידי הרופא הווטרינר של בית הנחירה, בין לרשות שבה נמצא בית הנחירה ובין לרשות אחרת.

- נספחים
       נספח 1 - הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי.

נספח 2 - הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה.

נספח 3 – הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית הנחירה.

נספח 4 – הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי.

נספח 1 (סעיף 7.1) -

הוראות בדבר בגדי עבודה וניקיון אישי

1.	בגדי עבודה לעובדים בבתי נחירה יכללו:

סינר, סרבל, מעטה ראש ומגפי גומי, ויהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, לחיטוי או לכביסה (בד, גומי פלסטיק) (להלן - בגדי העבודה).

2.	בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי.

3.	לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה, במלתחה מיוחדת בבית הנחירה. לאחר סיום העבודה בבית הנחירה יונחו בגדי העבודה במלתחה.

4.	מגפי גומי יש לנקות היטב אחרי העבודה במים חמים, בעזרת מברשת קשה ובחומר חיטוי וניקוי המאושרים על-ידי המנהל. בשעת הצורך גם לטבלם בתמיסת נתר מאכל (סודיום הידרוקסיד) בריכוז 0.5%.

7.	הרופא הווטרינר יקבע אם הבגדים הם נקיים וראויים לשימוש.

8.	הידיים תנוקינה במים חמים, בסבון ובמברשת לפני התחלת העבודה, במשך העבודה על-פי הצורך ולאחר סיום העבודה. הידיים תנוקינה כאמור גם לאחר עשיית הצרכים בחדר השימוש.

9.	בכל מקרה של מגע בטבחה נגועה במחלה מידבקת או במוגלה או בכל הפרשה אחרת, יש להפסיק את העבודה ולרחוץ את הידיים - ובשעת הצורך גם את שאר חלקי הגוף החשופים - במים חמים, בסבון ובעזרת מברשת, ולאחר מכן לטבול אותם בחומר ניקוי וחיטוי מאושר על-ידי המנהל.

נספח 2 (סעיף 7.2) -

הוראות בדבר ניקוי מכשירי העבודה

1.	סכינים, גרזנים ומסורים (להלן - מכשירי עבודה) יהיו עשויים מחומר הניתן בנקל לניקוי, הרתחה וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה, ובצורה הניתנת לניקוי מושלם.

2.	מכשירי עבודה יוחזקו במצב נקי בקביעות.

3.	מכשירי עבודה שזוהמו מטבחת חזיר נגוע, לרבות מוגלה והפרשות אחרות, מן ההכרח לנקותם ולחטאם מיד, ואין להמשיך להשתמש בהם אלא לאחר שחוטאו.

4.	ניקוי וחיטוי של מכשירי העבודה ייעשה על-ידי רחיצתם במים חמים וסבון, והחזקה לאחר מכן בסטריליזטור.

נספח 3 (סעיף 7.3 ו- 7.4) -

הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית הנחירה

- לפני התחלת הנחירה יהיה בית הנחירה על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו נקי לחלוטין. בכל פעם שהרצפה או הקירות נתלכלכו בעת העבודה, יש לנקותם בזרם מים ובחומר ניקוי וחיטוי מאושרים, ובמברשת בעת הצורך.

- אחרי הנחירה יש לנקות את בית הנחירה על כל מתקניו ואת המכלאות באופן יסודי על-ידי שטיפה בזרם מים חזק, בהקצפה ובחומר הקצפה הכולל בו חומר לניקוי וחיטוי, ומאושר על-ידי השרותים הוטרינריים.

- כל פסולת וכל פרש חזירים יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים, ולהעבירם לבור הזבל או למכון כילוי.

- המקררים, ציוד ההכשרה וציוד האריזה ינוקו ויחוטאו בחומרים המאושרים על השירותים הווטרינריים.

- לאחר הניקוי המכני יש לחטא את האולמות, הרצפות, הקירות, הציוד והעמודים בתמיסה של תרכובת כלורית (סודיום היפוכלוריט מסחרי 10% או קלציום היפוכלוריט מסחרי 10%), בתערובת של ליטר חומר על 24 ליטר מים, או בכל חומר אחר שיקבע המנהל.

- בכל בית נחירה יימצאו:

  - מים נקיים בכמות מספקת לניקוי המבנים, מכשירי העבודה, הבגדים ולצרכים האישיים של העובדים;

  - מתקן לאספקת מים חמים בכמות מספקת לכל הצרכים של חיטוי וניקוי;

  - מתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת הבניינים (בוסטר);

  - מתקן קיטור;

  - מחסן לחומרי חיטוי וניקוי עם מלאי של חומרים וציוד (מגבות, מכלי ניקוי)

שאושרו על-ידי הממונה או השירותים הווטרינריים.

נספח 4

(הגדרות)

הוראות בדבר מתקנים ושירותים בבית נחירה תעשייתי

בית נחירה תעשייתי ייבנה, יצוייד ויעמדו לרשותו מתקנים כמפורט להלן:

- הרצפות, הקירות, התקרות והדלתות ייבנו מחומרים בלתי חדירים לחרקים ומכרסמים, ומחומרים הניתנים לניקוי יסודי בקלות, והרצפה תהיה בלתי חדירה לרטיבות.

- התאורה תהיה טבעית או מלאכותית, בדרך שתובטח העבודה התקינה בבית הנחירה ובסביבתו.

- מים יסופקו ממקור מאושר על-ידי רשות מוסמכת של משרד הבריאות, בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני שתייה), התשע"ג – 2013.

- ברזים, צינורות וברזי מקלחת תלויים יותקנו במספר הדרוש להחזקת נקיון שוטף במקום.

- מים חמים יסופקו ללא הגבלה לאולמי בית הנחירה ולמלתחות, וכן יותקן מתקן לשטיפה באדים חמים.

- בית הנחירה יצוייד במערכת הימום ונחירה (sectio jugulares) המתאימה לנחירת חזירים, עם מעבר לנקודת הימום, מחסום לביצוע הימום, שיפוע להחלקת חזירים מהוממים ועמדת נחירה עם ניקוז דמים.

- תותקן מערכת פסים לתליית הטיבחות לכל אורך שלבי הטיפול בבשר עד אחסונו.

- יותקנו מערכות תליית טיבחות המונעות בכוח חשמל.

- פתחים מיוחדים יותקנו באולם הנחירה עם משפכים מותאמים לשליחת הכרסים, הקיבה והמעיים, והרגליים, אם נפרדו מהטבחה לאגפים נפרדים.

- מסורים חשמליים לביתור הטבחה יופעלו במספר המתאים לכושר הפעולות.

- כל הציוד הממונע בבית הנחירה יותקן ממתכת בלתי מחלידה.

- תורכב מערכת אוורור, שתבטיח זרימה בלתי פוסקת של האוויר בבית הנחירה ואל מחוצה לו.

- יותקן אגף חדרי קירור לצינון, להקפאה ולאחסון, שכושר קליטתו יהיה מספיק לקליטת תוצרת שבוע ימים.

- תותקן מערכת מיזוג אוויר לחדרי פירוק הבשר ואריזתו.

- ייבנה מבנה מיוחד לנחירת חזירים נגועים, או אחסון טיבחות חשודות במחלה.

- ייבנו תאים או חצרות בשטח בית הנחירה, בעלי כושר קליטה של חזירים לשני ימי נחירה לפחות.

- יותקן מתקן לניקוי וחיטוי כלי רכב.

- תיבנה מכבסה לניקוי בגדי העובדים.

- לרשות בית הנחירה יעמדו כלי רכב במספר מספיק, שבית קיבולם בנוי עם דפנות, רצפות, גג, דלתות בידוד בעובי של לפחות 8 סנטימטרים משעם, או מחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות, עם מערכת תלייה ממתכת בלתי מחלידה, לתליית טיבחות וחלקי טיבחות ובשר. כלי הרכב יהיו מצויידים במערכת קירור מכנית אוטומטית להחזקת טמפרטורה של לא יותר מ-2 מעלות צלזיוס בכל עת הימצא בהם הבשר, ומצויידים בקשר אלחוטי עם בית הנחירה.

- בית הנחירה יעמוד בכל התנאים הנוספים לאישור בית נחירה כבית נחירה תעשייתי, כמפורט להלן:

תשתיות:

- אספקת חשמל סדירה ומספקת, עם חיבור ישיר מחברת חשמל.

- ניקוז תקני וחיבור למערכת הביוב המרכזית.

- פתח נפרד ומרוחק, שיימצא בצד הנגדי של בית הנחירה עם משפך, לפינוי פסדים.

- פתח נפרד בצד הנגדי של בית הנחירה להוצאת עורות.

- מעבר סניטרי לכניסת עובדים לאולם הנחירה.

- ניקוז תקני באולם הנחירה.

- מים חמים.

- מערכת אוורור.

- מתקן פינוי דם.

- מתקן לפינוי מי מלח.

- מערכת תליית טבחות המונעת על-ידי חשמל.

- במות לפשיטת עור.

- משטח לניקוי וחיטוי רכבים, המחובר למערכת הביוב המרכזית.

- חדרי קירור מספיקים לכמות הנחירה.

- חדר הקפאה.

- חדר סניטרי לבהמות בהמתנה, שנשלחו מהן דוגמאות למעבדה.

- חדר אחסנה לחומרי חיטוי וניקוי.

- מלתחות וכלים סניטרים.

- חדר הלבשה תקני לעובדים ולמדריכים.

- חדר אוכל לעובדים.

- מעבר סניטרי מכני.

כוח אדם

- ווטרינריים מפקחים קבועים.

- צוות עובדים קבוע.

ציוד קבוע

- צי רכב קירור מספיק להובלת הבשר.

- מערכת סימון ומעקב ממוחשבת אחר הנחירה והטבחות.

- מסור חשמלי לביתור הטבחה.

- מסור חשמלי לביתור הרגליים.

- גנרטור חירום.

ציוד מתכלה

- מלאי של בגדים ומגפיים.

- מלאי של חומרי חיטוי וניקוי.

# פרק ו' - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

# בית שחיטה לעופות

- הוראות חוק הנוגעות לעניין

  - פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך– 1960;

  - תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), תשל"ז- 1976;

  - תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;

  - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב-2011;

  - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני שתיה), התשע"ג-2013.

- הגדרות

בפרק זה –

אחראי על בית השחיטה   בעל בית השחיטה, מחזיקו או מפעילו, שותף פעיל, מנהל,

מנהל חשבונות או עובד אחראי אחר בבית השחיטה;

אברים פנימיים   של עוף - כבד לאחר ניתוק כיס המרה והרחקתו, לב לאחר הרחקת

הקרום החיצוני, קורקבן לאחר הרחקת הקרום הפנימי ותכנו, טחול, כולם לאחר שנוקו

ורוחצו כהלכה;

אריזה   לרבות ארגז, פחית, אריג, פלסטיק או כל אריזה אחרת, ציפוי וכסוי;

בדיקה כל בדיקה בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך–

1960, אשר תבטיח איכותו התברואתית והתזונתית של המצרך בזמן הבדיקה;

בעל העסק   כל אחד מאלה: המחזיק בעסק או בנכס בו מצוי העסק; בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון לפי העניין; אדם שבהשגחתו, בפיקוח או בניהולו פועל העסק;

בשר עוף   עוף שחוט או חלק מעוף שחוט, אשר ממנו הורחקו כל הנוצות, השערות,

הרגליים, הראש, בלוטות השומן, הקנה, הוושט, המעיים, איברי המין של מטילות

ותרנגולים וריאות, ואשר מיועדים לבישול ללא עיבוד נוסף;

הטבעה   סימון - באופן שאינו חודר למצרך - על גבי אריזת מוצרי עוף או על גבי סרט

חותם (פלומבה), לרבות הדפסה, בדרך שאינה ניתנת למחיקה;

המנהל   מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות מחלות בעלי חיים

(בתי שחיטה לעופות) תש"ך-1960 כולן או מקצתן;

הרמה המרבית   הרמה המרבית המותרת של שאריות ביולוגיות בבשר עוף, המפורטת

ברשימה שקבע מנהל השירותים הווטרינריים, בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד

הבריאות, כפי שתעודכן מזמן לזמן, ושהופקדה לעיון הציבור בספרית המכון הווטרינרי

בשירותים הווטרינריים בבית-דגן, בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות

ביולוגיות), התש"ס-2000;

ייצור   כל פעולה הנעשית בעוף מעת הגיעו לבית השחיטה ועד לאחר שחיטתו וכל פעולה

הנעשית במצרך, לרבות הכשרה, עיבוד, הפקה, הכנה והתקנת מזון, שינוי מבחינת

הצורה, הטיב, האיכות או מכל בחינה אחרת, מזיגה, אריזה וסימון;

כושר קליטה   לגבי בית שחיטה - המספר המקסימאלי של עופות שלדעת המנהל ניתן

לשחטם ביום אחד באותו בית שחיטה;

כלי רכב   כלי רכב המיועד להובלת מצרכים בלבד, המצויד במיתקן קירור תקין בעל כושר

קירור של מינוס °18 צלזיוס אם הוא מיועד להובלת מצרך קפוא, ושל 4 מעלות צלזיוס

אם הוא מיועד להובלת כל מצרך אחר, וכן המצויד במכשיר למדידת טמפרטורה הניתן

לקריאה נוחה מחוץ לכלי הרכב, ושארגזו יהיה מבודד בידוד מתאים לשמירת

הטמפרטורות האמורות;

מכל   כלי קיבול העשוי מפלסטיק בלתי רעיל, או ממתכת-אל-חלד, אשר בתוכו נארזים

מצרכים ומוצרי עוף למשלוח, להצגה או למכירה בסיטונות או בקמעונאות;

מצרך בשר עוף ואיברים פנימיים;

בית שחיטה   מקום שבו מבוצעות פעולות אלה: שחיטת עופות, מריטת נוצות מן עוף

השחוט, הוצאת האיברים ממנו ופעולות לוואי, לרבות חצרות ומבני העזר שלו;

עוף תרנגול, אווז, ברווז, תרנגול-הודו, יונה, ברבור, עוף גינאה, שלו ופסיון מכל מין וגיל;

עוף שחוט עוף לאחר שחיטתו ומריטתו, כאשר ראשו, רגליו וקרביו תקינים ושלמים

וטרם הורחקו;

פסדים   עוף או מצרך נגוע במחלה, מנוון, פגום, מקולקל, רקוב, מלוכלך, מסריח, מיוצר

בתנאים בלתי סניטריים, מכיל חומרים רעילים או מקולקלים או מכיל חומר הדברה

כימי או חומר מוסף או צבע העלולים לפגוע בבריאות אדם, או ארוז באריזה העלולה

לפגוע בבריאות אדם, או עוף שמת מסיבה שאינה שחיטה;

פעולות לוואי   ניתוק חלקי גוף ואיברים שאינם למאכל מן הגוף המרוט, המלחתו, פירוק

בשר העוף לנתחים וחלקים, אריזתו, קירורו והקפאתו;

פקח וטרינרי מי שמונה על ידי המנהל לפי תקנה 23 לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי

שחיטה לעופות), התש"ך- 1960, לגבי בית שחיטה מסוים;

ציוד לרבות מכונות, מכשירים, כלים וכלי קיבול;

קרביים   של עוף - ושט, זפק, קורקבן, מעיים, קנה, ריאות, לב, כבד, טחול, כליות,

אברי-המין, חלמוני ביצים, בלוטות השומן, ציפורניים וראש;

רופא וטרינר מפקח  רופא וטרינר עובד רשות מקומית או עובד תאגיד סטטוטורי הנוגע

לעניין ושאושר על ידי המנהל לביצוע פיקוח וטרינרי על בית השחיטה, בהתאם

לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך- 1960;

שארית ביולוגית   כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (שאריות ביולוגיות), התש"ס–

2000 - חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים,

חומרים דמויי הורמונים, אנטיביוטיקה, חומרים נגד תלוע, חומרים מרגיעים, או כל

חומר אחר לרבות נגזרותיו, המשאיר שאריות בעוף בעת המתתו או אחריה, באחת

מן הרקמות או האיברים שלו כתוצאה מטיפול או ממגע של העוף עם חומר כאמור;

שחיטה   שחיטת עופות למאכל אדם, לרבות הקזת דם מהם.

- תנאים מוקדמים

  - לא יקים אדם (להלן - בעל העסק) בית שחיטה ללא קבלת הסכמה מראש מאת ראש הרשות המקומית, שבשטחה יקום העסק.

  - בעל העסק יקים בית שחיטה רק לאחר שקבל אשור על התוכניות שהוגשו על ידו מאת מנהל השירותים הווטרינריים (להלן היתר ההקמה).

  - בעל עסק המבקש היתר הקמה של בית שחיטה יגיש למנהל בקשה בכתב ויצרף לה את כל אלה:

    - שם הבעלים של בית השחיטה ומענו;

    - שם בית השחיטה ומענו;

    - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

    - תרשים המגרש בקנה מידה של 250: 1;

    - תרשים מבנה המתקן על כל אגפיו בקנה מידה של 1:100;

    - פרשה טכנית מודפסת ב- 3 עותקים הכוללת את הפרטים הבאים:

      - היקף מתוכנן לשחיטה יומית לפי סוג בעל הכנף עבורו מוקמת הבית שחיטה;

      - אגפי הייצור ואגפים נלווים;

      - ציוד הייצור והעיבוד;

      - סוג המבנה תוך פירוט סוג הרצפה, קירות, תקרות וגג;

      - האמצעים לאספקת מים לרבות מקור המים והצריכה היומית;

      - תהליכי הייצור בפירוט תהליכי זרימת המוצר באגפים השונים;

      - פינוי פסדים - שיטה ויעד מאושר על ידי השירותים הווטרינריים;

      - מספר העובדים;

      - שעות פעילות המתקן ומספר ימי העבודה;

      - דרכי שינוע המוצר.

  - לאחר קבלת היתר ההקמה יגיש בעל העסק תכניות מפורטות על המבנה, מפרט טכני ותהליך זרימה של התוכנית.

  - בעל העסק לא יפעיל בית שחיטה אלא לאחר שהמנהל בדק את מתקניו ואישר בכתב כי בית השחיטה נבנה במקום ובהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו על ידו ולתנאי היתר ההקמה, וקיבל היתר הפעלה לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך - 1960.

  - בית השחיטה יפעל רק לאחר שמונה לו לפחות רופא וטרינר אחד, שהוא עובד הרשות המקומית או עובד תאגיד סטטוטורי הנוגע לעניין, לפיקוח וטרינרי על בית השחיטה ואשר ישמש כרופא וטרינר מפקח על בית השחיטה לאחר הסכמת מנהל השירותים הווטרינריים לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך - 1960.

  - בעל העסק ימלא את כל ההוראות בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך – 1960, בכל האמור להקמה והפעלה של בית השחיטה.

- רישום ודיווח

  - בעל העסק יבצע רישום מלא להיקף השחיטה היומי המתבצע בבית השחיטה בחלוקה לפי סוגי העופות השונים שנשחטים בבית השחיטה.

  - בעל העסק יוודא כי מתקיים רישום מלא של כל הממצאים הפתולוגיים והפסילות שנקבעו על ידי הרופא הווטרינר המפקח.

  - בעל העסק חייב למסור לרופא הווטרינר המפקח תסקירים על פעולות בית השחיטה, דוחות, מסמכים ונתונים שונים על פעילות בית השחיטה, לפי דרישתו.

  - בעל העסק יספק למנהל השירותים הווטרינריים תחזית שחיטה שבועית מבעוד מועד, בהתאם להוראות המנהל.

  - בעל העסק חייב למסור לרופא הווטרינר המפקח בבית שחיטה את רשימת משקי העופות מהם אמורים להגיע לבית השחיטה העופות המיועדים לשחיטה, לפחות 24 שעות לפני מועד השחיטה.

- תשתיות

  - הנחיות כלליות:

    - בעל העסק יקים את בית השחיטה על כל מדוריו, חדריו, מתקניו והציוד הדרושים למטרתו וייעודו, הבנויים והעשויים מהחומרים האמורים בהתאם לאמור בנספח 1 חלק א ו-ב.

    - בעל העסק לא יקים או יפעיל בתחום בית השחיטה או בסביבתו מבנה או מיתקן, שהוא או שעלול להיות בו, מקור לזיהום, שלדעת המנהל עלולים לגרום לפסילת מוצרי העוף והמצרכים המיוצרים בבית השחיטה.

    - בעל העסק חייב להחזיק את בית השחיטה, לרבות הציוד שבו, במצב תקין המאפשר עבודה סדירה וכן בתנאים סניטריים נאותים.

    - בעל העסק חייב לבצע את כל התיקונים ו/או השיפוצים ו/או פעולות ההרחבה, אשר דרושים בבית השחיטה בהתאם להוראות המנהל, בתוך הזמן שקבע המנהל, ובכל עת בו ימצאו ליקויים ואי התאמות בבית השחיטה לדרישות מפרט זה, לתכניות ולמפרטים שאושרו על ידי המנהל, לתנאי היתר ההקמה או היתר ההפעלה, ולכל הוראה אחרת לפי כל דין הנוגע לעניין.

    - בעל העסק חייב למלא מידית אחר הוראות המנהל בדבר שימוש נכון ומתאים בבית השחיטה במבנים, במיתקנים ובציוד כפי שנראה למנהל.

    - מבנה הבית שחיטה וחצרותיו יהיו מבודדים ובמרחק של 500 מ' לפחות מכל בית מגורים ו/או משק חקלאי.

    - מבנה בית השחיטה, ובכלל זה חלונות ודלתות בו, יהיה בעל איטום מוחלט כלפי חוץ, באופן המונע לחלוטין חדירת בעלי חיים, מזיקים, ציפורים ונברנים לתוכו.

  - בית שחיטה יכלול מדורים וחדרים אלה (פירוט והסבר למדורים בנספח 1):

    - מדור להחזקת עופות לפני השחיטה;

    - מדור שחיטה;

    - מדור מריטה;

    - מדור פתיחה להוצאת קרביים;

    - מדור צינון הכולל מתקנים לצינון במים קרים ו/או חדרי קירור לצינון  העופות  באמצעות אוויר קר;

    - מדור מוצרי עוף;

    - מדור למשלוח תוצרת;

    - מדור לאיסוף וטיפול בפסולת;

    - מדור לאחסון מוצרים מצוננים;

    - מדור לרחיצה וחיטוי של רכב וכלובים;

    - מלתחה, חדרי רחצה ובתי שימוש;

    - חדר משרד לרופא הווטרינר המפקח;

    - מדור לחומרי אריזה;

    - חדר להחזקת מלח במשחטות שמבצעות המלחה. חדר זה יהיה סגור במנעול ותהא גישה אליו רק לעובד האחראי לנושא;

    - מדור לחומרי ניקוי, חיטוי והדברה;

    - מדור לרחיצת כלים וחיטויים;

    - מדור שטיפת פלסטונים ובו מכונה לשטיפה וחיטוי הפלסטונים בקיטור.

  - ציוד ותהליכי הייצור:

    - ציוד בית שחיטה יהיה עשוי כולו ממתכת אל-חלד בלבד, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל;

    - תהליכי הייצור יבוצעו בהתאם לפירוט המופיע בנספח 2 למפרט זה, בזרימה נכונה המונעת כל זיהום של המוצרים לרבות זיהום צולב.

  - חצר בית השחיטה:

    - חצר בית השחיטה תהיה מגודרת מכל צדדיה בגדר שלמה ותקינה, ובפתחה שער כניסה סגור בכל עת בה פתיחתו אינה נחוצה. בעת פתיחת השער יקפיד בעל העסק וכל עובד מטעמו כי לא תתאפשר כניסת בעלי - חיים (כלבים, חתולים וכו') וכלי רכב בלתי מאושרים לשטח בית השחיטה;

    - חצר בית השחיטה תהיה סלולה כולה בחומר קשיח הניתן לשטיפה ולניקוי ובעלת שיפועים המבטיחים ניקוז מי שטיפה.

    - בשטח החצר ימוקמו:

      - סככה מוצלת ומאווררת להמתנת העופות לשחיטה, שיש בה אור בעוצמה מספיקה לביצוע הבדיקה טרם השחיטה על ידי הרופא הווטרינר המפקח;

      - אזור לרחיצה וחיטוי כלובים עם ניקוז ראוי. בבית שחיטה בו מתבצעת שחיטה של יותר מ- 5000 עופות ליום, או בבית שחיטה אחר אם הורה על כך המנהל, תוצב באזור זה מכונה מתאימה לשטיפת הכלובים;

      - אזור רחיצת כלי רכב עם נקודת מים בלחץ ובעל מתקן לחיטוי;

      - מכל אטום לקליטת פסדים אשר ימצא על גבי משטח קשיח ומנוקז המאפשר רחיצה וחיטוי.

- ניקיון

  - העובדים העוסקים בייצור בבית השחיטה יהיו לבושים בגדים הולמים וינהגו בהתאם להוראות נספח 3.

  - בעל העסק יחזיק במצב נקי את המכשירים המשמשים לייצור בבית השחיטה, הכלובים המשמשים להובלת עופות לבית השחיטה וכלי הרכב המשמשים להובלת מצרכים לבית השחיטה או ממנו, ויהיה אחראי לניקוים וחיטוים בהתאם להוראות נספח 4.

  - ניקיון בית השחיטה:

    - בעל העסק יחזיק את בית השחיטה במצב נקי, יקיים בו סדרי תברואה תקינים ויהיה אחראי לניקויו וחיטויו, בהתאם להוראות נספח 5.

    - בעל העסק יתקין בבית השחיטה סידורים, מיתקנים וציוד ויחזיק בבית השחיטה מלאי חומרי ניקוי וחיטוי, ככל הדרוש לקיום הוראות נספח 5 ויתר הוראות מפרט זה וכל הוראה אחרת לפי כל דין הנוגע לעניין.

    - בעל העסק ימנע, תוך שימוש בכל האמצעים האפשריים, חדירת זבובים, חולדות, עכברים ומזיקים אחרים, כניסת כלבים, חתולים וחיות שעשוע אחרות לחדרים ולמדורים בהם נמצאים עופות חיים או שחוטים.

  - לא תתחיל משמרת ייצור במדור כלשהו בבית השחיטה אלא אם הוא נקי ומחוטה.

- עובדים

  - בעל העסק יעסיק בבית השחיטה עובדים מתאימים בעלי כישורים מתאימים ובמספר הנדרש בהתאם להיקף הפעילות המתבצע בבית השחיטה לביצוע יעיל ונאות של הייצור בבית השחיטה, על פי הוראות מנהל השירותים הווטרינריים.

- תנאי ייצור

  - תאורה - לא יבוצע ייצור בבית השחיטה, אלא אם שורר בכל מקום בבית השחיטה אור בעוצמה מספקת.

  - ייצור במקום מתאים - לא תבוצע בבית השחיטה פעולת ייצור כלשהי אלא במדור ובמקום המיועדים ומתאימים לכך.

  - היקף הייצור - לא יישחטו ביום ייצור אחד מספר עופות העולה על כושר הקליטה של בית השחיטה כפי שקבע המנהל.

  - אורך משמרת ייצור בבית שחיטה המייצר בשתי משמרות ייצור, לא יעלה על 10 שעות רצופות, ובבית שחיטה המייצר במשמרת אחת, לא יעלה על 12 שעות רצופות.

  - בעל העסק לא יפעיל בית שחיטה אם לא ימצא בו צוות פיקוח וטרינרי במספר ובהיקף שקבע המנהל לגבי אותו בית שחיטה. הוצאות העסקתו של הפקח שימונה מטעם המנהל יוטלו על בעל העסק.

  - בעל העסק המבקש להגביר את היקף הייצור בשעות נוספות וחגים, חייב לקבל על כך אישור מראש ובכתב מטעם המנהל, וזאת לאחר הגשת בקשה מתאימה בכתב זמן סביר מראש.

  - בעל העסק חייב לנקוט את כל האמצעים למנוע הכנסה של בעלי חיים שאינם עופות המיועדים לשחיטה לשטח בית השחיטה.

  - הפרדה של בית שחיטה – חלק של בית שחיטה שניתן לו היתר הפעלה יופרד מכל חלק אחר של בית השחיטה : לא יהיו דלתות, שערים או פתחים אחרים בין בית השחיטה שניתן לו היתר הפעלה כאמור לבית שחיטה או מבנה אחר אלא בהסכמת המנהל ובתנאים שיקבע המנהל.

- שחיטה

  - לא יוציא בעל העסק עוף חי מבית השחיטה אלא אם בידיו אישור לכך מאת הרופא הווטרינר המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

  - בדיקת עופות וגופות:

    - בעל העסק לא יעביר ולא יתיר להעביר עוף לבית שחיטה אם יש בבשר העוף, לרבות בכבדו או בכלייתו, שארית ביולוגית מעל הרמה המרבית;

    - לא יכניס אדם עופות לבית שחיטה אלא אם כן צורפה אליהם תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה (ראה נספח 6), חתומה ביד רופא וטרינר ומגדל עופות; תוקף תעודת הבריאות ל-144 שעות מעת חתימתה בידי הרופא הווטרינר;

    - עוף המובא לבית שחיטה ייבדק בשטח בית השחיטה לפני השחיטה ולאחריה על ידי הרופא הווטרינר המפקח.

  - בדיקות מעבדה של עופות וגופות שנשלחו על ידי הרופא הווטרינר המפקח ובהתאם להחלטתו הבלעדית, בעל העסק חייב לשאת בהוצאות הבדיקה והמשלוח כאמור.

  - עופות שלמים או חלקיהם שאושרו על ידי הרופא הווטרינר למאכל אדם יסומנו בחותם או בסימן אחר של בית השחיטה שאושר על ידי המנהל ואשר צוין בו קוד תאריך יום שחיטה, תאריך יום ייצור ותאריך תוקף המוצר.

  - עופות, גופות של עופות או חלקיהם, שנפסלו על ידי הרופא הווטרינר, יועברו למכון פסדים מאושר לפי כל דין, בלווי תעודה וטרינרית חתומה על ידי הרופא הווטרינר המפקח בלבד.

  - נוצות של עופות שנשחטו בבית שחיטה ייאספו בתא או בחדר מיוחד בתחום בית השחיטה ויטופלו בהתאם להוראות הרופא הווטרינר המפקח.

  - לא יובאו עופות לבית שחיטה אלא בכלובים שאושרו לכך על ידי המנהל.

  - לא יוציא אדם בשר עוף מתחום בית שחיטה אלא אם כן:

    - ראש העוף, קרביו ורגליו הוסרו מגופתו;

    - הוא צונן או הוקפא לטמפרטורה שאינה עולה על º4c או על מינוס º18c, לפי הענין;

    - הוא נארז באריזות שאושרו על ידי המנהל;

    - צורפה לו תעודת בריאות וטרינרית למוצרי עוף (ראה נספח 7), שנחתמה בידי הרופא הווטרינר המפקח שפיקח על השחיטה;

    - הוא הועמס על כלי רכב שמתקיימות לגביו הוראות כל דין לענין הובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת.

  - אסור לשווק חלמונים שהוצאו מגופו של עוף לאחר שחיטתו.

- טיפול בעוף שחוט

  - הקזת דם מעוף שחוט תבוצע בשלמות ומיד בתום שחיטתו, תוך שמירה על ניקיון ותנאים סניטריים.

  - מריטת נוצות מעוף שחוט, כולל הרחקת נוצות עדינות ושערות, תבוצע מיד לאחר גמר הקזת הדם ותיעשה בשלמות בתנאים מקובלים ובהתאם להוראות והנחיות המנהל והרופא הווטרינר המפקח.

  - נוצות יועברו מיד לאחר המריטה אל המיתקן המיועד להחסנתן או לעיבודן.

  - פתיחת העוף וכל פעולה אחרת בו, עד לגמר ניתוק קרביו ייעשו בבית השחיטה שבו נשחט, מיד לאחר גמר הקזת הדם, כשהעוף תלוי על פס-תליה, בשיטה שהורה המנהל ושמטרתה מניעת זיהומו של העוף בתכולת הזפק, המעיים, הקורקבן או כיס המרה ומבעד פי הטבעת; כל הפעולות הללו ייעשו לפני השטיפה האחרונה ובכל מקרה לפני הכנסת בשר העוף למכלי הצינון.

  - רחיצת עוף שחוט ובשר עוף תיעשה על ידי העברתם דרך מערכת של מתיזים עם הספקת מים נקיים וטריים בלחץ מוגבר.

- קירור בשר עוף ואיברים פנימיים

  - עם גמר תהליך ניתוק הקרביים מעוף שחוט, יישטף ויירחץ בשר העוף במים המותזים בחזקה באמצעות מיתקן התזה המופעל על ידי מגבר-לחץ ויוכנס לשם קירור מוקדם למכלים שבהם מים המתחלפים קבע ושהטמפרטורה שלהם אינה עולה על °7 צלזיוס.

  - תהליך הקירור - צינון העוף יכול להתבצע באמצעות מים קרים בטמפרטורה שלא תעלה על º7 צלזיוס, באמצעות אויר קר וחדר צינון שבו הטמפ' לא תעלה על º2 צלזיוס או בשיטה משולבת, בתהליך שיימשך על-פי הטבלה הבאה:

| משקל יחידת הבשר | זמן הגעה ל- º4 |
| --- | --- |
| 1.8 ק"ג | עד 4 שעות |
| בין 1.8 ל- 3.6 ק"ג | עד 6 שעות |
| מעל 3.6 ק"ג | עד 8 שעות |

  - על חלקי הפנים להגיע לטמפרטורה של עד 4 מעלות צלזיוס לא יאוחר משעתיים מרגע ניתוקם מהעוף.

  - לאחר ביצוע הקירור כאמור בסעיף 11.2, יוחזק בשר עוף בכל עת, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ-°4 צלזיוס.

  - בשר עוף מוקפא יוחזק בכל עת בטמפרטורה של מינוס °18 צלזיוס לפחות.

  - בשר עוף המיועד להקפאה יוקפא בחדר הקפאה בהתאם לסעיף 11.5 תוך 48 שעות ממועד השחיטה וזאת לאחר צינון מוקדם בהתאם לסעיפים 11.2 ו-11.3.

  - הפשרת בשר עוף קפוא - לא יופשר בשר עוף קפוא אלא אם ההפשרה תיעשה על שולחנות או מדפים מחומר אל חלד, משופעים ומנוקזים להפשרה בטמפרטורה שלא תעלה על °4 בכל עת, בשטח הפנים של הבשר בעומק של עד 1 ס"מ ובתנאים סניטריים נאותים.

  - לא יימצא בבשר עוף חומר רעיל או מזיק העלול להסב נזק לבריאות אדם.

- מכירה ושיווק

  - בעל העסק לא יוציא מבית השחיטה עופות שחוטים לגביהם לא החליט וטרינר מפקח שהינם ראויים למאכל אדם. עופות שלא אושרו למאכל אדם יוחזקו בבית השחיטה בתנאים שיורה מבקר וכשהם נתלים על מיתקן התליה, ומסומנים, במלים "טעון בדיקה נוספת".

  - מצרך הראוי למאכל אדם, על פי בדיקת הרופא הווטרינר המפקח, יסומן בסימן הכולל את המלים "נבדק והותר".

  - הסימון האמור במפרט זה ייעשה באחת מדרכים אלה:

    - אריזת המצרך בעטיפה שעליה מוטבע הסימן, באופן שלא יהא ניתן להסיר את הסימן מן האריזה בלי לפגוע בה; העטיפה תהיה עשויה מפלסטיק בלתי רעיל או מנייר בלתי רעיל העמיד בפני רטיבות או מחומר אחר שאישר לכך המנהל;

    - בעזרת מדבקת חבק ובה הסימון "נבדק והותר" המוצמדת על שוק העוף.

  - לא יוצא בשר עוף מבית השחיטה כשהוא ארוז באריזה מכל חומר שהוא אלא אם סומנה האריזה או סומנה תווית המודבקת עליה באופן שלא ניתן להסירה כשהיא שלמה, בסימן שאישר המנהל וכאמור לעיל.

- אריזה והובלה

  - בעל העסק לא יוציא מצרכים מבית השחיטה, לא יובילם, לא יכניסם לבית השחיטה ולא יקבלם בבית השחיטה אלא אם הותרו למאכל אדם והם מלווים בתעודה וטרינרית ומובלים בטמפרטורה המתאימה להמשך ייצורם וייעודם בהתאם למפרט זה ולפי כל דין הנוגע לעניין.

  - בעל העסק לא יתיר לשום אדם להוציא משטח בית השחיטה או להכניס לשטח בית השחיטה מצרכים שאינם ארוזים, אלא אם הם במכלים סגורים בכיסוי מפלסטיק בלתי רעיל, נקי וללא ריח ומלווים בתעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף (ראה נספח 7), שנחתמה בידי הרופא הווטרינר המפקח שפיקח על השחיטה.

  - מכל ומכסהו העשויים מפלסטיק או ממתכת ינוקו, לפני שימוש חוזר, על ידי קיטור ויחוטו בחומר שאישר לכך המנהל.

  - סימון מכלים – כל מכל שבו מוצרים של בשר עוף ואיברים פנימיים יסומן בתווית שבה יצוינו פרטים המזהים את אצוות הייצור כולל תאריך השחיטה של האצווה.

  - בעל העסק לא יתיר לכל אדם להוביל מצרך, או למסור מצרך להובלה, אלא בכלי רכב שהטמפרטורה בו אינה עולה על:

    - לגבי מצרך מוקפא - על מינוס °18 צלזיוס;

    - לגבי כל מצרך אחר - על °4 צלזיוס.

  - בעל העסק יאפשר לרופא הווטרינר המפקח או לפקח הווטרינרי ליטול, ללא תשלום, דוגמאות ממצרכים ככל שימצאו לנכון ובדרך שימצאו לנכון, לשם עריכת בדיקות או מבחנים בהם במעבדה וטרינרית שאישר המנהל.

- נספחים

  - נספח 1- מדורים חדרים ושיטת בנייה:

    - חלק א' - מדורים וחדרים בבית השחיטה.

    - חלק ב - שיטת הבנייה של בית השחיטה ומיתקנים.

  - נספח 2 – ציוד ותהליכי הייצור בבית השחיטה.

  - נספח 3 - הוראות בדבר לבוש העובדים, בריאותם וניקיונם האישי.

  - נספח 4 - הוראות בדבר ניקוי מכשירי עבודה וכלובים.

  - נספח 5 - הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית השחיטה.

  - נספח 6 - תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה.

  - נספח 7 - תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף.

נספח 1 (סעיפים 5.1 ו- 5.2) -

חלק א' - מדורים וחדרים בבית השחיטה

- כללי

  - קירות כל אגפי הייצור בבית השחיטה, כולל מדור השחיטה, יהיו עשויים מבטון או בלוקים ומכוסים, עד לתקרה, חרסינה או כל חומר אחר הניתן לניקוי בנקל.

  - הרצפה תהיה חלקה ומנוקזת היטב על ידי תעלות עשויות פלדת אל-חלד, ציפוי הרצפה יבטיח איכות הניקיון והחיטוי לאורך זמן.

  - התקרה תהיה עשויה מחומר חלק ובהיר המאפשר שמירה על ניקיון שוטף.

  - הדלתות בין המדורים תהיינה תקינות ושמישות ועשויות פלדת אל-חלד בלבד.

  - זרימת מי קולחין תעשה בתעלות סגורות מהאזור הנקי לאזור המלוכלך.

  - כל צינורות המים והברזים ינוקזו לתעלות ניקוז ייעודיות ולא יונחו ישירות על הרצפה.

  - נקודות החשמל תהיינה מכוסות ואטומות, למניעת התחשמלות.

  - גופי התאורה יהיו מכוסים ומוגנים, וניתנים לניקוי. עוצמת התאורה תהיה ברמה מספקת בכל נקודות העבודה בבית השחיטה.

  - בית השחיטה יכלול חדר קירור תפעולי (בטמפרטורה של אפס מעלות צלזיוס) שיתאים לנפח היקף השחיטה היומי ובהספק אשר יאפשר צינון העופות השחוטים לטמפרטורה של עד 4 מעלות צלזיוס תוך 4 שעות ממועד השחיטה בעופות שמשקלם עד 1.8 ק"ג, תוך 6 שעות לעופות שמשקלם בין 1.8 ק"ג ל-3.6 ק"ג, ותוך 8 שעות בעופות שמשקלם הוא מעל 3.6 ק"ג. חדר הקירור יצויד בטרמומטר חיצוני תקין.

  - הפרדה מוחלטת על ידי קיר בטון בין מדור השחיטה למדור מריטה ובין מדור המריטה לאגף הפתיחה. מעבר העופות בין המדורים השונים תעשה מבעד לאשנב.

- פירוט מתקנים לעובדים

  - חדר אוכל, מלתחות העובדים והשירותים יהיו בגודל המתאים למספר העובדים בבית השחיטה. פתח מתקנים אלה לא יפתח ישירות אל מדורי העיבוד אלא באמצעות פרוזדור מבדיל שבסופו יהיה מחסום סניטרי המונע מעבר עובדים שלא עברו ניקיון סניטרי הכולל:

  - מתקן לשטיפת המגפיים וחיטויים.

  - מתקן לשטיפת הידיים וחיטויים.

  - מתקן למגבות נייר לניגוב הידיים לאחר השטיפה.

  - פח אשפה.

- פירוט המתקנים לפיקוח הווטרינרי

  - לעמדת הפיקוח הווטרינרי - על קו הבדיקה תמוקם עמדה לבדיקת העוף על ידי הרופא הווטרינר המפקח באורך מספיק דיו לעמידת הפקח/ים והווטרינר/ים והיא תצויד:

    - במכל החרמה העשוי פלדת אל-חלד, בעל כניסה חד כיוונית הניתן לנעילה בעזרת מנעול ואשר ישמש לקליטת עופות וחלקי עופות שנפסלו למאכל אדם בידי הרופא הווטרינר המפקח או הפקח הווטרינרי.

    - בסטריליזטור מים חמים בטמפ' של 82 מ"צ לפחות.

    - עמדת הצלה.

    - מתקן לתליית דו"ח הפסילות.

    - מפסק חשמלי להפסקת פעולת קו השחיטה.

    - מראה לכל אורך עמדת הפיקוח הווטרינרי.

  - עבור הפיקוח הווטרינרי יוקצה חדר עבודה נפרד בתוכו ימוקמו:

    - כיור מים קרים וחמים.

    - שולחן עבודה.

    - ארון.

    - מקרר ומקפיא.

    - טלפון.

    - מחשב בעל חיבור פעיל לרשת האינטרנט.

חלק ב' - שיטת הבנייה של בית השחיטה ומתקנים

- בית השחיטה ייבנה מחומרי בנייה מוצקים, כגון אבן, בטון או לבנים.

- המדורים יסודרו בשיטה שתאפשר תנועה חד-סטרית רצופה של עופות ומוצרים, ללא הצטלבויות וללא אפשרות של חזרה לאחור.

- תהא הפרדה גמורה בין המדורים המשמשים לשחיטה, לייצור, לבידוד ולפסולת.

- מחיצות, קירות פנימיים, דלתות, רצפות ותקרות ייבנו מחומרים המאפשרים רחיצה וחיטוי ויהיו בלתי חדירים לרטיבות.

- בכל המדורים, למעט מדור השחיטה, יצופו הקירות, המחיצות והדלתות בחומר בלתי חדיר למים הניתן לרחיצה בקלות ובצבע בהיר, עד לגובה 2 מטר לפחות; מעל לגובה זה הם - וכמוהם התקרות - יהיו עשויים מחומרים עמידים לרטיבות. הרצפות יהיו מחומר בלתי חדיר לרטיבות ללא סדקים ובשיפוע שיאפשר זרימת הנוזלים לביבי השופכין וימנע הצטברות נוזלים ברצפה. משקופי החלונות ייעשו מחומר קל ונוח לניקוי, כגון אלומיניום.

- מערכת החשמל תהיה מבודדת ותותקן בדרך שתמנע מגע עם מים ואדים.

- תותקן מערכת אוורור ופליטה שתאפשר זרימה בלתי פוסקת של אוויר לבית השחיטה ומחוצה לו על מנת למנוע הצטברות אדים ו/או עיבוי וגם הרחקת ריחות ופליטת אדים.

- הפתחים ירושתו באופן שימנע חדירת חרקים ומכרסמים לבית השחיטה. מבנה בית השחיטה יהיה בעל איטום מוחלט של חלונות ודלתות על מנת למנוע חדירת חרקים, מכרסמים, ציפורים ובעלי חיים אחרים ומניעת אבק וזרימת אוויר מזוהם מבחוץ.

- יותקנו מתקני מים לשתיה ולשטיפת ידיים ללא מגע ידיים (סנסורים או רגלית).

- כל הכלים והמיתקנים בבית השחיטה יהיו עשויים מחומרים הניתנים לרחיצה ולחיטוי יעילים.

- יותקנו מכלים לאיסוף פסולת; המכלים יהיו בעלי מכסים הניתנים לסגירה ויהיו מחומר בלתי חדיר למים; על המכלים יהיה כתוב באותיות גדולות "החרמה"; המכלים יהיו מסומנים בפס אדום לכל היקפם.

- יותקן מיתקן להגברת לחץ המים בצינורות לשטיפת הבניינים (בוסטר).

- יותקנו מכלים מתאימים להכנת תמיסת חיטוי ולהחזקתה.

נספח 2 (סעיף 5.3.2)

ציוד ותהליכי הייצור בבית השחיטה

- במדור המריטה יימרטו העופות בתליה בעזרת מכונות מריטה אוטומטיות.

- במדור הפתיחה תבוצע פתיחת העופות בתליה בלבד וזאת לאחר חיתוך הביב בעזרת מכשיר פנאומטי והרחבת חלל הבטן בעזרת מספריים קטומים או בעזרת מכונה המיועדת לכך.

- ליד כל עמדת עבודה על קו הפתיחה ימוקם ברז עם פתיחה רגלית לשטיפת ידי העובדים.

- ליד כל עמדת עובדים הנעזרים בסכין:

  - ימוקם סטריליזטור עם מים חמים בטמפ' של 82 מ"צ לפחות.

  - יהיו זמינים 2 סכינים עבור כל עובד כאשר אחת תמתין בתוך הסטריליזטור לצורך החלפה בכל 20 דקות.

- העוף יגיע לעמדת הבדיקה הווטרינרית לאחר שכל אשכול האברים הפנימיים הוצא מהטבחה בעזרת "כף הוצאה".

- איסוף המעיים יבוצע בעזרת מסוע מצויד באמצעים המאפשרים רחיצה ושטיפה ברציפות.

- תוקם עמדה לאיסוף חלקי פנים האכילים לאחר ניתוקם מהעוף השחוט. עמדה זו תהיה מורכבת מצ'ילר או מאמבטיה העשויות פלדת אל חלד בעלות כניסה של זרם מים קרים מצד אחד ויציאה של המים מהצד השני באלכסון ומנוקזים לתעלת הביוב.

- באזור ניתוק הקורקבן מהעוף תמוקם עמדה לניקוי, שטיפה וחיתוך הקורקבנים.

- תופעל מערכת לאספקת מים קרים או קרח (לצ'ילר ולקירור אברי פנים).

- בבית שחיטה יהיה ציוד נייד לניקוי וחיטוי המבנה וציוד בלחץ מים ובקיטור.

- הטמפרטורה בכל אגפי הייצור לא תעלה על 16 מ"צ במשך כל שעות הפעילות.

נספח 3 (סעיף 6.1) -

הוראות בדבר לבוש העובדים, בריאותם וניקיונם האישי

- עובד יקפיד על ניקיון גופו, בגדיו ומקום עבודתו בבית השחיטה.

- בגדי עבודה לעובדים בבית השחיטה יכללו כיסוי ראש, סרבל, סינר ומגפי גומי, עשויים מחומר הניתן לניקוי, לחיטוי או לכביסה בנקל (להלן - בגדי עבודה).

- בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים או מתוקנים כראוי, וישמשו אך ורק לעבודה בבית השחיטה. הרופא הווטרינר המפקח או הפקח הווטרינרי יקבעו אם בגדי העבודה נקיים וראויים לשימוש. לפני התחלת העבודה יוחלפו הבגדים הרגילים בבגדי עבודה נקיים שיוחזקו במלתחה מיוחדת בבית השחיטה; לאחר סיום העבודה בבית השחיטה יונחו בגדי העבודה במלתחה.

- על בית השחיטה לספק לעובדים בגדי עבודה נקיים בכל יום וכן לדאוג לכיבוסם וגיהוצם.

- בשעת עבודתו בבית השחיטה לא יענוד העובד עדיים/ תכשיטים, יאסוף את שערותיו סמוך לראש ויחבוש כיסוי ראש שיכסה את כל שטח השערות.

- ידי העובדים בבית השחיטה ינוקו היטב לפני תחילת העבודה, לפני ולאחר כל הפסקה במהלך העבודה ובסיום העבודה, במים חמים, בסבון ובמברשת לציפורנים.

- עובד בבית השחיטה לא ילבש כפפות על ידיו אלא אם הן מחומר פלסטי חד פעמי או מרשת אל-חלד. הוראה זו אינה מגבילה את השימוש בכפפות בחדרי קירור בהם מאוחסנים מוצרים באריזה.

- כל העובדים יהיו במצב בריאות תקין, חופשיים ממחלת עור, ויעברו בדיקה רפואית תקופתית בהתאם להוראות המנהל.

- אסור לאכול, לעשן ולירוק במדורים ובחדרים שבבית השחיטה בהם מטפלים במזון, מחסינים אותו או מוכרים אותו.

- עובד המועסק בבתי שימוש, במלתחות או בחדרי הפסולת - אסורה כניסתו אל יתר חלקי בית השחיטה.

- עובד בבית השחיטה לא יעבוד כשהוא חולה במחלה מדבקת או החלים ממחלה מדבקת ללא אישור רופא.

- עובד בבית השחיטה לא יעבוד כשעל פניו, צווארו, זרועותיו או ידיו חבורות חטטים או פצעים פתוחים או מוגלתיים, שאינם מכוסים בתחבושת עמידה לנוזלים.

- עובד שקיבל הוראה לבצע בדיקה מעבדתית או בדיקת רנטגן לא יוכל לעבוד בבית השחיטה עד שיבצע הוראת הרופא הווטרינר המפקח ויציג את תוצאת הבדיקה המעידה כי אינו סובל מתהליך שחפתי לרופא.

נספח 4 (סעיף 6.2) -

הוראות בדבר ניקוי מכשירי עבודה וכלובים

- הסכינים ומכשירי העבודה האחרים יהיו עשויים מחומר ובצורה הניתנת בנקל לניקוי, הרתחה וחיטוי. הנדנים להחזקת הסכינים יהיו ממתכת בלתי מחלידה או מחומר פלסטי שאישר המנהל, ובצורה המאפשרת ניקוי מושלם תוך כדי פירוק לחלקים.

- סכינים וציוד נלווה יוחזקו תמיד במצב נקי. ליד עמדות העבודה יותקנו סטריליזטורים לשם החזקתם כשאינם בשימוש.

- ניקוי וחיטוי של מכשירי עבודה ייעשה על-ידי רחיצתם במים חמים וחיטוים בחומרי חיטוי המאושרים על ידי מנהל השירותים הווטרינריים.

- כל כלוב שבו מוחזקים עופות, קבוע או נייד, יעבור ניקוי וחיטוי בחומרים המאושרים על ידי מנהל השירותים הווטרינריים מיד לאחר הוצאת העופות ממנו.

נספח 5 (סעיף 6.3) -

הוראות בדבר ניקוי ותברואה בבית השחיטה

- לפני התחלת עבודה בבית השחיטה יהיה בית השחיטה, על קירותיו, רצפותיו וכל מתקניו, נקי לחלוטין.

- בתום משמרת ייצור יש לנקות באופן יסודי את בית השחיטה על כל מתקניו, וכן הכלובים, על ידי שטיפה בזרם מים חזק בעזרת מברשות קשות ומתאימות, בתמיסת סבון או חומר דטרגנט אחר שאישר המנהל.

- כל פסולין ופסולת יש לאסוף מיד לתוך מכלים סגורים המיועדים לכך.

- לאחר הניקוי כאמור בסעיף 2, יחוטו הרצפות, הקירות, המיתקנים והציוד בחומרים שאישר המנהל. לאחר החיטוי יש לשטוף את הרצפות, הקירות, המיתקנים והציוד בזרם מים בלחץ כך שיסולקו שיירי החומרים הכימיים וחומרי הניקוי.

- כלי רכב יעברו ניקוי וחיטוי בקביעות ולפני צאתם את בית השחיטה.

- לא יכנסו אנשים לבית השחיטה אלא בלבוש מתאים בדומה לעובדים על פי נספח 4 ואשר סיפק אותם האחראי על בית השחיטה.

- חומרים קוטלי חיידקים, חרקים ומכרסמים, וכן דטרגנטים, לא יהיו בשימוש בבית השחיטה אלא באישור המנהל.

- מכלי הפסולין והפסולת ירוקנו לאשפתונים ואלה יובלו בכלי רכב סגור למניעת דליפת נוזלים ו/או פסולת בסוף כל משמרת ייצור למשרפה או לבור רקב או למכון לעיבוד פסדים מאושר על ידי השירותים הווטרינריים.

נספח 6 (סעיף 9.2.2)

תעודת בריאות לעופות המיועדים לשחיטה

מס' /............../../../../../../../../..../...................../

(מס' שוטף)              (תאריך)                  (מס' רישיון)

אני מאשר בזאת כי בתאריך ........................ בשעה ................ בדקתי קלינית, במשק הגידול, את להקת העופות כמפורט להלן:

שם המשק המגדל ........................

כתובת מדויקת ..............................................

מס' המשק..........................         שם היישוב..........................     מיקוד..............

סוג העופות: תרנגולות / הודו / עופות מים*

סוג השלוחה: פיטום / רביה קלה / רביה כבדה / רביה הודים / הטלה*

סך כל העופות המיועדים לשחיטה: ........................................

משקל הלהקה (בטון) ...............................

הצהרת הרופא הווטרינר המטפל

אני מצהיר כי הלהקה אשר פרטיה רשומים לעיל נמצאת בטיפולי הרפואי הרצוף מאז הגעתה למשק עד העברתה לשחיטה המתוכננת לתאריך ........................

בבדיקה קלינית שערכתי בעופות במשק הגידול:

- לא מצאתי סימנים למחלה המסכנת את בריאות הציבור, או סיבה אחרת מכל סוג שהוא הפוסלת את הלהקה לשחיטה למאכל אדם;

- בעת הבדיקה הקלינית מצאתי סימנים למחלת ..................................

- למיטב ידיעתי הלהקה לא טופלה בתרופות וטרינריות ללא אישורי והמגדל נקט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שאריות כימיות מעל הרמה המרבית כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך – 1960.

תאריך ......................

.......................................		...............................................

חותמת                                             חתימת הרופא הווטרינר

הצהרת מגדל העופות

אני מצהיר כי להקת העופות אשר פרטיה רשומים לעיל לא קיבלה טיפול רפואי כלשהו בלא אישור בכתב של הרופא הווטרינר שחתם לעיל וכי מאז יום האישור עד לשיווק העופות לשחיטה לא ניתן לעופות כל חומר העלול להשאיר בו שארית ביולוגית.

.........................             ...................................            .............................

תאריך                      שם פרטי ושם משפחה                          חתימה

-----------------

* סמן את המתאים.

נספח 7 (יש להצטייד בטופס מקורי עם לוגו)

(סעיף 9.8.4 )

מדינת ישראל/משרד החקלאות

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית דגן

המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי

תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף מס' .................

(בתוקף רק בחתימתו וחותמתו של רופא הווטרינרי במפעל)

בתוקף הסמכויות אשר הוענקו לי על ידי מנהל השירותים הווטרינריים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך – 1960 הריני לאשר כי:

- בשר העוף הופק בבית שחיטה ................. / ....................................

שם מלא         מספר האישור של בית השחיטה ומיועד לאחסון או לשיווק ל...........................................;

שם וכתובת מלאים

- בשר עוף המפורט בטבלה שלהלן נבדק בידי ונמצא ראוי למאכל אדם.

- בשר העוף הוצא מבית השחיטה במכלים שאישר המנהל לפי תקנה 19(3) לתקנות, והועמס על רכב ............................. שמיועד להובלת בשר עוף שמתקיימות בו הדרישות כאמור

מס רישוי

בתקנה 19(5) לתקנות.

שם הלקוח:___________________________________________

| תיאור בשר העוף | תיאור אריזה | משקל בקילוגרמים | תאריך השחיטה |
| --- | --- | --- | --- |

תאריך: ..............................

שם הרופא הווטרינר של בית השחיטה                                       חתימה וחותמת

# פרק ז' - משרד הבריאות.

- הוראות החוק הנוגעת לענין

1.1 פקודת בריאות העם, 1940

1.2 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ( סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), התשמ"ד - 1984

1.3 תקנות רישוי עסקים ( תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם) תשל"ב – 1971

1.4 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג–2013

1.5 תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג– 1983;

1.6 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב–1992

1.7 הוראות למתקני תברואה (הל"ת), התשס"ז -2007

1.8 כללי תאגידי מים וביוב, התשע"ד – 2014

1.9 תנאים מיוחדים למלאכות ותעשיות המרחיקות מי פסולת לביוב או תיעול (להוסיף קישור למסמך באתר האינטרנט של המשרד)

- הגדרות

ביוב

מערכת סילוק שפכים הכוללת קולטנים, ביבים, תאי בקרה ומתקני טיהור לשפכים;

ביב

צנרת הביוב המתחילה בתא הבקרה הראשון שמחוץ לבנין והמעבירה את השפכים מנקז הבנין לביוב ציבורי או למערכת סילוק שפכים פרטית

בריכה

מבנה המיועד לאגירה, לויסות ולאספקת מי שתיה;

המנהל

המנהל הכללי של משרד הבריאות ( בפרק זה – המשרד), או מי שהסמיכו מבין עובדי המשרד;

הל"ת

הוראות למתקני תברואה – התשס"ז  - 2007

טיפול במזון

חיתוך, פריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אריזה וכיוצא בזה

מי שתייה

כהגדרתם בסעיף 52א לפקודת בריאות העם, 1940;

מיתקן קירור

מקרר חשמלי, חדר קירור, מיתקן להקפאה עמוקה או חדר להקפאה עמוקה

מיתקן תברואה

כהגדרתו בהל"ת

מתקן שאיבה לשפכים

מערכת הכוללת מיכל שאיבה, צנרת וציוד הנדרש לשאיבת השפכים מתוכו, לרבות משאבות, שסתומים ולוח חשמל ופיקוד;

מערכת אספקת מים, מתקן הפקה

כהגדרתם בתקנות מי שתייה.

ניקוי

פעולה של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח;

תקנות מי שתיה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013.

- תנאים מוקדמים

3.1   לבקשה לרישיון יצורפו המסמכים הבאים, בנוסף לכל מסמך הנדרש לפי כל דין:

3.1.1 תכנית אדריכלית וסניטרית שתכלול:

תרשים סביבה בקנה מידה  1:2500 ותכנית מגרש בקנה מידה 1:250. בתוכניות יש לציין:

      - גבולות השטחים המיועדים לעסק: אחסון, טיפול בפסולת, בריכות אגירת מים, תחנות שאיבת שפכים, מתקני מיזוג אוויר, אזורי פריקה וטעינה של משאיות וחנייתן.

      - מערכות אספקת מים (מי שתייה, כיבוי אש, השקיה ועוד) – צינורות, אבזרי מים, כולל אבזרים למניעת זרימת מים חוזרת;

      - סימון הזנות מים לצרכים שונים: סניטרית, לכיבוי אש או לצרכנים אחרים כגון תהליכי ייצור, מתקני מיזוג אוויר, דישון, רחיצה מכוניות וכו';

      - מערכת סילוק שפכים (קולטנים, ביב בניין, תחנות שאיבת שפכים ומתקני טיפול שפכים).

      - נקודות חיבור לתשתיות עירוניות/ אזוריות: מערכות אספקת מים, סילוק שפכים וניקוז מי גשם.

    - תכנית בקנה מידה 1:100 בה תצויין:

      - תנוחה וחתך של העסק;

      - רחבו, ארכו, גבהו, ויעודו של כל חדר מחדרי העסק לרבות: אזורי האחסון,  מתקני קירור, השירותים הסניטרים לעובדים, אזורי אחסון חומרים וכלי ניקוי, בריכות אגירת מים, מיקום מתקני מיזוג אוויר, וכו';

      - מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור, ואם האיוורור מיכני - המיתקנים וההספקים שלהם;

      - סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו;

      - סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים לרבות מערכות  אספקת מים (מי שתייה, כיבוי אש, השקיה ועוד) ואבזרים למניעת זרימת מים חוזרת;

      - סימון מיתקני החסנת האשפה ונפחם;

      - סידור הציוד והריהוט בתוך העסק.

    - פרשה טכנית שתכלול תאור של:

3.1.3.1 היקף הפעילות המתוכננת ( מרבית ליום, ממוצעת לחודש)

3.1.3.2 צריכת מלח ( מרבית ליום, ממוצעת לחודש)

3.1.3.3  כמות השפכים (מרבית ליום, ממוצעת לחודש)

3.1.3.4  כמות המלח והפסדים המסולקים  (מרבית ליום, ממוצעת לחודש)

3.1.3.5  טיפול קדם לשפכים ויעוד סילוק השפכים

3.1.3.6  יעוד סילוק הפסולת המוצקה , בעיקר הפסדים והמלח.

  - לבקשה לחידוש רישיון יצרף בעל העסק את המסמכים הבאים:

3.2.1 הצהרת בעל עסק שלא נערכו שינויים ממועד הגשת הבקשה הקודמת לרישיון או חידושו;

3.2.2  דו"חות מתקין מוסמך על התקנה ובדיקה של אבזרים למניעת זרימת מים חוזרת (בפרק זה – מז"ח).

- דיווח

בעל העסק ישמור את התוצאות, הנתונים, אישורים והמסמכים כלהלן לתקופה של חמש שנים לפחות ויעבירם לרשות הבריאות לפי דרישה –

4.1	        אישור התקנת מז"ח ופנקסי בדיקת מז"ח;

4.2        תוצאות בדיקות מים;

4.3	        אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתייה ואוגרי מים חמים;

4.4        תוצאות בדיקות שפכים;

4.5	       תעודות פינוי מפרידי שומן.

- מי שתייה

5.1 לעסק יסופקו מי שתייה על ידי חיבור למערכת אספקת מים או למתקן הפקה שאושרו על ידי רשות הבריאות בלבד.

5.2 בעל העסק אחראי בכל עת לכך, שהמים המסופקים בגבולות הנכס, הינם באיכות הנדרשת לפי תקנות מי שתייה. חובה לספק מים קרים ומים חמים.

5.3 מערכות המים בעסק יתוכננו, יוקמו, יופעלו ויתוחזקו בהתאם לדרישות המפורטות להלן:

5.3.1 חלק ה'1 לפקודת בריאות העם, 1940 -

5.3.1.1 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013 ;

5.3.1.2תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג–1983;

5.3.1.3תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב–1992.

5.3.1.4 הוראות למתקני תברואה (הל"ת) – פרק 2: אספקת מים.

5.3.2 תקנים

5.3.2.1 תקן ישראלי ת"י 1205.1: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – מערכות שרברבות: מערכות אספקת מים קרים וחמים (בפרק זה – תקן ישראלי ת"י 1205).

5.3.2.2 תקן ישראלי ת"י 1525, חלק 2 – תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות. ( בפרק זה- ת"י 1525)

5.3.2.3 תקן ישראל ת"י 5452 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

5.3.3 הנחיות משרד הבריאות:

5.3.3.1  הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים

http://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf

5.3.3.2 הנחיות משרד הבריאות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/ Documents/BSV_liguner02_07.pdf

5.3.3.3  הנחיות" הגנה על מערכות אספקת מים במטבחים ובמרכולים" – 2003

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_6-10-2005.pdf

5.3.3.4 הנחיות משרד הבריאות לדיגום מים  , מרץ 2010

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf

5.3.3.5  הנחיות לתפעול, תחזוקה וניטור מתקן טיפול במי שתייה

http://www.health.gov.il/hozer/bsv_110911.pdf

5.4       בעל העסק יבצע ניקוי וחיטוי במערכת אספקת מים לרבות בריכה, כמפורט בתקנות מי שתייה, תקנות מערכות בריכה ובהנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים.

5.5       בעל העסק יתקין מערכת חיטוי משלימה להבטחת רמת חיטוי נאותה, אם דרש זאת המנהל ובהתאם להנחיותיו.

5.6         בעסק בו מותקנים מערכות ערפול, מזרקות ומגדלי קירור, יבצע בעל העסק בדיקות לגילוי חיידקי ליגיונלה בהתאם להנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים.

5.7      בעל העסק יבטיח מניעת זרימת מים חוזרת למי שתייה בתחום העסק ומחוץ לו.

5.8      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7 לעיל:

5.8.1 על בעל העסק להתקין מז"ח בראש מערכת אספקת המים ולעמוד בכל התנאים וההוראות , לפי תקנות בריאות העם ( התקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב – 1992

5.8.2  בעל העסק יהיה אחראי לכך שבכל עת תתקיים בעסק הפרדה מוחלטת בין מערכת אספקת מי שתייה ובין מערכת אספקת מים לתהליכי עבודה, ייצור ושימושים אחרים, כגון: כיבוי אש, גינון וכו'.

5.8.3 בכל מקרה בו לא ניתן ליצור הפרדה בין מערכות המים כאמור לעיל, בנקודת החיבור בין שתי המערכות, יותקן מכשיר מונע זרימה חוזרת, לפי הל"ת ותקנות בריאות העם (התקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) והנחיות משרד הבריאות.

5.9     בעל העסק יבטיח את תחלופת המים בבריכה כך שכל נפח המיכל יוחלף במים טריים לפחות פעם בשלושה  ימים.

- שפכים

  - שפכי העסק יסולקו אך ורק דרך מערכת סילוק שפכים אשר תחובר למערכת ביוב מרכזית באישור הרשות המקומית. כל פתרון אחר חייב לקבל את אישור משרד הבריאות.

6.2 מערכות סילוק שפכים בעסק יותקנו, יופעלו ויתוחזקו בהתאם לתקנים ולהנחיות המפורטים להלן  -

6.2.1 הל"ת – פרקים 5, 4 (בפרק 4 – מערכת נקזים ואוורים בבניין, בפרק 5 להל"ת – ביב הבניין).

6.2.2  תקן ישראלי ת"י 1205.3: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – קבועות שרברבות ואבזריהם.

6.2.3  תקן ישראלי ת"י 1205.4: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – ביוב הבניין ותיעול הבניין.

6.2.4 הנחיות משרד הבריאות לתכנון והפעלת תחנות שאיבה לשפכים, התשס"ח–2008 .

gov.il/hozer/bsv_10052-08.pdf

6.2.5 כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א-2011

6.2.6 תנאים מיוחדים למלאכות ותעשיות המרחיקות מי פסולת לביוב או תיעול.

סעיף 32.13.7 בספר " החקיקה בבריאות , תברואה ומזון"

6.3 קולטנים וקווי איסוף שפכים לא יעברו מתחת לתקרה של עסקי מזון, בריכות או מאגרי מי שתייה.

6.4 מערכת סילוק שפכים של העסק תחובר למפריד שומן. מפריד שומן כאמור יותקן בהתאם להוראות המנהל.

6.5 במידה ויש בעסק שפכים לא סניטריים שמקורם בפעילות העסק:

6.5.1 איכות השפכים תהיה בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 6.2.5

6.5.2 בעל העסק יבצע בדיקות שפכים המוזרמים למערכת הביוב בתדירות בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב המפורטים בסעיף 6.2.5 או בהתאם לדרישה ייחודית של משרד הבריאות.

6.6 בעל העסק ידאג לכך שסתימה במערכת הביוב הציבורית לא תגרום להצפה בעסק וינקוט לצורך כך בכל האמצעים הדרושים.

6.7 בכל מקרה של גלישה או הצפה של שפכים בתחום העסק, בעל העסק יסגור מיידית את העסק, ידווח על כך לרשות הבריאות ויפעל לניקוי וחיטוי העסק.

- מזון והזנה

במידה ובעסק  יש מטבח וחדר אוכל לעובדים, יש לקבל לכך רישיון עסק נפרד לפי פריט 4.2 (בתי אוכל) לצו רישוי עסקים ולמלא את הדרישות בהתאם ל-

7.1 תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג - 1983

http://www.old.health.gov.il/download/fcs/laws/health-mazon37A.pdf

7.2 המפרט 4.2 ( בתי אוכל ) בצו רישוי עסקים

- סידורים תברואיים בשירותים הציבוריים

8.1 מספר השירותים ומתקני התברואה יחושב לפי פרק 3 להל"ת.

8.2 יוצבו שלטים בולטים המכוונים לשירותים.

8.3 ליד הכיורים יוצב ציוד  לסבון נוזלי, מגבות נייר ומכלים לאיסוף אשפה.

8.4 יבוצעו פעולות ניקיון שוטף בכל שעות פתיחת העסק למבקרים.

- פסולת

9.1 פתרון סילוק פסולת יהיה תואם לחלק ו' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשכ"ח – 2008- "אצירת אשפה וסילוקה מבנין", וימנע מטרדים סביבתיים ובריאותיים.

9.2 בעל העסק יציב מיכלי קיבול לאיסוף פסולת מוצקה , בכמות ובמקומות המבטיחים נקיון להנחת דעתו של המנהל.

9.3 מיכלים להחסנת פסולת:

9.3.1 המיכלים יוצבו בחצר העסק או בחדר מיוחד המיועד למטרה זו בלבד.

9.3.2 המיכלים יהיו בעלי נפח קיבול המבטיח אחסנת כל הפסולת המוצקה הנוצרת מהעסק.

9.4  המיכלים יהיו שלמים , תקינים ובעלי מכסים למניעת חדירת מזיקים לתוכם.

9.5 בעל העסק ישמור על מצב תברואי תקין בחדר האשפה.

- שונות

10.1 בעל העסק  אחראי לכך שמערכות שרברבות יתוחזקו באופן שוטף כדי  למנוע נזק בריאותי ומטרדים סביבתיים.

10.2 בעל העסק יהיה אחראי על  התחזוקה השוטפת של מערכות שרברבות.

# פרק ח' - כבאות והצלה

- הוראות חוק הנוגעות לעניין

1.1	חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

1.2 	חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר,

תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

- הגדרות

בפרק זה –

אגף אש	חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש

כמפורט בתקנות התכנון והבנייה;

אמצעי בטיחות אש והצלה   אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי,

ומיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:

- מניעת דלקות והתפשטותן;

- כיבוי דלקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דלקות;

- מילוט וחילוץ לכודים, והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם;

- הצלת חיי אדם ורכוש;

- דרכי התקשרות;

- כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.

גורם מוסמך   אחד מאלה:

- מעבדה שהוסמכה על-ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, על-פי חוק

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנ"ז-1997, בתחומים ובסוגי בדיקות

שלגביהם נדרש האישור;

- מי שיש לו תו תקן לתחזוקת מערכת בתחום שלגביו נדרש האישור.

גז או גפ"מ    גז פחמימני מעובה כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 158 מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ);

דלת אש כמשמעותה בתקן ישראלי ת"י 1212 דלתות אש: עמידות-אש;

גישה למוצא בטוח (Exit Access)   חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים

ומעברים, שתחילתו בכל נקודה שהיא בעסק, וסופו בכניסה למוצא בטוח או

מחוץ לעסק או בדלת יציאה חיצונית;

דרך מוצא (Means of Egress)   נתיב יציאה מעסק הפנוי ממכשולים, והכולל אחד או

יותר ממרכיבים אלה:

- גישה למוצא בטוח;

- מוצא בטוח;

- יציאה.

הנדסאי	הנדסאי רשום, כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

התשע"ג-2012, אשר עוסק בתחום ובסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור;

חומר לא דליק - כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 755 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה;

חומר ציפוי וגימור   חומר המשמש לציפוי, כיסוי או חיפוי, לרבות: טפטים, ציפוי עץ,

שטחים, פרקט, תקרות עץ, בד, או PVC;

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-

2012;

חוק התקנים   חוק התקנים, התשי"ג- 1953;

ידית בהלה דלת בעלת מנגנון בהלה המקיים את הדרישות המנויות בפרט 3.2.1.21 (ב) לתוספת  השנייה לתקנות התכנון והבניה;

יציאה" (Exit Discharge)   חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח

או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;

מהנדס   מהנדס רישום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, אשר

עוסק בתחום ובסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור;

מוצא בטוח (Exit)   חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי העסק על-ידי אלמנטים עמידי

אש ודלתות אש, והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לעסק;

נותן אישור   לעניין פרק זה, עובד רשות הכבאות וההצלה, שהוסמך לכך על-ידי השר

לביטחון פנים;

ציוד כיבוי   ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן;

רשות הכבאות והצלה   הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות

הארצית לכבאות והצלה;

תעודת בדיקה   תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן שניתנה על-פי סעיף 12 לחוק

התקנים;

תקן ישראלי (ת"י)   תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים;

תקנות התכנון והבנייה   תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),

התש"ל-1970.

- תנאים מוקדמים

  - לבקשת רישיון עסק או להיתר זמני יצורפו המסמכים הבאים:

    - אפיון רשת המים המזינה את העסק, על-פי הטופס שבנספח "בדיקת אופיין רשת מים למבנה על-פי נוהל 529", החתום על-ידי אחד מאלה:

      - מהנדס;

      - הנדסאי;

      - גורם מוסמך;

    - נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש, כאמור בתקנה 11א לתקנות התכנון והבנייה. דרישה זו לא תחול על עסק ששטחו הכולל אינו עולה על 100 מ"ר, ושאינו מיועד להכיל מעל 50 איש או לאחסון חומרים מסוכנים;

    - ניתן להגיש העתק מנספח תיאור אמצעים לבטיחות אש שצורפה לבקשה להיתר בנייה, ובלבד שיצורפו אליו כל אלה:

      - העתק מהיתר הבנייה;

      - הצהרה בחתימת ידו של המבקש, על-פיה לא נעשה שינוי פנימי או שינוי בשימוש של הבניין המשמש את העסק, כולו או מקצתו, מיום הכנת הנספח האמור;

- רישום ודיווח

  - בעל העסק יודיע לנותן האישור על כוונה לניתוק יזום של מערכות כיבוי אש על-ידו, וזאת לכל הפחות שבעה ימים לפני היום בו מתוכנן הניתוק; לעניין סעיף זה, "מערכת כיבוי אש" - אחת מהמערכות הבאות, אם קיימת לגביה חובת התקנה על-פי דין: גלאים, מתיזים, גנרטור, מערכת על-לחץ ושחרור עשן.

  - בעל העסק יודיע לנותן האישור באופן מיידי בכל פעם שאחת ממערכות כיבוי אש חדלה מלפעול;

- כללי

  - בעל העסק יפעיל את העסק תוך נקיטה והתקנת אמצעי בטיחות אש והצלה ההולמים את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השוהים בו, ממיקומו, שטחו ועל-פי כל דין.

  - אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על-פי כל דין, לרבות דיני התכנון והבנייה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.1, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות בתקנות התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, כפי שחלו במועד בו הוגשה הבקשה להיתר בנייה, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו.

  - הפניות במפרט לתקן ישראלי מחייבות כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק, תכולתו ואמצעי בטיחות אש והצלה בו, לבין דרישות הקבועות בתקן; ובעל העסק, או מי מטעמו שמונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן, ולוודא כי תתקיים התאמה מלאה של העסק כנדרש.

  - הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים שהם בעסק העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי הרישיון.

  - תחזוקת אמצעי בטיחות אש והצלה:

    - אמצעי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך (להלן – תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).

    - תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע על-פי הוראות התקן הישראלי התקף והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות על-ידי נותן האישור – בהתאם להוראות אלו.

- דרכי גישה

  - בעל העסק יבטיח את קיומן של דרכי גישה לעסק לצורך פעילות כיבוי והצלה.

- הפרדות ועמידות אש

  - בעסק תהיה הפרדת אש ועשן בין שטח המשמש לייצור ואחסנה לבין שאר חלקי העסק, וכן בין העסק לשאר חלקי הבניין האחרים. ההפרדה האמורה תבוצע באמצעות:

    - קירות בעלי עמידות אש למשך שעתיים לפחות. הקיר יהיה בנוי מלבנים או מבלוקים או מבטון.

    - פתחי כניסה והיציאה בקירות בעלי עמידות אש יסגרו על-ידי דלת או חלון בעלי עמידות אש שמשכה 30 דקות לפחות וכשל תחילי ויציבות שמשכו 90 דקות לפחות ושעומדים בתקן ישראלי ת"י 1212 דלתות-אש: עמידות-אש.

  - חומרי הציפוי והגימור שבהם ייעשה שימוש במבנה או במבנים, לרבות מבנים יבילים המשמשים את העסק יעמדו בתקן ישראלי ת"י 921 השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. בדיקת אי דליקותם וסיווגם של החומרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 755 סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה. לעניין סעיף זה – שימוש בחומרי ציפוי וגימור כולל הן שימוש הן פנימי והן שימוש חיצוני.

- דרכי מוצא

  - פתחי יציאה:

    - בעסק המיועד להכיל עד 50 איש, יהיה פתח יציאה אחד ברוחב של 0.9 מ' נטו לפחות.

    - בעסק המיועד להכיל למעלה מ-50 איש אך לא יותר מ-500 איש, יהיו לפחות שני פתחי יציאה ברוחב של 1.1 מ' נטו כל אחד, וכיוון הפתיחה של הדלת יהיה כלפי כיוון המילוט.

    - בעסק המיועד לאחסון חומרים מסוכנים, לייצורם או לשימוש בהם וגודלו עולה על 20 מ"ר  יהיו לפחות שני פתחי יציאה ברוחב של 0.9 מ' נטו לפחות כל אחד, כאשר דלת אחת לפחות תיפתח ישירות אל החוץ.

  - דרכי המוצא, לרבות פתחי היציאה יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.

  - הותקן מנעול על דלת בדרך המוצא, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילוט בלא מפתח נשלף.

- שילוט

  - בדרכי המוצא בעסק יותקן שילוט וסימון, כמפורט בסימן י"ח לפרק ב' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

  - בעסק יותקנו שלטים פולטי אור כמפורט מטה:

    - "חשמל, לא לכבות במים" – על גבי לוחות חשמל;

    - "מפסק זרם ראשי"- בסמוך למפסק במקום בולט ונגיש;

    - "עמדת כיבוי אש";

    - "ברזי שריפה" – בסמוך לברז;

    - "ברזי הסנקה לעמדות" – בסמוך לברז;

    - "ברזי הסנקה למתזים" – בסמוך לברז;

    - "אין להשתמש במעלית בזמן שריפה"- בסמוך למעלית;

    - "דלת אש, החזק סגורה" – על גבי הדלת בכל מקום בו נדרשת דלת אש;

    - "חדר שירות" (בהתאם לשימוש החדר הסקה/דוודים/מיזוג/אשפה וכו');

    - מספר לזיהוי קומה יותקן בחדר המדרגות בסמוך לדלת משני צידיה ומול  המעלית כל קומה;

    - מספר לזיהוי חדרי המדרגות – יותקן בסמוך לחדר המדרגות בלובי הקומתי כל קומה ובלובי קומת הכניסה;

  - הכיתוב יהיה על השלט בגוון אדום על רקע לבן, גובה כתיב האותיות יהיה 3 ס"מ לפחות, עוביין 7 מ"מ לפחות, השלט ימוקם בסמוך למתקן בגובה 1.5 מ' לפחות מגובה הרצפה.

  - חומרים מסוכנים ישולטו ויסומנו.

- תאורת חירום

  - בעסק תותקן תאורת חירום, שתתחיל לפעול ותאיר את נתיב המילוט במקרה של כשל בהספקת החשמל או נפילה במתח החשמל.

  - תאורת החירום תותקן מעל פתחי העסק ובמעברים המשרתים יותר מ-6 אנשים או שאורכם עולה על 15 מטרים, בפרוזדורים ובחדרי מדרגות, לאורך דרך המוצא ולאורך מעברי מילוט, כולל מעברי מילוט אחוריים, בשטח העסק.

  - תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה, הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חירום יהיו מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים, וגם ממערכות נפרדות.

  - גופי תאורת החירום יתאימו לתקן ישראלי ת"י 20, חלק 2.22, מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום.

- אספקת מים (כולל ברזי כיבוי)

  - בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שאספקת המים תהא בכמות ובלחץ הדרושים לשם פעולתו התקינה של כלל ציוד הכיבוי שיש להתקין בעסק.

  - בעסק ששטחו הכולל עד 800 מ"ר, יותקן ברז כיבוי חיצוני בקוטר של "3 בהתאם לתקן ישראלי ת"י 448, הידרנט לכיבוי אש חלק 1 וחלק 3, במרחק שלא יעלה על 80 מטרים מהעסק.

  - בעסק ששטחו הכולל מעל 800 מ"ר, יותקנו ברזי כיבוי חיצוניים בקוטר של "3 על זקף בקוטר של "4 בהתאם לתקן ישראלי ת"י 448, הידרנט לכיבוי אש חלק 1 וחלק 3, בפריסה הבאה: ברז כיבוי בסמוך לכניסה הראשית לעסק, וברזי כיבוי נוספים בהיקף העסק, כאשר המרחק בין 2 ברזים סמוכים לא יעלה על 80 מטר.

  - במבנה בעל 3 קומות ומעלה, יותקן חיבור כבאים להסנקת מים לברזי הכיבוי המתוקנים בו. ברז ההסנקה יוצב מחוץ למבנה במרחק שלא יעלה על 6 מטרים מקצהו.

- ציוד כיבוי:

  - בעסק ששטחו עד 120 מ"ר, יותקן גלגלון כיבוי אש עם זרנוק בקוטר "3/4, באורך שיתן מענה לכיסוי כל שטח העסק עם מזנק צמוד. תשתית הצינורות לגלגלון תהיה ממתכת; אם קיימת הפרדת אש ועשן בין חלקי העסק, יש להתקין ציוד כאמור בכל אחד מחלקיו.

  - בעסק ששטחו מעל 120 מ"ר, תותקנה עמדות כיבוי אש הכוללות כל אחת:

    - ברז כיבוי בקוטר "2;

    - 2 זרנוקים בקוטר "2 באורך 15 מ' כל אחד;

    - מזנק בקוטר "2;

    - גלגלון עם צינור בקוטר "3/4  עם מזנק צמוד;

    - מטפה אבקה במשקל של 6 ק''ג.

הציוד יאוכסן בארון שמידותיו לכל הפחות: גובה 120 ס''מ, רוחב 80 ס''מ, ועומק 30 ס''מ.

על הארון ייכתב: ''עמדת כיבוי אש''.

  - תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת.

  - בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 ק''ג. מספר המטפים יתאים לתקן ישראלי ת"י 129, חלק 2-מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון. בדיקת המטפים ותחזוקתם תיעשה על-פי האמור בתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1-מטפים מיטלטלים: תחזוקה.

  - עמדות כיבוי האש יותקנו בסמוך לפתחי היציאה ובמקומות נוספים, כך שיתנו מענה לכיסוי כל שטח העסק.

  - ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין, בכל עת.

- מערכת מתזים

  - במקומות המפורטים להלן תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטית במים על פי תקן הישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה (להלן – מערכת מתזים):

    - בעסק ששטחו הכולל מעל  500 מ"ר;

    - במבנה בעל עמידות אש שאינה עולה על 60 דקות לפי תקן ישראלי ת"י 931 עמידות אש של אלמנטי בניין;

  - על אף האמור לעיל, אין חובה להתקנת מערכת מתזים בחדר קירור הממוקם בתוך או כחלק   ממבנה (מחסן או מפעל) ששטחו קטן מ-40 מ"ר בהתקיים אחד מאלה:

    - קיימת הפרדת אש ועשן בין חדר הקירור לבין שאר חלקי העסק. ההפרדה האמורה תבוצע באמצעות:

      - קירות בעלי עמידות אש למשך שעתיים לפחות;

      - פתחי כניסה והיציאה בקירות בעלי עמידות אש יסגרו על-ידי דלת או חלון בעלי עמידות אש שמשכה 30 דקות לפחות וכשל תחילי ויציבות שמשכו 90 דקות לפחות ושעומדים בתקן ישראלי ת"י 1212 דלתות-אש: עמידות-אש.

    - חדר הקירור נמצא בתוך חלל אשר קיימת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית במים המותקנת על פי תקן הישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה.

  - בחדר קירור כמבנה נפרד (עומד בפני עצמו) תותקן מערכת מתזים כאשר מתקיימים כל אלה:

    - שטח חדר הקירור עולה על 500 מ"ר.

    - חדר הקירור משמש או מיועד לשמש להחסנת טובין לקיח או בעיר. לעניין סעיף זה: "טובין לקיח" – טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מ-100 מעלות צלסיוס; "טובין בעיר" – טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו בין 101-800 מעלות צלסיוס;

    - כאשר אחוז החמצן בתוך חדר הקירור לא נשמר באופן קבוע מתחת ל-10%.

  - בחדר קירור כמבנה נפרד (עומד בפני עצמו) בו קיימת חובת התקנת מערכת מתזים ומתקיימים בו כל המפורטים להלן, תותקן מערכת מתזים בגג העליון בלבד:

    - חדר הקירור מיועד להחסנת טובין בטמפרטורה של 8 מעלות צלסיוס ומטה;

    - מעל חדר הקירור קיים גג נוסף (להלן – גג עליון) ובתווך שבין שני הגגות מותקנת מערכת הקירור;

  - בחדר מכונות קירור ובחדר בו מוצב מיכל גז הקירור תותקנה מערכת פתוחה לכיבוי אש במים וכן מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים. שתי המערכות הנ"ל יותקנו בהתאם לדרישות תקן הישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה.

  - מערכת המתזים תתוכנן ותותקן לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה. ככל שאין הפרדות אש בין יעודים או שימושים, תתוכנן ותותקן בחלקים אלה מערכת בהתאם לרמת הסיכון המחמירה ביותר.

  - מערכת המתזים תתאים בכל עת לסיווג המבנה, ייעודו, מיקומו, לשטחו, השימוש בו ודרגת סיכון האש של חלקיו (כגון: אזור אחסנה, אזור משרדים, אזור מכירות וכו').

  - יש לקבל אישור בכתב על התאמת תכניות מערכת המתזים והצהרת מהנדס, כי מתקיימות דרישות תקן ישראלי ת"י 1596. העתק מתעודת בדיקה והצהרת מהנדס כמשמעותו בתקן. האמור, יוגשו לנותן האישור.

  - מערכת המתזים תתוחזק במצב תקין, בכל עת.

  - בדיקת מערכת המתזים תעשה על פי תקן ישראלי ת"י 1928 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה. העתק מתעודת הבדיקה בצירוף מפרט הבדיקה יוגש לנותן האישור.

- מערכות גילוי אש ועשן

  - בעסק תותקן מערכת גילוי אש ועשן, המותקנת על פי תקן ישראלי ת"י 1220, חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות במקרים ובמקומות הבאים:

    - בעסק  ששטחו הכולל מעל 300 מ"ר ועד 500 מ"ר;

    - במבנה יביל שעמידות האש שלו מעל 60 דקות לפי תקן ישראלי ת"י 931 עמידות אש של אלמנטי בניין.

  - בחדר קירור הממוקם בתוך או כחלק ממבנה (כגון: מחסן או מפעל) ששטחו גדול מ-40 מ"ר המיועד להחסנת טובין בטמפרטורה של 8 מעלות צלסיוס ומטה, תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי תקן ישראלי ת"י 1220, חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.

  - בחדר קירור כמבנה נפרד (עומד בפני עצמו), המיועד להחסנת טובין בטמפרטורה של 8 מעלות צלסיוס ומטה ולא קיימת חובה להתקין בו על פי דין מערכת מתזים, תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי תקן ישראלי ת"י 1220, חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.

  - המערכת תהיה פרוסה בכל חלקי העסק.

  - מערכת גילוי אש ועשן תתוחזק במצב תקין, בכל עת.

  - בדיקת מערכת גילוי האש והעשן תעשה על פי תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 11 מערכות גילוי אש: תחזוקה. העתק מתעודת הבדיקה, שתערך לפי נוסח נספח ג' לתקן הנ"ל, יוגש לנותן האישור.

- מערכת חשמל

  - מערכת החשמל בעסק תענה לנדרש בחוק החשמל תשי"ד-1954 ותקנותיו, ועל-פי תקנים ישראליים תקפים.

  - בלוחות חשמל הממוקמים בעסק יותקנו המערכות הבאות:

    - לוח חשמל בעל זרם של 63 אמפר - ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן, יותקן גלאי עשן בלוח החשמל.

    - לוח חשמל בעל זרם של 80 אמפר - ככל שנדרש להתקין בעסק מערכת גילוי אש ועשן, יותקן גלאי עשן בלוח החשמל ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה.

    - לוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה - תותקן מערכת גילוי אש או עשן הכוללת גלאים, מערכת כיבוי אוטומטית יבשה ומערכת ניתוק לוח חשמל ממקור ההזנה.

    - על אף האמור בסעיף 16.1.3, אין חובה להתקין מערכת כיבוי אוטומטית בלוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה המקיים את כל הדרישות הבאות:

      - עומד בתקן ישראלי ת"י 1419;

      - מותקן בו גלאי עשן;

      - מותקן בו מערכת ניתוק לוח חשמל ממקור הזנה;

      - נמצא באזור כיסוי של מערכת כיבוי אוטומטית.

  - מערכת גילוי האש ו/או העשן המותקנת בלוח החשמל, תותקן על-פי תקן ישראלי ת"י 1220, חלק 3, מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.

  - מערכת הכיבוי האוטומטית היבשה המותקנת בלוח החשמל תותקן על-פי תקן ישראלי ת"י 5210, מערכות לכיבוי-אש בארוסול, או תקן ישראלי ת"י 1597, מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי, בהתאם לסוג המערכת המותקנת.

  - במבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר, יותקן מפסק חשמל חירום במקום בולט ונגיש, אשר במקרה חירום ינתק את זרם החשמל לכל המבנה.

  - מערכת גילוי אש ועשן המותקנת בלוח החשמל תתוחזק במצב תקין בכל עת.

  - מתקני החשמל בעסק ייבדקו באופן תקופתי בהתאם להנחיית רשות הכבאות וההצלה "בדיקה תקופתית למתקני חשמל – עדכון" ועל-פי כל דין.

- מערכות שליטה בעשן

  - בעסק ששטחו 500 מ"ר ומעלה בלא חלונות, או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית קטן מ-2% משטח רצפתו, ובחלקי מבנה אחרים (כגון מחסנים חדרים טכניים וכו'), יהיו סידורי שליטה בעשן בהתאם לקבוע בפרט 3.5.2.1. לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

  - מערכת השליטה בעשן תתוחזק במצב תקין, בכל עת.

- מערכת מיזוג אוויר

  - מערכת מיזוג האוויר המותקנת בעסק תענה לנדרש בתקן ישראלי ת"י 1001, בטיחות אש בבניינים.

- מערכות למסירת הודעות  (כריזת חירום)

  - בעסק שמתקיימות בו אחת מהדרישות הבאות תותקן מערכת למסירת הודעות:

    - שטח אגף האש עולה על 1001 מ''ר;

    - השטח הכולל של הבניין עולה על 2000 מ''ר;

    - הבניין מכיל 3 קומות או יותר;

  - מערכת מסירת ההודעות (כריזת חירום) תתוחזק במצב תקין, בכל עת.

- חומרים מסוכנים

  - יש להגיש היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה, הכולל את כול סוגי החומרים המסוכנים המאוחסנים במקום (במידה ונדרש).

- גנרטור חירום

  - בעסק אשר נדרש להתקין משאבות מים לכיבוי אש או מפוחי יניקת עשן על-פי מפרט זה ועל-פי כל דין, יותקן גנרטור אשר יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להפעלתם.

  - הגנרטור יותקן בהתאם לקבוע בפרט 3.7.4.1 (ב)-(ח) לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

  - הגנרטור יתוחזק במצב תקין, בכל עת.

- לוח פיקוד כבאים

  - בעסק שנדרש על פי דין להתקין בו מערכות מתזים, גלאים וניהול עשן או מערכות נוספות שנקבעו לעניין זה על-ידי נותן האישור, יותקן לוח פיקוד כבאים הכולל: לוח בקרה של מערכות גילוי וכיבוי אש, מפסק תלת-מצבי להפעלת מערכות שליטה בעשן, מפסק תלת-מצבי לשליטה במערכת על לחץ, מפסק שליטה בפתחי שחרור עשן אוטומטיים; וכן מפסק חשמלי ראשי, מפסק הפעלת גנרטור חירום, מערכת הפעלת כריזת חירום וטלפון כבאים - ככל שמערכות אלה נדרשות.

- מערכת גז

  - מערכת הגז המשמשת את העסק תענה לנדרש בתקן ישראלי ת"י 158, מתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים.

  - על כל המכשירים והאביזרים לצריכת גז המשמשים את העסק יותקנו התקנים להפסקת זרימת גז במקרה של דליפה, כולל ניתוק מקורות אנרגיה.

  - צנרת ההזנה לכל צרכני הגז תהיה עשויה מצינור מתכתי מסוג פלב"מ גמיש ומחוזק ברשת פלב"מ.

  - מערכת הגז, המכשירים והאביזרים לצריכת גז והמנדפים הקיימים בעסק, יתוחזקו ויישמרו במצב תקין, בכל עת.

- משטר הפעלות מערכות בטיחות אש - אינטגרציה

  - יש לבצע בדיקת משטר הפעלות ואינטגרציה בעסק בו נדרש להתקין שניים או יותר מאמצעי בטיחות האש וההצלה הבאים, ככל שקיימים:

    - מערכת גילוי אש ועשן;

    - מערכת מתיזים אוטומטית;

    - מערכת שליטה בעשן;

    - גנרטור חירום;

    - סגירת דלתות אוטומטית;

    - מעליות;

    - מערכת על לחץ;

    - לוח פיקוד כבאים.

  - הבדיקה תעשה בהתאם להוראה מספר 536 משטר הפעלות מערכות בטיחות אש-אינטגרציה. כאשר קיימת מערכת שחרור עשן מאולצת יצורף לאישור גם טבלת משטר בדיקה ופירוט סוג המערכת.

  - יש לקבל אישור בכתב של גורם מוסמך או מהנדס על התאמת המערכות לדרישות הוראה מספר 536 הנ"ל. העתק האישור יוגש לנותן האישור. כאשר קיימת מערכת שחרור עשן מאולצת יש לצרף לאישור גם טבלת משטר בדיקה.

- תיק שטח

  - בעל עסק, ששטחו הכולל עולה על 2,000 מ"ר, יגיש לנותן האישור תיק שטח, אשר יוכן על-פי הוראה מספר 503 - הכנת תיק שטח (להלן – "תיק שטח").

    - בעל העסק ישמור על תיק השטח מעודכן בכל עת.

    - בעל העסק יגיש לנותן האישור תיק שטח מעודכן לפחות אחת לשנה קלנדרית.

    - בעל העסק יעדכן את תיק השטח בשינויים בעסק שיש בהם כדי להוסיף או לגרוע מוקדי סיכון, או שינוי בפרטי בעלי התפקידים או דרכי ההתקשרות לצורך דיווח או תקשורת בעת אירוע, וזאת בתוך 14 יום ממועד השינוי.

  - בעסק אשר נידרש בהיתר רעלים בדרגהA  או-B לפי תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף התרים), התשס"ג-2003 יש להגיש העתק "תיק מפעל" שהוכן בהתאם לתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993.

- אישורים

  - על-פי דרישת נותן האישור, ימציא בעל העסק מסמכים ואישורים על תקינות ציוד הכיבוי, ובכלל זה:

    - אישור גורם מוסמך כי חומרי הציפוי והגימור שבהם נעשה שימוש במבנה המשמש את העסק נבדקו, ועומדים בתקן ישראלי ת"י 921, השימוש בחומרי בנייה על-פי תגובותיהם בשריפה.

    - אישור כי כל ציוד הכיבוי במים (עמדות כיבוי, גלגלונים, ברזי כיבוי, זרנוקים, מזנקים) נבדק ונמצא תקין;

    - אישור כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1, מטפים מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים. האישור יינתן על-ידי אדם שהוסמך לכך על-ידי הרשות לכבאות והצלה;

    - אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן – חוק החשמל) ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי לשעת חירום, וטבלה המפרטת את מיקום לוחות החשמל, מספרם, ואת גודל האמפר של כל לוח. האישור יינתן על-ידי בעל רישיון לעבודות חשמל על-פי חוק החשמל, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

    - אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לדרישות תקן ישראלי ת"י 158, לרבות התייחסות לגלאי הגפ"מ. האישור יינתן על-ידי בעל רישיון לעבודת גפ"מ על-פי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1988, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

    - אישור גורם מוסמך המעיד על תקינות המערכת האוטומטית לגילוי אש. האישור יוגש על טופס על-פי נספח ג' לתקן ישראלי ת"י 1220, חלק 11, ויכלול גם התייחסות לתקינות מערכת הגילוי, הכיבוי והניתוק האוטומטי בארונות החשמל, ככל שמערכות אלה מותקנות בעסק.

    - אישור גורם מוסמך המעיד על כך שמערכת הכיבוי המותקנת בארון החשמל נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה מלאה לתקן ישראלי ת"י 5210, מערכות לכיבוי-אש בארוסול או תקן ישראלי ת"י 1597, מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי, בהתאם לסוג המערכת המותקנת.

    - אישור כי מערכת מסירת הודעות (כריזת חירום) נבדקה ונמצאה תקינה, ועל כך שהמערכת כוללת ספק כוח עצמאי, נקודת שליטה, ורמקולים הנשמעים בכל שטחי העסק. האישור יינתן על-ידי בעל רישיון לעבודות חשמל על-פי חוק החשמל, אשר רשאי ליתן אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו.

    - אישור גורם מוסמך כי המערכת האוטומטית לכיבוי אש (ספרינקלרים) נבדקה ונמצאה תקינה, בהתאמה מלאה לתקן ישראלי ת"י 1928. על האישור לכלול את מפרט הבדיקה.

    - אישור כי גנרטור החירום נבדק ונמצא תקין. האישור יינתן על-ידי בעל רישיון לעבודות חשמל על-פי חוק החשמל, אשר רשאי ליתן אישור כאמור בהתאם לסוג רישיונו.

    - אישור גורם מוסמך, כי מערכות בטיחות האש וההצלה תואמות את דרישות הוראה מספר 536 משטר הפעלות מערכות בטיחות אש-אינטגרציה. כאשר קיימת מערכת שחרור עשן מאולצת יצורף לאישור גם טבלת משטר בדיקה ופירוט סוג המערכת.

    - אישור גורם מוסמך או מהנדס, כי מערכת שחרור העשן נבדקה ונמצאה תקינה. באישור יפורט סוג המערכת שנבדקה.

    - אישור גורם מוסמך כי מערכת מיזוג האוויר המותקנת בעסק נבדקה ונמצאה תקינה, בהתאם לדרישות תקן ישראל ת"י 1001, בטיחות אש בבניינים

- נספחים

  - את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה ניתן למצוא ולהוריד באתר www.102.gov.il