
תנאים מכבסות- לא ניקוי יבש
1. הגדרות
	כללי
	

	"TA Luft 2002" -
	מסמך ההנחיות הטכניות לשמירת איכות אוויר  (TA Luft) מה- 24 ביולי 2002 של המינסטריון הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה, בהתאם לסעיף 48 של החוק הפדראלי לבקרת מזהמי אוויר שפורסם ב-14 למאי 1990, המפורסם באנגלית באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf


	"אירוע חומרים מסוכנים" -
	התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה; 

	"אסבסט", "אסבסט פריך", "אסבסט צמנט", "המנהל" ו- "עבודת אסבסט" -
	כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011;

	"בוצה" -     
	תוצר לוואי של תהליכי טיפול בשפכים ותמלחות, לרבות משקעים המצטברים במיכלי ייצור, אחסון ובקווי ייצור והולכה;

	"בעל העסק" -
	לרבות כל אחד מאלה:
1. בעל  העסק; 
2. המחזיק בעסק;
3. בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי העניין; 
4. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

	"גז פליטה" - 
	גז המשתחרר לאוויר לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם; 

	"דוגם שפכים מוסמך" -


	מי שהוסמך לפי כל דין לבצע דיגום שפכים או מי שעבר הכשרה לדיגום שפכים במתכונת שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות; לעניין זה "שפכים" – לרבות מי קולחין;

	"היתר הזרמה לים" -
	כמשמעותו לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988;

	"הספק תרמי מותקן"-
	ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב לפי הנוסחא שבנספח 2 ב. ולפי הוראות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי;

	"הספק תרמי"-
	ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב לפי סוג הדלק, צריכתו ליחידת זמן וערך ההיסק התחתון שלו;

	"העסק" -
	עסק שפרטיו מופיעים בתנאים אלה;

	"זיהום קרקע" - 
	שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם היתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, כזיהום קרקע;

	"חומר חלקיקי" -
	חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז,  לרבות בצורת אבק, עשן, או תרסיס;

	"חומר מזהם" - 


	חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה אליה מפנה חוברת זו; http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=index_pirsumim%5El201&enZone=pirsum_veHotsaa_laor&enVersion=0&

	"חומר מסוכן" -
	כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993;

	"לוח רינגלמן זעיר"
	לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שהתפרסם במסגרת מסמך 8333 של ה-Bureau of Mines של ארה"ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד להגנת  הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו; 

	"מאצרה" -
	אמצעי קיבול העשוי משטח אטום מוקף דפנות, האטומים  לחלחול החומר המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם לסביבה, לרבות אמצעי קיבול נייד;

	"מזהם אוויר" - 
	חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום- 

(1) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;
(2) לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;

	"מחליף יונים"-
	מיתקן או מיתקנים להחלפת יונים, על גבי שרף;

	"מטר קוב תקני" או "מק"ת" -
	מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש; טמפרטורה K273.15; לחץ KPa101.3;

	"מיתקן קדם טיפול" -
	מיתקן, על מרכיביו השונים, לרבות כל אמצעי, או תהליך טיפול, שבו מטופלים שפכי המפעל או התמלחות לפני סילוקם ממנו לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים, כולל מיתקן לטיפול בבוצה; 

	"מסוף מוסדר" - 
	מתקן הזרמה לים, בעל היתר הזרמה או הטלה לים בתוקף, שניתן על פי כל דין;

	"מעבדה מוסמכת"- 
	מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה;

	"משטחי התפעול" -
	כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע שפכים או תמלחות או שעליהם עלולים להיווצר תשטיפים, שפך דלקים, שמנים וחומרים מסוכנים לרבות המשטחים בעסק שבהם מתקיימת פעילות תעשייתית לרבות ייצור, תחזוקה, אחסון, פריקה  וטעינה,  מיתקן קדם הטיפול, מפריד דלק/שמן;

	"מתקן גיבוי לייצור אנרגיה "
	מתקן ייצור אנרגיה המשמש לגיבוי בעת  תקלה, חירום או תחזוקה, הפועל לא יותר מ- 500 שעות בשנה והכולל מד שעות פעילות אוטומטי שיופעל בכל זמן הפעלת מתקן ייצור אנרגיה; 

	"מתקן ייצור אנרגיה"
	יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת דלק, לרבות באמצעות ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי המותקן הכולל אינו עולה על 50 מגוואט, ובלבד שהן מצויות בסמיכות אחת לשנייה ובבעלות משותפת; 

	"מתקן לטיפול בגז פליטה" -
	מיתקן המשמש לטיפול במזהם אוויר בגז הפליטה, במטרה להפחית את פליטתו לסביבה, לרבות מסנן, משקע וסולקן;

	"נגר עילי מזוהם" -
	לרבות כל אחד מאלה:

1. משקעים שבאו במגע עם מזהמים במשטחי תפעול לאחר תקופת עצירת גשמים של חודש ומעלה; 

2. משקעים  שבאו במגע עם קרקע מזוהמת; 

3. נגר עילי שריכוז ה- TOC בהם עולה על 20 מ"ג/ליטר; 

	"נגר עילי נקי" -  
	משקעים שלא באו במגע עם מזהמים במשטחי התפעול ו/או עם קרקע מזוהמת;

	"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" -
	"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 2002" המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה על עדכוניו מעת לעת; http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/chimney_emission_regulation.pdf .

	"נותן האישור" - 
	עובד מדינה או עובד ציבור שהוסמך על ידי השר להגנת הסביבה כנותן האישור לפי סעיף 6(א) לחוק רישוי  עסקים, תשכ"ח - 1968;

	"ספי הדיווח" - 
	ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה המפורסמת בכתובת הבאה: www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf  ולעניין TPH, סף הדיווח הינו 100 ליטר;

	"סקר היסטורי" -
	זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר, לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי חומר מזהם קרקע בו נעשה שימוש בהווה ובעבר, והגורמים האפשריים לזיהום, על פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצ"אות ותיעוד אחר, על פי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=karka_nohal&enZone=karka_nohal

	"סקר קרקע" -

	ביצוע סדרת פעולות בשלבים בידי דוגם קרקע / דוגם גז קרקע מוסמך, שמטרתן לאתר ולתחם את הזיהום, לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד , כמפורט להלן: 

(1) תכנון הבדיקות – הכנת תוכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים, שמטרתה לזהות קיומו של חומר מזהם בקרקע, ובמים ובגז הקרקע, כמותו וריכוזו וכן בדיקת היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור; 
(2)  ביצוע הדיגומים- ביצוע דיגום לפי תוכנית שאושרה על ידי נותן האישור; 
(3) דו"ח ממצאים- הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, אפשרויות השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול בזיהום;
"דוגם קרקע / גז קרקע מוסמך" - מי שעוסק בביצוע דיגומי קרקע/גז קרקע וניתוחם, לפי העניין, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
1. הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997;
2. מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד לעניין זה;

	"ערכי פליטה" -
	ריכוז או כמות מרביים, של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים שפליטתם מותרת ממקור פליטה כפי שנקבע בתנאים אלה או על פי כל הוראות כל דין; 

	"פליטה לא מוקדית" -
	פליטת מזהם אוויר ממקור שאינו ארובה; 

	"פסולת חומר מסוכן" -
	כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990; 

	"קרקע מזוהמת" -
	קרקע שמצוי בה חומר מזהם הגורם לכך שהיא מהווה סכנה לבריאות הציבור או לסביבה;


	"קרקע" -
	תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע;

	"שפכים סניטריים" - 
	שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים (לרבות: מכיורים, ממקלחות ומאסלות ) של העסק והמוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של העסק; 

	"שפכים תעשייתיים" -
	 שפכים שמקורם מפעילות העסק, לרבות תשטיפים ונגר עילי מזוהם למעט שפכים סניטריים;

	"שפכים" -
	פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף והמוצקים מומסים, לרבות שפכים סניטריים, תעשייתיים ותמלחות;

	"תמלחות" -
	לרבות כל אחד מאלה:
1. שפכים שמקורם  בריענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה
2. שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת; 
3. שפכים המכילים מזהמים בריכוזים החורגים מן הערכים מפורטים בתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג- 2003  ובהתאם לאמור בהן;

ריענון - תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך מחליף יונים, לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;

	"תשטיפים" -
	נוזלים לרבות נגר עילי, שבאו במגע עם משטחי תפעול או עם שפכים, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, בוצה ופסולת או שנבעו מהם;


2. כללי
1. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) כגון: מוסך, תחנת תדלוק, שטיפת רכבים, מסגריה וכדומה, יחולו עליהם התנאים הספציפיים לעסקים מסוגם והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.  בכל מקרה של סתירה, התנאים הספציפיים - גוברים.
2. בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.
3. כל פעילות העסק לרבות אחסון קבוע או זמני, פריקה וטעינה תתבצע בשטח העסק על גבי משטחי תפעול בלבד אשר יהיו מנוקזים אל אחת ממערכות האיסוף, לפי העניין.
4. אופן אחסון
4.1. חומרים מסוכנים יאוחסנו על פי האמור בפרק חומרים מסוכנים.
4.2. חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק.
4.3. חומרים נדיפים, לרבות  חומצות וחומרי ניקוי, יאוחסנו במכלים שישמרו סגורים בכל עת, פרט לזמני מילוי או ריקון למניעת התנדפות לאוויר.
4.4. מלח מוצק יאוחסן באריזות תקינות וסגורות על גבי משטחי תפעול מקורים באופן שימנע את פיזורו לסביבה.
5. יומן אירועים סביבתיים:
5.1. בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים  (להלן - "היומן").
5.2. ביומן ירשמו כל האירועים האלה:
5.2.1. תקלות באמצעים למניעת מפגעים סביבתיים (לרבות במתקני טיפול בשפכים, מתקני הובלה ופינוי של שפכים, מתקני טיפול בפליטות לאוויר).
5.2.2. פליטת מזהם אוויר ומטרדי  ריח.
5.2.3. הזרמת שפכים למערכת הביוב הציבורית באיכויות החורגות מהנדרש בתנאים אלה.
5.3. הרישומים  ביומן יכללו את הפרטים הבאים לפחות:
5.3.1. תאריך ושעת גילוי האירוע;
5.3.2. מהות האירוע ותיאורו המפורט, לרבות מיקומו בעסק;
5.3.3. האמצעים שננקטו לטיפול באירוע;
5.3.4. תאריך ושעת סיום האירוע;
5.3.5. חתימת בעל העסק.
5.4. רישומי היומן ישמרו בעסק 3 שנים לפחות ויעמדו לעיון או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.
6. על פי דרישת נותן האישור, יעביר בעל העסק פרטים ומידע בדבר חומרים שנפלטו, נשפכו, סולקו או הושלכו לסביבה מתוך העסק או עקב פעילותו העסקית של העסק, בתוך פרק הזמן שיקבע.
7. במקרה של סגירה או העתקת העסק, על בעל העסק לבצע את כל אלה:
7.1. לדווח על ההחלטה בדבר סגירת העסק או העתקתו לנותן האישור בכתב  עם קבלת ההחלטה תוך ציון לוח הזמנים לביצוע.
7.2. להגיש לאישור נותן האישור רשימת חומרים המיועדים לפינוי מהעסק, לרבות חומרים מסוכנים, שמנים, דלקים, שפכים, אריזות ומיכלי אחסון. יש לפרט כמויות חומרים, יעדי סילוק מתוכננים, לו"ז מתוכנן לביצוע.
7.3. פינוי החומרים והמיכלים משטח העסק יבוצע בהתאם להוראות נותן האישור. בעל העסק ישמור אסמכתאות על פינוי החומרים והמכלים.
8. בעל העסק ידווח לנותן האישור, 3 חודשים מראש לפחות, על כל שינוי מתוכנן בעסק לרבות: שינוי  בחומרים המאוחסנים וכמויותיהם העלולים להשפיע על הסביבה או על העמידה בערכים המוזכרים בתנאי רישיון העסק.
3. שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, נגר עילי נקי ונגר עילי מזוהם
1. בעסק יהיו מערכות איסוף נפרדות:
1.1. לשפכים סניטריים;
1.2. לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם;
1.3. לתמלחות;
1.4. לנגר עילי נקי.
2. בעסק יהיו משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות אלה:
2.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;
2.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה;
2.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים כמפורט בסעיף 1.2 לפרק זה;
2.4. משטחי התפעול יהיו מקורים על פי דרישת נותן האישור.
3. שפכים סניטריים
3.1. שפכים סניטריים יסולקו למערכת הביוב הציבורית;
3.2. לא קיימת מערכת ביוב ציבורית –  יפונו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי  מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיהור שפכים מאושר על פי כל דין; פינוי זה יהיה בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת נותן האישור;
3.3. במקרה של פינוי שפכים סניטריים על ידי מוביל שפכים ישמור בעל העסק בעסק קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים,  לתקופה של  שלוש שנים  לפחות,  ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
4. שפכים תעשייתיים, תשטיפים  ונגר עילי מזוהם
4.1. שפכים תעשייתיים, נגר עילי מזוהם ותשטיפים יטופלו ויסולקו באופן הבא:
4.1.1. למערכת הביוב הציבורית ישירות או לאחר שעברו טיפול במתקן קדם טיפול ובלבד שריכוזי המזהמים שבהם עומדים בערכים המופיעים בטבלה שבנספח מספר 1 בתנאים אלו; לעניין זה, נקודת הדיגום לבדיקת עמידה בערכים המופיעים בנספח מספר 1 הינה כמפורט בסעיף 10.5.
4.1.2. למיכל איסוף שפכים אטום וממנו למיתקן לטיפול בשפכים מחוץ לשטח העסק המאושר על פי כל דין לקליטת סוג השפכים המפונים, בכפוף לאישור מראש בכתב מאת נותן האישור. מיכל איסוף שפכים תת קרקעי  יצוייד באמצעים למניעת גלישת שפכים לסביבה;
4.2. בהתאם ליעדי סילוק הקולחין והבוצה ובהתאם לתרומת העסק לכלל השפכים המגיעים למתקן טיפול בשפכים, או בנסיבות אחרות שימצאו מוצדקות, ידרש בעל העסק, לפי החלטת נותן האישור, לעמוד בערכים שונים עבור הפרמטרים המופיעים בטבלה בנספח מספר 1.
4.3. בעל העסק לא ימהל במים או בשפכים, את השפכים התעשייתיים,  התשטיפים,  נגר עילי מזוהם והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.
5. תמלחות
5.1. בעל העסק יאגור ויאסוף תמלחות במיכל ייעודי, המוצב בתוך מאצרה אטומה בנפח 110% מהמיכל. מי גשם שהצטברו במאצרה יבדקו טרם פינויים לקביעת יעד סילוק מתאים המאושר על פי כל דין.
5.2. בעל העסק יפנה את  התמלחות שנוצרות כתוצאה מפעילות העסק ולפי האמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח- 1998 (להלן - "תקנות איסור הזרמת תמלחת").
5.3. פינוי תמלחות ייעשה  באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
5.3.1. בהזרמה או בהטלה לים:
1. על פי היתר הזרמה או הטלה לים תקף ובהתאם לתנאיו.
2. תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או תמלחות מזון, על פי אישור בכתב, לפינוי תמלחות למסוף ימי, ובהתאם לתנאיו, שנתן נציג אגף שפכי תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכל בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה כעדכונו מזמן לזמן.
5.3.2. למיתקן טיפול בתמלחות המאושר על פי כל דין.
5.3.3. לבריכת אידוי או בריכת אגירה לתמלחות בהתאם להוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים)( בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז 1997 בכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מהממונה על תקנות אלו.
6. מלח מוצק
6.1. מלח מוצק יפונה מהעסק באמצעות הזרמה או הטלה לים ובלבד שנעשה לפי היתר הזרמה/ הטלה לים בר תוקף שניתן לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח- 1988 ובהתאם לתנאיו . אין לפנות מלח מוצק לאתרי סילוק פסולת מוצקה.
6.2. בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד הסילוק למשך שלוש שנים לפחות ויעמידם לעיון או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
6.3. רישום ודיווח על צריכת מלח
6.3.1. קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק יישמרו במשרדי העסק למשך שלוש שנים לפחות ויוצגו ו/או ימסרו לנותן האישור, לפי דרישתו.
6.3.2. בעל העסק יגיש לנותן האישור אישור מאת רואה חשבון על צריכת המלח השנתית של העסק על פי דרישתו.
7. נגר עילי נקי
7.1. בעל העסק יפעל למניעת זיהום נגר עילי נקי.
7.2. נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית, ובהעדר אפשרות להתחברות למערכת ניקוז ציבורית, ינוקז למערכת הניקוז הטבעית.
8. מתקני קדם טיפול בשפכים תעשייתיים
8.1. המתקנים יתוכננו בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר (BAT) לצורך עמידה בערכים המצוינים בטבלה שבנספח 1 למסמך תנאים אלה.
8.2. המתקנים והצנרת יסומנו באופן בולט לעין בהתאם ל:

8.2.1. סוג השפכים.
8.2.2. כיווני זרימה.
8.3. מתקן קדם טיפול יהיה תקין בכל עת, יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן.
8.4. בעל העסק יתקין ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים מכל דיגום, שקיבולתו ככמות ספיקת הקולחים, במשך שעתיים או 10 מטרים מעוקבים, לפי הקטן יותר, ואשר לא יפחת מחמש מאות ליטר. בעל העסק יכול שלא להתקין מכל דיגום אם קיים פתח או ברז דיגום המאפשר לקיחת דגימה מייצגת של השפכים.
8.5. קבלות בגין תחזוקה שוטפת של מיתקן קדם טיפול, ישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.
8.6. על פי דרישת נותן האישור בעל העסק יכין ויגיש לנותן האישור תוכנית פעולה למניעת זיהום הסביבה משפכי העסק במקרה של תחזוקה ובמקרה של תקלה במתקן קדם טיפול בשפכים, או תקלה בהעברת השפכים למערכת הביוב הציבורית.
8.7. בוצה ממתקן הקדם טיפול תיאסף במיכל איסוף ייעודי ותפונה בהתאם לסוג הבוצה ועל פי הוראות כל דין.
8.8. פינוי בוצה שאין מניעה על פי הוראות כל דין להעבירה לאתר סילוק פסולת מורשה יעשה לאחר מיצוק הבוצה לריכוז של 25% מוצקים לפחות.
8.9. קבלות חתומות על הובלת בוצה ממתקן הקדם טיפול וקליטתה ביעד הסילוק ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.
9. ניטור רציף – 
9.1. במכבסות בהן צריכת המים עולה על 50,00 קוב בשנה , יותקנו ויופעלו ביציאה ממיתקן קדם טיפול המדים הבאים:
9.1.1. מד ספיקה
9.1.2. מד מוליכות

9.2. המדים השונים יהיו בעלי רשמים דיגטלים או סרטים ניידים, על פי דרישת נותן האישור ובהתאם להנחיותיו.
9.3. תוצאות המדידות ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו והנחיותיו, לרבות באמצעות מדיה אלקטרונית.
9.4. בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת, יתוחזקו ויופעלו על פי הוראות היצרן.
9.5. קבלות על תחזוקה וכיולים של המדים ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על פי דרישתו.
10. דיגום
"דיגום חטף"– דיגום אקראי (Grab Sampling) על פי ספר שיטות סטנדרטיות; 

"ספר שיטות סטנדרטיות" –המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכת ובהוצאת American Public Health Association, American Water Works  Association, Water Environment Federation, שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית על שם ד"ר זימן במשרד הבריאות, ירושלים, באגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים ובאגף שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, קריית הממשלה תל אביב, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה.

10.1. בעל העסק יבצע דיגום חטף של שפכי העסק בהתאם לדרישת נותן האישור ועל פי הנחיותיו בדבר: פרמטרים ומועד הדיגום.  
10.2. הבדיקות בשפכים יתבצעו על פי ספר שיטות סטנדרטיות או בשיטה אחרת שאושרה מראש ובכתב על ידי נותן האישור.
10.3. הדיגום יבוצע על ידי דוגם שפכים מוסמך והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים.
10.4. תוצאות הדיגום ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו במדיה אלקטרונית בפורמט כפי שיפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה – שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות.
10.5. הדיגום יבוצע כמפורט להלן:
10.5.1. כאשר העסק מחובר למערכת הביוב הציבורית הדיגום יבוצע באחת מהנקודות הבאות:
1. במקרים בהם קיימים מתקני קדם טיפול - בנקודות היציאה מהם.
2. במקרים בהם לא קיימים מתקני קדם טיפול- לפני נקודת חיבור זרם השפכים התעשייתים  עם שפכים סניטרים או זרם אחר.
10.5.2. תדירות הדיגום בנקודות אלו תהיה עפ"י המפורט בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א- 2011 . במידה וכללים אלו אינם חלים על העסק או שלא קיימת הנחיה בכללים לגבי סוג העסק האמור תדירות הדיגום תהיה כמפורט להלן: 
1. בצריכת מים מעל 200,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשבועיים;
2. בצריכה בין 100,000-200,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודש;
3. בצריכה בין 50,000-100,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לחודשיים;
4. בצריכת מים בין 25,000-50,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשלושה חודשים;
5. בצריכת מים מתחת ל- 25,000 מ"ק לשנה, תדירות הדיגום תהיה אחת לשישה חודשים;
10.5.3. כאשר העסק אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית הדיגום יבוצע במיכל איסוף השפכים. תדירות הדיגום תהיה אחת ל- 6 חודשים או בתדירות אחרת כפי שיקבע נותן האישור.
10.5.4. במקרים מסולקים שפכים ו/או קולחים לנחל ו/או לים מהעסק, או במקרים בהם איכות השפכים עלולה לגרום לסכנה לאדם ו/או לסביבה, ידרש בעל העסק, לפי החלטת נותן נותן האישור לבצע דיגום בתדירות שונה  מהמפורט בסעיף 10.5.2.
10.6. בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, לפי סעיף זה, שבוצעו על ידי הרשות המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001, או כל גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין תדירות ופרמטרים.
4. מניעת זיהום קרקע
1. בעל העסק לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה כאמור;  לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם לקרקע, לרבות אחסונו אם נעשה שלא על פי כל דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. ואולם, לא יראו את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע: 
2.1 הדברה בתכשיר הדברה הרשום לפי כל דין, המבוצעת בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר;

2.2 דישון קרקע, ובלבד שאם חלות על דישון כאמור הוראות לפי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;
2.3 פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו לפי חוק המים;
2.4 שימוש במים שסופקו לפי הוראות חוק המים, ובלבד שאם חלות על שימוש כאמור הוראות לפי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;
2. בעל העסק יאחסן ויוליך חומר מזהם במתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול ועמידים לחומר המזהם ובאופן בו תימנע כל דליפה וזיהום קרקע.
3. בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע ובכלל זה ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה, ובכלל זה:
4.1 התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות;
4.2 שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם;
4.3 הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.
4. בעל העסק יחזיק בשטח העסק במקום נגיש ומסומן, ומוכן לשימוש בכל עת, ציוד ספיגה ושאיבה המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע ומיכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.
5. בעל העסק יתחזק שוחות תת- קרקעיות כך שיהיו אטומות לחלחול הנוזלים המאוחסנים העלולים להתנקז אליהן ויבשות בכל עת.
6. תשתיות על-קרקעיות המכילות חומר מזהם קרקע
7.1 בעל העסק יציב מיכלים וכלי אצירה המכילים חומר מזהם במאצרה העומדת בדרישות הבאות:
7.1.1 אטומה לחלחול של חומר מזהם המאוחסן בה.
7.1.2 קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה.
7.1.3 במידה ולמאצרה פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון יזום בהתאם לסעיף 7.2.
7.1.4 פתח מילוי המיכל יותקן בתחומי המאצרה.
7.1.5 קירות המאצרה יהיו בעלי חוזק מכני מספק בכדי להכיל את תכולת  המכל הגדול ביותר המאוחסן בה.
7.1.6 כשהיא ריקה, נקייה ותקינה בכל עת.
7.2 בעל העסק ירוקן את תכולת המאצרה לפי המפורט להלן:
7.2.1 שפך של החומר המאוחסן במאצרה ישאב וייאסף במיכלים אטומים לחומר האגור בהם.  
7.2.2 השפך יועבר בהתאם לתכונותיו הכימיות ליעד מתאים המאושר על פי כל דין.   
7.2.3 מי גשם שהצטברו במאצרה יבדקו טרם פינויים לקביעת יעד סילוק מתאים, המאושר על פי כל דין.
7.3 בעל העסק יבצע בדיקה חודשית בהתאם לנוהל שיכין שמטרתו לוודא את תקינות מערכות האחסון או ההובלה ולוודא שלא נוצר או עלול להיווצר זיהום קרקע מהם. בעל העסק יתעד את ביצוע הבדיקה החודשית, ישמור את התיעוד למשך שלוש שנים לפחות ויציגו יחד עם הנוהל, לנותן האישור על פי דרישתו 
7.4 בעל העסק ידווח על ממצאים המעידים על אי תקינות מערכות האחסון או ההובלה או על קרקע החשודה כמזוהמת תוך שבוע לנותן האישור. לרבות דיווח על כל ממצאי בדיקות המכלים והצנרת עם קבלתם ממעבדה מוסמכת לנותן האישור.
8 פעולות לביצוע בעת אירוע שחרור חומר מזהם  -  אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע בין אם כתוצאה מתקלה, לרבות כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה ובין אם כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו, (בתנאים אלה – אירוע), יבצע בעל העסק פעולות מיידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו:

· הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום;

· איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע, לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם;  
9 דיווח על גילוי דליפה או זהום קרקע- 
9.1 התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כאמור בסעיף 8 גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד, במהלך יממה אחת ויותר, ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי (למרכז מידע טלפון *6911 ( ולא יאוחר מ- 24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.
9.2 בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום לרבות האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.
9.3 אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרור חומר מזהם, כאמור בסעיף 8, שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע  עלה על סך הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח שנתי, לא יאוחר מהראשון בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים הבאים:
9.3.1 מועדי האירועים כאמור; 
9.3.2 כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים; 
9.3.3 כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר.
10 בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי וסקר קרקע ו/או גז קרקע במקרים הבאים:
10.1 על פי דרישת נותן האישור;
10.2 העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה את סוג פעילותו, ובתנאי שבעסק נעשה שימוש בחומר מזהם, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו מכך ונותן האישור אישר זאת מראש ובכתב.  
11 תוכנית לשיקום קרקע מזוהמת - נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק לפי דרישת נותן האישור, תוכנית לשיקום הקרקע.  התוכנית תוכן ותוגש לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתוכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור, וישמור אסמכתאות המעידות על פינוי וקליטת החומרים שפונו.
12 זיהום מים לרבות מי ים
12.1 בעל העסק לא יגרום לזיהום מקור מים, וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מים או עלולה לגרום לזיהום מקור מים, במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן. לעניין פרק זה "מקור מים" כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, תשי"ט – 1959.
12.2 במקרה של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים או במקרה של זיהום מקור מים או ים הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית את נותן האישור ויפעל על פי הוראות כל דין.
5. איכות אוויר 
תנאים אלה ניתנים גם לפי סעיף 33 לחוק אוויר נקי.

בפרק זה:

"דלק"- חומר בעירה מסוג מזוט ע"פ ת"י 116 , סולר להסקה ע"פ ת"י 107 חלק 2, סולר לתחבורה ע"פ ת"י 107 חלק 1 ע"פ, גפ"מ ע"פ ת"י 1134 חלק 1 , גז טבעי, ביומסה או חומר בעירה אחר שאושר לשימוש ע"י נותן האישור;
1. הוראות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 והוראות אישיות שניתנו לפי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.
2. עשן שחור
2.1 לא יפלט עשן שחור בגוון מס' 1 בלוח רינגלמן זעיר או  גוון  כהה ממנו מארובות העסק במשך למעלה מ-5 דקות מצטברות בשעתיים;
2.2 נפלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה, משך זמן החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה. דיווח כאמור יימסר לנותן האישור בכתב תוך שבועיים ממועד החריגה.
3 בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום ולמניעת ופליטות לא מוקדיות של מזהמים וריחות משטח העסק לרבות משטחי אחסון, מערכות הולכה (כגון: צנרת, שסתומים, משאבות), פריקה וטעינה.
4 ריחות

4.1 בעל העסק יבטיח כי העסק לא יגרום בפעילותו לריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.
4.2 בעל העסק ינקוט בפעולות הנדרשות למניעה וצמצום פליטת ריחות, לרבות פעולות אלה:
4.2.1 העברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה וניטרול;
4.2.2 הגבלת השימוש בחומרי גלם בעלי ריח;
4.2.3 הגבלה וצמצום של פעילויות יוצרות ריח;
4.2.4 אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרים;
4.2.5 בקרת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח;
4.2.6 אופטימיזצית תנאי הביצוע של מערכות ההפחתה;
4.2.7 מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני היצור ומתקני הטיפול בפליטות.
4.3 בעל העסק יבצע סקר ריחות בהתאם לסוג מקור הריח במקרים של חשש לריח חזק או בלתי סביר, לדעת נותן האישור, לפי דרישתו ובהתאם להנחיותיו.
5 מתקני ייצור אנרגיה
5.1 גזי פליטה מתהליכי שרפת דלקים בעסק יאספו ויפלטו דרך ארובות בלבד, אלא אם אישר נותן האישור אחרת, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק.
5.2 לא יפלטו מזהמי אוויר בגז פליטה, הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, וממתקן גיבוי לייצור אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה הקבועים בטור ג' בטבלאות א'- ז' בנספח 2א' לפי ההספק התרמי המותקן וסוג הדלק של מתקן ייצור אנרגיה, הקבועים בטורים א' ו-ב' לצידם.    
5.3 לא יפעיל בעל עסק מתקן יצור אנרגיה  באמצעות חומר שאינו דלק כ, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור. 
5.4 אישר נותן האישור שימוש בדלק שהוא חומר בעירה אחר, לא יפלטו מזהמי אוויר בגז הפליטה הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה אשר יקבעו על ידי נותן האישור.
5.5 לא ישרוף בעל עסק דלק מסוג מזוט במתקן ייצור אנרגיה שהספקו התרמי המותקן קטן מ- 1 מגוואט תרמי, למעט אם קיבל אישור נותן האישור, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק.
5.6 בעל העסק יעביר לנותן האישור לפי דרישתו אנליזה של הדלק הנמצא בשימוש במתקן ייצור אנרגיה. לדלקים תקניים האנליזה תתבצע בהתאם לשיטות הבדיקה  ודרישות האיכות המופיעות בתקן.
5.7 בעל העסק יתקין ויפעיל על מתקני גיבוי לייצור אנרגיה  התקן לרישום שעות הפעלת המתקן. ההתקן יחובר לרשם, נתוני הרישום ישמרו לתקופה של 3 שנים ויוצגו על פי דרישת נותן האישור.
5.8 קביעת גובה ארובה
5.8.1 גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה  יקבע לפי סעיף 5.5.3 ל- TA-Luft 2002, ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'.
5.8.2 לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף  5.5.3 ל- TA-Luft 2002 - בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף 5.5.3 ל TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מקבלת תנאים אלה.
5.8.3 על אף האמור בסעיף 19.8.1, רשאי בעל העסק להפעיל מתקן ייצור אנרגיה  המחובר ארובה שאינה עומדת בדרישות הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:

5.8.3.1 הדלק המשמש להפעלת מתקן לייצור אנרגיה הוא סולר או גז .
5.8.3.2 קיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב.
5.9 ניטור ודיגום
בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות לקביעת ריכוז מזהמי אוויר בארובות מתקני יצור אנרגיה בעסק בתדירות המפורטת להלן:
5.9.1 בעל העסק יערוך דיגום תקופתי לקביעת ריכוז מזהמי אוויר בארובות מתקני ייצור אנרגיה בעסק בתדירות המפורטת להלן:
5.9.1.1 אחת לשנתיים- כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין  1 ל- 10 מגוואט תרמי.
5.9.1.2 אחת לשנה-  כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין 10 ל- 50 מגוואט תרמי.
5.9.1.3 תדירות אחרת – על פי דרישת נותן האישור, אם אישר שימוש בדלק שהוא  חומר בעירה אחר או אם קיים לדעתו חשש לגרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
5.9.1.4 דיגום בארובות מתקן גיבוי לייצור אנרגיה תעשה על פי דרישת נותן האישור.
5.9.2 נותן האישור רשאי לפטור בעל מתקן ייצור אנרגיה מדיגום של אחד או יותר מהמזהמים כמפורט בנספח (1) או להוריד תדירות דיגום, לאחר קבלת בקשה בכתב, וזאת בהסתמך על תוצאות דגימה שהראתה כי פליטת המזהמים נמוכה באופן משמעותי מערכי הפליטה המרביים.
5.9.3 הבדיקות יבוצעו על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה.
5.9.4 לצורך חישוב הריכוז יש להשתמש בנפח חמצן בגזי הפליטה באחוזים הבאים: 11% למתקנים השורפים דלק מוצק לרבות ביומסה, 3% למתקנים השורפים מזוט , סולר וגז.
5.10 מתקן לייצור אנרגיה יעבוד בתנאי שריפה מיטביים בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה המופעל בעסק בכל עת.
5.11 נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה שהוא דוד קיטור, תהיה ותעשה לפי הוראות תקנות 2 ו- 3 לתקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק),  התשס"ד – 2004.
6 טיפול בתקלות
6.1 אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ובכלל זה השבתת מתקני יצור או מתקני יצור אנרגיה.
6.2 במקרה של תקלה במתקני יצור, מתקן ייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה,  הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר,  ידווח בעל העסק באופן מידי לנותן האישור על התקלה.
6.3 סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, לפי העניין.
6.4 במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בתוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.
7 רישום ודיווח
7.1 בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה בתוך 30 יום ממועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא:
7.1.1 במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום ע"י בעל העסק.
7.1.2 בטופס דיווח ממוחשב בהתאם להנחיות נותן האישור.
7.2 בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים:
7.2.1 תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה;
7.2.2 תוצאות ניטור רציף גולמיות לא מנורמלות, חישוב ריכוז ממוצעים החצי שעתיים והיומיים, וחישוב קצבי פליטה ממוצעים שעתיים ויומיים;
7.2.3 תוצאות כיול תקופתי ובדיקת אמינות הכיול של מערכות הניטור הרציף, הדיגום והאנליזה, וכן מועדי הכיול והבדיקות האמורות;
7.2.4 כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוגו וערך ההיסק התחתון שלו;
7.2.5 רישום של שעות הפעלת מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות במתקן גיבוי לייצור אנרגיה;
7.2.6 מועדי מעבר משריפת סוג דלק אחד לשריפת סוג דלק אחר; 
7.2.7 תיאור תקלות, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד לתיקונן;
7.3 בעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדוחות במשך שלוש שנים לפחות, ויאפשר לנותן האישור לעיין ברישומים ועל פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם.   
6. חומרים מסוכנים
1. בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים, לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים לפי כל דין.
2. האמור בתנאים אלה לא יגרע מהתנאים בהיתר הרעלים שנתנו לעסק. במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים- גוברות הוראות היתר הרעלים.
3. בעל העסק יבטיח כי שינוע חומר מסוכן אל העסק וממנו יעשה על ידי מוביל מורשה על פי הוראות כל דין.  
4. בעל העסק יחזיק לכל החומרים המסוכנים בעסק גליונות בטיחות (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) מעודכנים, המכילים מידע לגבי החומר המסוכן, תכונותיו , השפעותיו סיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם. לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח -1998.
5. תשתיות
5.1. אתרי אחסון חומרים מסוכנים יהיו סגורים ונעולים באופן שתותר כניסת אנשים מורשים בלבד.
5.2. רצפת אתרי האחסון והשימוש תצופה בחומר איטום מתאים למניעת חלחול החומרים המצויים במקום.
5.3. חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן יסומנו וישולטו. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט חומר מסוכן יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. היה ומאוחסנים בעמדה מסוימת מספר חומרים מסוכנים, ניתן לשלט את העמדה בשלט משותף. במקרה זה, יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.
5.4. בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העלולים להגיב ביניהם, לרבות פסולת חומר מסוכן, בהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וגיליונות הבטיחות. כאשר חומרים מאותה קבוצת סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה לרבות התלקחות, התנדפות גז ואדים, יש לאחסנם בנפרד (כך שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנים עצמם ובין שפך אפשרי של חומרים אלה).
5.5. חומר מסוכן נוזלי יאוחסן במיכל המוצב במאצרה. על המאצרה לעמוד בדרישות לפי המפורט ב- פרק ה (מניעת זיהום קרקע).
6. פסולת חומר מסוכן
6.1. בעל העסק יקים עמדה ייעודית לאחסון פסולת חומר מסוכן, לרבות: חומרי ספיגה ששמשו לטיפול בשפך, בוצות ופחם פעיל, חומרי גלם מסוכנים מקולקלים או שפג תוקפם ואריזות ריקות עם שאריות חומר מסוכן. האחסון בעמדת הפסולת המסוכנת יהיה תוך הקפדה על כללי אחסון בטיחותי כולל הפרדה בין חומרים העלולים להגיב ביניהם.
6.2. בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן לאתר הפסולת הרעילה או ליעד אחר באישור מראש ובהתאם להוראות כל דין.
6.3. כל פינוי של פסולת חומר מסוכן יעשה באמצעות מוביל פסולת חומר מסוכן מורשה על פי כל דין.
6.4. בעל העסק ישמור למשך 3 שנים לפחות מסמכים אלה:
6.4.1. העתקים של כל "אישורי המנהל" לפינוי פסולת חומר מסוכן שנוצרה בעסק.
6.4.2. העתקים של "טפסי מלווה" -של פסולת חומר מסוכן שהועברה לטיפול, המלווה את הפסולת עם צאתה ועליה חתומים המשלח, המוביל, תחנת מעבר (אם עברה שם) וקולט הפסולת ביעד הסופי.
6.5. בעל העסק ינהל רישום של פסולת חומרים מסוכנים המפונה מהעסק ביומן שיכלול פרטים אלה:
6.5.1.  סווג הפסולת על פי:

· קטלוג הפסולות האירופאי בתרגומו לעברית כפי שמפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה.
· מאפייני סיכון, קוד הטיפול וקוד על פי אמנת באזל;
6.5.2. הכמות שפונתה;
6.5.3. תאריך הפינוי;
6.5.4. מהות הטיפול ושם יעד הפינוי;
6.5.5. מספר הקבלה של המפנה;
6.5.6. מספר טופס מלווה לפסולת חומר מסוכן.
6.6. בעל העסק יעמיד לעיון או ימסור את המסמכים המפורטים בסעיף 6.5 בפרק זה לנותן האישור או מי מטעמו לפי פורמט שייקבע על ידי נותן האישור, באמצעי אלקטרוני או בפקסימיליה או בדואר רגיל/רשום, הכל לפי דרישתו.
7. הערכות לחירום
7.1. בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי לרבות כפפות, מגפים, משקפי מגן ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש העסק. בעל העסק יתחזק את כל הציוד האמור במצב תקין בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת, ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק.
7.2. בעל העסק יכין נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:
7.2.1. תרשים העסק כולל מיפוי אזורי אחסון החומרים המסוכנים, אזורי התפעול, כניסות ויציאות;
7.2.2. תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);
7.2.3. מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;
7.2.4. רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;
7.2.5. רשימת רצפטורים ציבוריים קרובים לרבות, מבני ציבור, מגורים, מוסדות חינוך, ודרכי ההתקשרות עמם;
7.2.6. רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;
7.2.7. פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.
7.3. בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, ובכל מקרה אחת לשנה. בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרגל אותו אחת לשנה לפחות ויפעל על פי הנוהל בעת אירוע חומרים מסוכנים. תאריך העדכון האחרון ירשם על גבי העמוד הראשון של הנוהל.
7.4. נוהל החירום יוחזק בשער העסק ובמשרדיו.
7.5. בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי ולא יאוחר מ- 15 דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בטלפון:   08-9253321  או *6911. (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).
7. פסולת 
1. בעל העסק יאחסן פסולת בעסק במיכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.
2. בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק על פי כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים. 

3. בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מיחזור, אתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר לפסולת, המורשים על פי כל דין.
4. בעל העסק לא יבצע שריפת פסולת בתחום העסק או מחוצה לו, שלא במיתקן ייעודי לשריפת פסולת המאושר על פי כל דין.  
8. אסבסט
בפרק זה "החוק"-  חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א- 2011.
1. בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים. 
2. בעל העסק לא ימכור, לא יסחור ולא ימסור לאחר אסבסט ו/או פסולת אסבסט.
3. אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי - בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק, לרבות:

3.1 יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ויטמינו לא יאוחר מתאריך 4.8.2021;

3.2 יערוך באמצעות מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן תעשייתי (דוד, צנרת וכדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו ) שיש בו בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת 1990;
3.3 יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט ויעדכן את הרישום והסימון מעת לעת.

3.4 ידווח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק .

3.5 יבצע כל פעולה נדרשת אחרת למניעת מפגע אסבסט, ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין האסבסט לאוויר באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאויר. 

4. בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין , ללא שברים וסדקים. 
5. בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
6. נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק בתוך 3 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:

6.1 לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים; 
6.2 להסרת האסבסט ולסילוקו לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט ובהתאם לתנאי ההיתר.
7. בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק וישמור העתק בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט, ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. בעל העסק ישמור את המסמכים האמורים בעסק למשך תקופה של 3 שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.

8. בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון : 9253321 - 08 או 6911* ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.
9. מזיקים
1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.
2. במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, בעל העסק ינקוט באמצעים לסילוק בתי הגידול ובפעולות להדברת מזיקים.
3. פעולות הדברה באמצעות תכשירי הדברה יבוצעו על ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975. 
4. העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד - 1994.
10. רעש

1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990.
2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992. 
נספח 1- ריכוז מזהמים למערכת הביוב
	הערות
	ריכוז מרבי של מזהמים  

(מיליגרם/ ליטר)
	המזהם

	
	40
	דטרגנטים רכים (אניונים)

	
	1
	דטרגנטים קשים (נוניונים)

	
	1000
	כלל מוצקים מרחפים 

	נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב".
	1
	סולפידים

	נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג 2003
	430 או ריכוז העולה על 200 מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים
	כלורידים

	נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג 2003
	230 או ריכוז העולה על 130מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים
	נתרן

	נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג 2003
	1.5
	בורון

	נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב.
	500
	סולפאטים

	נותן האישור רשאי להתיר ערכי הגבה החורגים מהמפורט, על פי האמור בתקנה 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה) התשס"ד 2003 
	10-6


	ערך הגבה (pH)

	בעל העסק רשאי  להזרים ערך אחר אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מנותן האישור לאחר שהוכיח כי:

(1)   השפכים פריקים ביולוגית ויחס COD/ BOD  בהם קטן מ- 4 וריכוז ה- VSS בהם גדול מ- 70% מריכוז ה- TSS; ו- 

(2) השפכים ניתנים לטיפול במט"ש.
	2000
	צריכת חמצן כימית (COD)*

	
	נמוך מ- 4 COD/BOD<4 
	יחס  COD / BOD

	
	ריכוז VSS  גדול מ- 70% מריכוז ה- TSS
	יחס   TSS/ VSS


נספח 2א' 
ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר
טבלה (א): דו תחמוצת גופרית
	טור ג'
	טור ב'
	טור א'

	ערכי פליטה (במ"ג/מק"ת)
	סוג הדלק
	הספק תרמי מותקן

(מגוואט תרמי)

	200
	ביומסה
	מוצק
	50 P < ≥ 1

	170
	סולר
	נוזל
	

	1700 - עד ליום 31.12.2016
850 - החל מיום  1.1.2017  
	מזוט
	
	

	35
	
	גז
	


טבלה (ב): תחמוצות חנקן (מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן)
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן - P
(מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה

(מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 10 


	מוצק
	ביומסה
	400

	
	נוזל
	סולר
	250

	
	
	מזוט
	700- עד ליום 31.12.2016
350- החל מיום  1.1.2017

	
	גז
	
	200

	10 P < ≥ 5
	מוצק
	ביומסה
	500

	
	נוזל
	סולר
	350

	
	
	מזוט          
        
	 700- עד ליום 31.12.2016

 350 - החל מיום 1.1.2017

	
	גז
	
	200

	5 P < ≥ 1
	מוצק
	ביומסה
	500

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	700  

	
	גז
	
	200


טבלה (ג): חומר חלקיקי 
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה(מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1
	
	
	

	
	נוזל
	סולר
	10

	
	
	מזוט
	100- עד ליום 31.12.2016

50- החל מיום 1.1.2017

	
	גז
	
	5

	50 P < ≥ 5
	מוצק
	ביומסה
	20

	5 P < ≥ 1
	
	
	50


טבלה (ד): חד תחמוצת הפחמן 
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1
	מוצק
	ביומסה
	150*

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	80

	
	גז
	
	50


* למתקני ייצור אנרגיה בעלי הספק תרמי מותקן של עד 2.5 מגוואט תרמי התקן תקף רק בעבודה בעומס מרבי
טבלה (ה): אמוניה
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1*
	מוצק
	ביומסה
	30

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	

	
	גז
	
	


*מתקן ייצור אנרגיה שהותקן בו מיתקן לטיפול בגז פליטה מתחמוצת חנקן תוך שימוש באמוניה או באוריאה. 

	טבלה (ו): חומרים אורגנים טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1*
	מוצק 
	ביומסה
	10


 * יוצג כסך כל פחמן.

טבלה (ז): דיאוקסינים ופוראנים
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (ננוגרם/מק"ת)

	50 P < ≥ 1
	דלק
	ביומסה
	0.1


נספח 2 ב'
חישוב הספק תרמי מותקן:

חישוב הספק תרמי מותקן של מתקן ייצור אנרגיה יערך באמצעות הנוסחא הבאה:

שטח הסקה (מ2) * 30 * 744 =  הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)

   

    1,000,000

נתונים לצורך שימוש בנוסחא: :

· מ2 (שטח הסקה ) = לתפוקה של 30-35 ק"ג קיטור 

· 1 ק"ג דלק שווה ערך  12 ק"ג קיטור

· 1ק"ג קיטור = 640 קילוקלריות 

· 1Kw/h  =  860 קילוקלריות

· 1 ק"ג קיטור = 744w/h
· צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה) = תפוקת קיטור * 0.833.
· צריכת דלק שעתית (שעה/1) = צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה)  *0.98.

1

