מפרט אחיד –פרק הגנת הסביבה עבור פריט 4.6 ו - מזון ומרכיביו-

ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת יצור שאינה עולה על 5 טון ליום;

ייצורו, עיבודו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום;

| - הגדרות |  |
| --- | --- |
| "אירוע חומרים מסוכנים" - | התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה; |
| "אתר לסילוק פסולת" - | מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, באמצעות הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי, והמורשה לפי כל דין; |
| "אתר פסולת רעילה" - | המפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ופסולת חומרים מסוכנים שבנאות חובב; |
| "בוצה" - | תוצר לוואי של תהליכי טיפול בשפכים ,תשטיפים ותמלחות, לרבות משקעים המצטברים במיכלי ייצור, אחסון ובקווי ייצור והולכה; |
| "בעל העסק" - | לרבות כל אחד מאלה: - בעל העסק; - המחזיק בעסק; - בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי העניין; - האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק; |
| "גז פליטה" - | גז המשתחרר לאוויר לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם; |
| "דוגם מוסמך" - | דוגם שהוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות, לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997 (להלן – "הרשות להסמכת מעבדות"), ובהתאם לתקן ISO 17025; |
| "היתר הזרמה לים" - | היתר הזרמה או היתר הטלה לים כמשמעותם לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988; |
| "הספק תרמי"- | ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב לפי סוג הדלק, צריכתו ליחידת זמן וערך ההיסק התחתון שלו; |
| "הספק תרמי מותקן"- | ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב לפי הנוסחא שבנספח 2 ב. ולפי הוראות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי; |
| "העסק" - | עסק שפרטיו מופיעים בתנאים אלה; |
| "זיהום קרקע" - | שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, כזיהום קרקע; |
| "חומר מזהם קרקע" - | חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה אליה מפנה חוברת זו; (להלן – חוברת ערכי הסף); |
| "חומר חלקיקי" - | חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז, לרבות בצורת אבק, עשן, או תרסיס; |
| "חומר מסוכן" - | כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג 1993 ( להלן- חוק החומרים המסוכנים); |
| "לוח רינגלמן זעיר"- | לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שהתפרסם במסגרת מסמך 8333 של ה-Bureau of Mines של ארה"ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד להגנת הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו; |
| "מאצרה "- | אמצעי קיבול העשוי משטח אטום מוקף דפנות, האטומים לחלחול החומר המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם לסביבה, לרבות אמצעי קיבול נייד; |
| "מזהם אוויר" - | חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום- - לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח; - לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות; |
| "מחליף יונים"- | מיתקן או מיתקנים להחלפת יונים , על גבי שרף. |
| " מזיקים"- | כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו–2016; |
| "מתקן לטיפול בגז פליטה" - | מיתקן המשמש לטיפול במזהם אוויר בגז הפליטה, במטרה להפחית את פליטתו לסביבה, לרבות מסנן, משקע וסולקן; |
| "מיתקן קדם טיפול" - | מיתקן, על מרכיביו השונים, לרבות כל אמצעי, או תהליך טיפול, שבו מטופלים שפכי העסק או התמלחות לפני סילוקם ממנו לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים, כולל מיתקן לטיפול בבוצה, מפריד שמן או דלק ומפריד שמנים ושומנים; |
| "מתקן ייצור אנרגיה" | יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת דלק, לרבות באמצעות ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי המותקן הכולל אינו עולה על 50 מגוואט, ובלבד שהן מצויות בסמיכות אחת לשנייה ובבעלות משותפת; |
| "מעבדה מוסמכת"- | מעבדה שיש בידה הסמכה תקפה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה; |
| "מטר קוב תקני" או "מק"ת" - | מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש; טמפרטורה K273.15; לחץ KPa101.3; |
| "משטחי התפעול" - | כל אלה: - המשטחים בהם מתקיימת פעילות תעשייתית, ובכלל זאת ייצור, תחזוקה, אחסון, פריקה וטעינה, מיתקן קדם טיפול ומפריד שמן או דלק ; - המשטחים עליהם עלולים להיווצר או שאליהם עלולים להגיע שפכים, תמלחות, תשטיפים, שפך דלקים, שמנים או חומרים מסוכנים; |
| "נגר עילי מזוהם" - | לרבות כל אחד מאלה: - מי גשמים שבאו במגע עם מזהמים במשטחי תפעול לאחר תקופת עצירת גשמים של חודש ומעלה; - מי גשמים שבאו במגע עם קרקע מזוהמת; - נגר עילי שריכוז ה- TOC בו עולה על 20 מ"ג/ליטר; - נגר עילי שריכוז השמן המינרלי בו עולה על 10 מ"ג/ליטר ו/או 5 מ"ג/ליטר בממוצע של שלוש בדיקות אחרונות; |
| "נגר עילי נקי" - | מי גשמים שלא באו במגע עם מזהמים במשטחי התפעול או עם קרקע מזוהמת; |
| "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" - | "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 2002" המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, בנוסחו המעודכן מעת לעת; |
| "נותן האישור" - | עובד מדינה או עובד ציבור שהוסמך על ידי השר להגנת הסביבה כנותן האישור לפי סעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968; |
| "ספי הדיווח" - | - לעניין TPH, סף הדיווח הינו 100 ליטר - לעניין כל חומר וערך אחר - ספי הדיווח הקבועים ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה |
| "סקר היסטורי" - | זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר, לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי חומר מזהם קרקע בו נעשה שימוש בהווה ובעבר, והגורמים האפשריים לזיהום, על פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצ"אות ותיעוד אחר, על פי ההנחיות לביצוע סקר היסטורי המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; |
| "סקר קרקע" - | ביצוע סדרת פעולות בשלבים, שמטרתן לאתר ולתחם את הזיהום, לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד , כמפורט להלן: - תכנון הבדיקות – הכנת תוכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים, שמטרתה לזהות קיומו של חומר מזהם בקרקע, ובמים ובגז הקרקע, כמותו וריכוזו וכן בדיקת היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור; - ביצוע הדיגומים- ביצוע דיגום לפי תוכנית שאושרה על ידי נותן האישור; - דו"ח ממצאים- הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, אפשרויות השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול בזיהום; |
| "ערכי פליטה לאוויר" - | ריכוז או כמות מרביים, של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים שפליטתם מותרת ממקור פליטה כפי שנקבע בתנאים אלה או על פי הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 ( להלן- חוק אוויר נקי); |
| "פסולת חומר מסוכן" - | כהגדרת "פסולת" בתקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים; |
| "פסולת מעורבת" - | פסולת מוצקה המכילה מרכיבים פריקים ביולוגית ושאינם פריקים ביולוגית מעורבים כגון שאריות מזון ואריזות; |
| "קרקע מזוהמת" - | קרקע שמצוי בה חומר מזהם החורג מערכי הסף לקרקעות, וקיים חשש כי בשל הימצאות החומר המזהם היא עלולה לסכן את בריאות הציבור או הסביבה; |
| "שפכים" - | פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף והמוצקים מומסים, לרבות שפכים סניטריים, תעשייתיים ותמלחות; |
| "שפכים סניטריים"- | שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים (לרבות: מכיורים, ממקלחות ומאסלות ) של העסק; |
| "שפכים תעשייתיים" - | שפכים שמקורם מפעילות העסק, לרבות תשטיפים ונגר עילי מזוהם למעט שפכים סניטריים; |
| "תמלחות" - | כל אחד מאלה: - שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה; לעניין זה, "ריענון" - תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך מחליף יונים, לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו; - שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת; - שפכים המכילים ריכוזי כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון החורגים מהריכוזים המצוינים בתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג- 2003 ובהתאם לאמור בהן; |
| "תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים" - | תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990; |
| "תשטיפים" - | נוזלים, לרבות נגר עילי, שבאו במגע עם משטחי תפעול או עם שפכים, חומר מסוכן, דלק, שמן, קרקע מזוהמת, בוצה או פסולת או שנבעו מהם; |
| "TA Luft 2002" - | תרגומו לאנגלית של מסמך ההנחיות הטכניות לשמירה על איכות אוויר (TA Luft) מה- 24 ביולי 2002, של המיניסטריון הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה, בהתאם לסעיף 48 של החוק הפדראלי לבקרת מזהמי אוויר שפורסם ב-14 למאי 1990, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; |

- תנאים מוקדמים למתן אישור המשרד להגנת הסביבה לרישיון עסק לפי סעיף 7(א) לחוק

על בעל העסק לקיים את הדרישות הבאות, כתנאי למתן האישור לרישיון עסק או היתר זמני:

  - בעל העסק יגיש לנותן האישור עם הגשת הבקשה לרישיון עסק או להיתר זמני את המידע הסביבתי העדכני, הנחוץ לבדיקת הבקשה על פי המפורט במסמך "מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני" המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. מידע זה נדרש בנוסף למסמכים הנדרשים לפי חוק רישוי עסקים.

  - בעסק יותקנו מערכות איסוף וניקוז נפרדות:

    - לשפכים סניטריים;

    - לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם;

    - לתמלחות;

    - לנגר עילי נקי.

  - על אף האמור בסעיף 2.2 , בעסקים קיימים ,בהם לא ניתן להפריד מבחינה תשתיתית את אחד או יותר מהזרמים ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור, בעל העסק יהיה פטור מהתקנת אחת או יותר ממערכות האיסוף הנפרדות המפורטות בו.

  - בעסק יותקנו משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן:

    - אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;

    - מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה;

    - מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים;

    - מקורים על פי דרישת נותן האישור.

  - בעסק יותקנו תעלות ניקוז המנקזות את משטחי התפעול למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים . תעלות הניקוז יהיו אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם.

  - בעסק בו מתקיימת אחת מהפעילויות הבאות : כל תהליך ממנו עלולים להיפלט חלקיקים, תהליכי קלייה לרבות, קפה, דגנים ופיצוחים, תהליכי טיגון,תהליכי יצור  שמנים או שומנים ממקור צמחי, הפעלת דודי שמן או דודי קיטור בעל העסק יתקין ארובות בעסק כמפורט להלן:

    - גובה הארובות של מתקני ייצור או ייצור אנרגיה בעסק יהיה בהתאם לתהליכי היצור הקיימים או מתוכננים בעסק וכמפורט להלן:

      - גובה הארובות יקבע לפי סעיף 5.5 ל- TA-Luft 2002, ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'.

      - גובה הארובות יהיה 10 מטר לפחות מעל לקרקע, הארובה תבלוט 3 מטר לפחות מעל קו גובה גג העסק ומעל גגות סמוכים, כל עוד גובה הארובה לא יעלה על פי שניים מגובה מבנה העסק.

    - לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף 5.5 ל- TA-Luft 2002 - בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף 5.5.3 ל TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מביצוע דיגום אויר בארובה.

  - על אף האמור בסעיף 2.6.1 לעיל, רשאי בעל העסק להתקין ארובה שאינה עומדת בדרישות סעיף זה ובלבד שהוא קיבל את אישור נותן האישור מראש ובכתב והוא פועל על פי תנאיו.

- כללי

  - במקרה שקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) כגון: מוסך, תחנת תדלוק, שטיפת רכבים, מסגריה וכדומה, יחולו עליהם התנאים הספציפיים לעסקים מסוגם והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.  בכל מקרה של סתירה, התנאים הספציפיים – גוברים.

  - בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.

  - בעל העסק ינקוט בטכניקה המיטבית הזמינה לצורך מניעת והפחתת פליטות והעברות של מזהמים לסביבה ולצורך עמידה בתנאי רישיון זה.

  - כל פעילות העסק לרבות אחסון קבוע או זמני, פריקה וטעינה תתבצע בשטח העסק על גבי משטחי תפעול בלבד אשר יהיו מנוקזים אל אחת ממערכות האיסוף, לפי העניין.

  - אופן אחסון

    - חומרים מסוכנים יאוחסנו על פי האמור בפרק חומרים מסוכנים.

    - חומרים נדיפים, כגון חומרי ניקוי, יאוחסנו במכלים שישמרו סגורים בכל עת, כך שתימנע ככל האפשר התנדפות לאוויר, פרט לזמני מילוי או ריקון.

    - קמחים יאוחסנו באריזות תקינות וסגורות, בתאים ייעודיים סגורים או בממגורות בלבד, באופן שימנע פיזורם בסביבה.

    - שמני מאכל ושומנים יאוחסנו באריזות תקינות וסגורות ובמכלי אחסון, על גבי מאצרות תקניות. שמני מאכל ושומנים משומשים ייאספו וייקלטו במיכל ייעודי .

    - מלח מוצק ((NaCl יאוחסן באריזות תקינות וסגורות על גבי משטחי תפעול מקורים באופן שימנע את פיזורו לסביבה.

    - בעל העסק יאחסן כלי קיבול המכילים חומרים מזהמי קרקע, במאצרות, העומדות בכל אלה:

      - המאצרה תהיה תקינה, אטומה, ללא סדקים, ריקה, ועמידה כימית ומכאנית לחומרים המאוחסנים בה, באופן שימנע לחלוטין פליטה לסביבה;

      - נפח המאצרה הפנוי לקליטת חומרים מזהמים יהיה שווה לפחות ל- 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה; ובאופן שיבטיח שהחומרים המאוחסנים בכלי הקיבול לא יגיבו ביניהם בעת דליפה

      - קירות המאצרה יהיו בעלי חוזק מכני מספק בכדי להכיל את תכולת  החומרים המאוחסנים כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה;

      - פתח הניקוז של המאצרה יהיה סגור בכל עת למעט בעת ריקון יזום;

      - פתחי הריקון והמילוי של כלי הקיבול המצויים בתוך המאצרה יהיו בכל עת בתוך שטח המאצרה;

      - מאצרה תהיה בנויה באופן שימנע פליטת חומרים מזהמי קרקע לקרקע , בין היתר בהתחשב בגובה כלי הקיבול הנמצאים בתוכם.

  - ריקון מאצרות- בעל העסק ירוקן את תחולת המאצרה בכל עת, לרבות במקרים המפורטים להלן:

    - שפך של החומר המאוחסן במאצרה יישאב מידית וייאסף במכלים אטומים ועמידים כימית לחומר הנאסף, ויפונה לפי כל דין.

    - מי גשם שהצטברו במאצרה יישאבו ייאספו במכלים ויפונו, בהתאם לנוהל איסוף מי גשמים שיכין בעל העסק ויפעל על פיו.

  - יומן אירועים סביבתיים:

    - בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים  (להלן - "היומן").

    - ביומן ירשמו כל האירועים המפורטים להלן:

      - תקלות באמצעים למניעת מפגעים סביבתיים (לרבות במתקני טיפול בשפכים, מתקני הובלה ופינוי של שפכים, מתקני טיפול בפליטות לאוויר).

      - פליטת מזהם אוויר ומטרדי  ריח.

      - הזרמת שפכים למערכת הביוב הציבורית באיכויות החורגות מהנדרש על פי דין ובתנאים אלה.

    - בעל העסק יכלול  ביומן האירועים את הפרטים הבאים לפחות:

      - תאריך ושעת גילוי האירוע או התלונה או התקלה או החריגה;

      - מהות האירוע או נושא התלונה ותיאורו המפורט כולל מיקומו;

      - האמצעים שננקטו לטיפול באירוע;

      - תאריך ושעת סיום האירוע / תקלה / חריגה;

      - חתימת איש הקשר.

    - רישומי היומן ישמרו בעסק 3 שנים לפחות ויעמדו לעיון או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.

  - בעל העסק ידווח לנותן האישור, 3 חודשים מראש לפחות, על כל שינוי מתוכנן בעסק לרבות: שינוי בתשתיות העסק, שינוי בחומרים המאוחסנים וכמויותיהם העלולים להשפיע על הסביבה או על העמידה בערכים המפורטים בתנאים אלה.

- שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, נגר עילי נקי ונגר עילי מזוהם

  - בעסק יופעלו, באופן שלא ייגרמו מפגעים סביבתיים, מערכות איסוף וניקוז נפרדות:

    - לשפכים סניטריים;

    - לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם;

    - לתמלחות;

    - לנגר עילי נקי.

  - על אף האמור בסעיף 4.1 , בעסקים קיימים  ,בהם לא ניתן להפריד מבחינה תשתיתית את אחד או יותר מהזרמים ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור, בעל העסק יהיה פטור מהתקנת אחת או יותר ממערכות האיסוף הנפרדות המפורטות בו.

  - בעסק יהיו משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות אלה:

    - אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;

    - מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של שפכים ותשטיפים לסביבה;

    - מנוקזים למערכת האיסוף וניקוז לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם כמפורט בסעיף 4.1.2 לפרק זה;

    - מקורים על פי דרישת נותן האישור.

  - תעלות הניקוז בעסק יהיו אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם.

  - שפכים סניטריים

    - שפכים סניטריים יפונו באחת מהדרכים הבאות:

      - בהזרמה למערכת הביוב הציבורית;

      - במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית –  ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי  מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין;

      - בדרך אחרת בכפוף לאישור מראש בכתב מאת נותן האישור.

    - במקרה של פינוי שפכים סניטריים על ידי מוביל שפכים ישמור בעל העסק בשטח העסק קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול שפכים כאמור בסעיף 4.5.1.2  לתקופה של  שלוש שנים  לפחות,  ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.

  - שפכים תעשייתיים, תשטיפים  ונגר עילי מזוהם

    - שפכים תעשייתיים, נגר עילי מזוהם ותשטיפים יטופלו ויסולקו באופן הבא:

      - למערכת הביוב הציבורית - ישירות או לאחר שעברו טיפול במתקן קדם טיפול -ובלבד שריכוזי המזהמים שבהם עומדים בערכים המופיעים בטבלה שבנספח מספר 1 בתנאים אלו, או בערכים אחרים שהורה לו נותן האישור עליהם בכתב; לעניין זה, נקודת הדיגום לבדיקת עמידה בערכים המופיעים בנספח מספר 1 הינה כמפורט בסעיף 4.12.5.

      - למיכל איסוף שפכים אטום וממנו למיתקן טיפול שפכים המאושר על פי כל דין לקליטת סוג השפכים המפונים, באמצעות מוביל שפכים מורשה לפי דין, בכפוף לאישור מראש בכתב מאת נותן האישור. מיכל איסוף שפכים תת קרקעי  יצויד באמצעים למניעת גלישת שפכים לסביבה; במקרה של פינוי השפכים התעשייתיים , התשטיפים או הנגר העילי המזוהם על ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק קבלות על הפינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.

      - לבריכת אידוי או לבריכת אגירה לשפכים בהתאם להוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים)( בריכות אידוי ואגירה) , התשנ"ז 1997 ( להלן- תקנות בריכות אידוי ואגירה), ובכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מהממונה כהגדרתו  בתקנות אלה;

      - פסולת חומרים מסוכנים תטופל ותסולק בהתאם לאמור בפרק חומרים מסוכנים במסמך תנאים זה.

      - פתרון אחר באישור מראש ובכתב מנותן האישור.

    - בהתאם ליעדי סילוק הקולחין והבוצה ובהתאם לתרומת העסק לכלל השפכים המגיעים למתקן טיפול בשפכים, או בנסיבות אחרות שימצאו מוצדקות, יידרש בעל העסק, לפי החלטת נותן האישור, לעמוד בערכים שונים עבור הפרמטרים המופיעים בטבלה בנספח מספר 1.

    - בעל העסק לא ימהל, את השפכים התעשייתיים,  התשטיפים, נגר עילי מזוהם והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, במים או בשפכים ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.

    - בעל העסק יתקין מסננים ושבכות באזורי ניקוז השפכים התעשייתיים למניעת זליגת חומר גלם ומוצקים שונים לשפכים.

  - מלח מוצק ותמלחות

    - בעל העסק יאגור ויאסוף מלח מוצק ותמלחות במיכל ייעודי, המוצב בתוך מאצרה העומדת בדרישות סעיף 3.5.6 למסמך תנאים זה. המאצרות יפונו בהתאם לאמור בסעיף 3.6 למסמך תנאים זה.

    - בעל העסק יפנה תמלחות שנוצרות כתוצאה מפעילות העסק באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

      - בהזרמה או בהטלה לים אם התקיים אחד מאלה:

        - על פי היתר הזרמה לים תקף ובהתאם לתנאיו.

        - תמלחות נקיות שמקורן בריענון שרפים או תמלחות מזון, על פי אישור מראש בכתבלפינוי תמלחות למסוף ימי בעל היתר הזרמה לים תקף, ובהתאם לתנאיו, שנתן נציג אגף שפכי תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכל בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה על עדכונו מעת לעת.

      - למיתקן טיפול בתמלחות המאושר על פי כל דין.

      - לאתר לסילוק פסולת מסוכנת על פי כל דין.

      - לבריכת אידוי או בריכת אגירה לתמלחות בהתאם להוראות תקנות ובכפוף לקבלת אישור מראש בכתב מהממונה כהגדרתו בתקנות בריכות אידוי ואגירה.

    - אין לפנות מלח מוצק לאתרי סילוק פסולת מוצקה.

    - בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד הקולט למשך שלוש שנים לפחות ויעמידם לעיון או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.

    - בעל העסק ישמור קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק בשטח העסק למשך שלוש שנים לפחות ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו.

  - נגר עילי נקי

    - בעל העסק יפעל למניעת זיהום נגר עילי נקי.

    - נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית, ובהעדר אפשרות להתחברות למערכת ניקוז ציבורית, ינוקז למערכת הניקוז הטבעית באופן שלא יזוהם.

  - מתקני קדם טיפול בשפכים תעשייתיים ותמלחות ( למעט מפריד שמנים ושומנים)

    - מתקני קדם טיפול בשפכים יתוכננו ויבוצעו באופן שהשפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית בהתאם לסעיף 4.6.1.1 יעמדו בערכים המצוינים בטבלה שבנספח 1 למסמך תנאים אלה .

    - המתקנים והצנרת יסומנו באופן בולט לעין בהתאם לסוג השפכים וכיווני הזרימה.

    - מתקן קדם טיפול יהיה תקין בכל עת, יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן.

    - בעל העסק יתקין ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים מכל דיגום, שקיבולתו ככמות ספיקת הקולחים, במשך שעתיים או 10 מטרים מעוקבים, לפי הקטן יותר, ואשר לא יפחת מחמש מאות ליטר. בעל העסק רשאי שלא להתקין מכל דיגום אם קיים פתח או ברז דיגום המאפשר לקיחת דגימה מייצגת של השפכים.

    - קבלות בגין תחזוקה שוטפת של מיתקן קדם טיפול, ישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.

    - על פי דרישת נותן האישור בעל העסק יכין ויגיש לו תכנית פעולה למניעת זיהום הסביבה משפכי העסק במקרה של השבתת המתקן לצורך תחזוקה ובמקרה של תקלה במתקן קדם טיפול בשפכים, או תקלה בהעברת השפכים למערכת הביוב הציבורית.

    - בוצה ממתקן קדם טיפול תיאסף במיכל איסוף ייעודי ותפונה באמצעות מוביל מורשה לפי דין ליעד מתאים לסוג הבוצה ועל פי הוראות תקנות המים ( מניעת זיהום מים)( שימוש בבוצה וסילוקה ), התשס"ד- 2004 ( להלן- תקנות הבוצה).

    - קבלות חתומות על פינוי והובלת בוצה ממתקן קדם טיפול וקליטתה ביעד הטיפול, יישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.

  - מפריד שמנים ושומנים

    - נפח מפריד השמנים ושומנים יהיה על פי הוראות היצרן בהתבסס על ספיקות המים הנוצרות בעסק.

    - מפריד השמנים ושומנים יתוחזק על פי הוראות היצרן. תדירות הפינוי תהיה על פי הוראות היצרן ובכל מקרה לא תפחת מאחת לשישה חודשים. בעל העסק יהיה רשאי לבצע פינוי בתדירות אחרת בכפוף לאישור מראש ובכתב מנותן האישור.

    - תכולת מפריד השמנים ושומנים תפונה באמצעות מוביל מורשה לפי דין ייעודי למטרה זו   למתקן טיפול ומחזור ייעודי המורשה לפי דין.

    - העתקים של תעודות משלוח תכולת מפריד השמנים ושומנים ותעודות קבלה חתומות על ידי יעד הפינוי, יישמרו במשרדי העסק למשך שלוש שנים לפחות, ויוצגו או ימסרו לנותן האישור, לפי דרישתו.

    - במוצא מפריד השמנים ושומנים יהיה פתח דיגום שיאפשר דיגום השפכים בצורה נוחה. פתח הדיגום יהיה מכוסה במכסה קל ונוח להרמה.

    - בעסק בו הותקן מפריד שמנים ושומנים ישתמש בעל העסק בחומרי ניקוי הגורמים לפירוק מהיר ולא יעשה שימוש בחומרי ניקוי היוצרים אמולסיות עם שמנים או שומנים.

  - ניטור רציף

    - בעסק בו הותקנה מערכת לנטרול ערך ההגבה בעל העסק יתקין ויפעיל מד ערך הגבה ביציאה ממתקן קדם טיפול.

    - על פי דרישת נותן האישור ובהתאם להנחיותיו בעל העסק יתקין מדי ניטור רציף נוספים.

    - מדי הניטור השונים בעסק יהיו בעלי רשמים דיגיטליים או סרטים ניידים, על פי דרישת נותן האישור ובהתאם להנחיותיו.

    - תוצאות המדידות ישמרו בעסק למשך תקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו והנחיותיו, לרבות באמצעות מדיה אלקטרונית.

    - בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת, יתוחזקו ויופעלו על פי הוראות היצרן.

    - קבלות על תחזוקה וכיול של מדי הניטור ישמרו בעסק למשך תקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על פי דרישתו.

    - בעל העסק יהיה פטור מהתקנת מדים לניטור רציף לאחר שקיבל אישור לכך מאת נותן האישור, אם שוכנע שאין צורך בכך בשל אופי פעילות העסק, איכות וכמות השפכים המיוצרת בו.  (

  - דיגום

"דיגום חטף"– דיגום אקראי (Grab Sampling) על פי ספר שיטות סטנדרטיות;

"ספר שיטות סטנדרטיות" –המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכת ובהוצאת American Public Health Association, American Water Works  Association, Water Environment Federation, שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית על שם ד"ר זימן במשרד הבריאות, ירושלים, באגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים ובאגף שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, קריית הממשלה תל אביב, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה.

"דיגום מורכב יומי" - דיגום, פרופורציונלי לספיקת הקולחין, שפכים או תמלחות, המתבצע על ידי איסוף דגימות, בתדירות של אחת לשעה לפחות, במשך 24 שעות רצופות, כאשר כל דגימה נאספת לכלי מקורר נפרד, ואשר בסיומו מצורפות הדגימות לכלי איסוף מקורר יחיד או כאשר איסוף כל הדגימות נעשה לכלי מקורר אחד.

    - בעל העסק יבצע דיגום חטף או דיגום מורכב יומי של שפכי העסק בהתאם להנחיית נותן האישור.

    - הבדיקות בשפכים יתבצעו על פי ספר שיטות סטנדרטיות או בשיטה אחרת שאושרה מראש ובכתב על ידי נותן האישור.

    - הדיגום יבוצע על ידי דוגם שפכים מוסמך והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים.

    - תוצאות הדיגום ישמרו בעסק למשך תקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו ובהתאם להנחיותיו, לרבות במדיה אלקטרונית בפורמט כפי שיפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה – אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות.

    - הדיגום יבוצע כמפורט להלן:

      - כאשר העסק מחובר למערכת הביוב הציבורית הדיגום יבוצע באחת או יותר מהנקודות הבאות, בהתאם לפרמטר הנבדק, לזרמי השפכים הנוצרים בעסק ובאופן שישקף את כלל השפכים התעשייתיים הנוצרים בעסק:

        - במקרים בהם קיימים מתקני קדם טיפול - בכל אחת מנקודות היציאה מהם;

        - במקרים בהם לא קיימים מתקני קדם טיפול או במקרים בהם קיימים זרמים תעשייתיים אשר לא מחוברים למתקן קדם טיפול - לפני נקודת חיבור זרם השפכים התעשייתיים  עם שפכים סניטרים או זרם אחר;

    - במקרים חריגים, בהם לא ניתן להפריד מבחינה תשתיתית את הזרמים התעשייתיים מהזרמים הסניטריים, והתקבל לכך אישור בכתב מאת נותן האישור, ולא קיימים בהם מתקני קדם טיפול, רשאי בעל העסק להגיש בקשה כתובה ומנומקת לדיגום במקום אחר של נקודת הדיגום. הבקשה תוגש לנותן האישור. בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור כאמור, רשאי בעל העסק לדגום בנקודת דיגום אחרת מזו המפורטת בסעיף 4.12.5 , קרי בשוחת הביוב האחרונה בחצר העסק או לפני חיבור העסק למערכת הביוב הציבורית.

    - תדירות הדיגום בנקודות המפורטות בסעיף 4.12.5 ו- 4.12.6 תהיה אחת לשלושה חודשים;

    - במקרים בהם מצא לנכון נותן האישור לקבוע תדירות שונה מהמפורט בסעיף 12.7. 4; בין היתר בשל איכות השפכים העלולה לגרום לסכנה לאדם או לסביבה יבצע בעל העסק, על פי דרישת נותן האישור ובנוסף להוראות כל דין, דיגום בתדירות שקבע.

    - בעל עסק יבצע דיגום במיכל איסוף שפכים אם העסק אינו מחובר למערכת ביוב ציבורית. תדירות הדיגום תהיה אחת ל- 6 חודשים או בתדירות אחרת כפי שיקבע נותן האישור.

    - במקרים בהם מסולקים מהעסק שפכים או  קולחים לנחל, ואיכותם עלולה לגרום לסכנה לאדם או לסביבה, יבצע בעל העסק, על פי דרישת נותן האישור, ובנוסף להוראות כל דין, דיגום בתדירות כפי שיחליט נותן האישור.

    - בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, לפי סעיף זה, שבוצעו על ידי הרשות המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001, או כל גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין נקודת הדיגום, תדירות ופרמטרים.

- מניעת זיהום קרקעות

  - בעל העסק לא יסלק חומר מזהם קרקע, לקרקע, שלא על מנת לבצע בו שימוש ( כדוגמת דישון ),  לרבות אחסונו באופן שאינו מונע דליפת החומר המזהם קרקע.

  - בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע ובכלל זה ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה ובכלל זה:

    - התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות;

    - שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות  בחומר מזהם;

    - הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.

  - בעל העסק יחזיק בשטח העסק במקום נגיש ומסומן, ומוכן לשימוש בכל עת, ציוד ספיגה ושאיבה המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע ומיכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.

  - פעולות לביצוע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקע

    - אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע בין כתוצאה מתקלה, לרבות מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה ובין אם מסיבה שאינה בשליטתו, (בתנאים אלה – "אירוע"), יבצע בעל העסק פעולות מידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו:

      - הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום ועצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום;

      - איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע, לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם;

  - דיווח על גילוי דליפה או זהום קרקע

    - התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע (כאמור בסעיף  .5.4.1  גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח, במהלך יממה אחת ויותר, ידווח על כך באופן מיידי למוקד הסביבה של המשרד להגנת  הסביבה טלפון 6911* ולא יאוחר מ- 24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.

    - בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יועבר במדיה דיגיטלית למחוז המשרד הרלוונטי למרכז קרקעות מזוהמות ולאגף קרקעות מזוהמות. על בעל העסק חלה החובה לוודא קבלת הדיווח על ידי הנמענים- להלן קישור לפרטי קשר

    - הדיווח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום לרבות האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.

    - אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרור חומר מזהם, כאמור בסעיף 5.4 , שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע  עלה על סף הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח שנתי, לא יאוחר מהראשון בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים הבאים:

      - מועדי האירועים כאמור;

      - כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים;

      - כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר.

    - במקרים בהם התגלה זיהום קרקע או חשד לזיהום קרקע ידווח בעל העסק על כך תוך שבוע מגילוי מידע זה במדיה דיגיטלית למחוז המשרד הרלוונטי ולאגף קרקעות מזוהמות, על בעל העסק חלה החובה לוודא קבלת הדיווח על ידי הנמענים. להלן קישור לפרטי קשר.

  - בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי וסקר קרקע או גז קרקע לפי דרישת נותן האישור; ביצוע סקר קרקע כאמור יהיה על ידי מי שבידו הסמכה תקפה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997 או על ידי מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד לעניין זה;

  - תוכנית לשיקום קרקע מזוהמת – נמצא זיהום בקרקע, יכין ויגיש בעל העסק לפי דרישת נותן האישור, תכנית לשיקום הקרקע.  התוכנית תוכן ותוגש לפי הנחיות מקצועיות ואמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתוכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.

- איכות אוויר

תנאים אלה ניתנים גם לפי סעיף 33 לחוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 (להלן – חוק אוויר נקי).

  - בעל העסק ינקוט אמצעים שיבטיחו כי העסק לא יגרום בפעילותו לפליטת זיהום אוויר וריח לסביבה באופן הגורם לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות מכוחו.

  - לפי דרישת נותן האישור, בעל העסק יבצע סקר תהליכים ופליטות של מוקדי זיהום אוויר בעסק לפי מסמך "הנחיות לביצוע סקר תהליכים וסקר פליטות לאוויר", על עדכוניו מעת לעת המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ויגיש אותו לנותן האישור.

  - בעל העסק יעדכן את סקר תהליכים ופליטות לפחות חודש לפני ביצוע שינוי בהיקף או באופי פעילות העסק העשויים להשפיע על פליטת מזהמי אוויר;

  - בעל העסק יתקן או ישלים את סקר הפליטות שהכין, לפי דרישת נותן האישור.

  - גזי פליטה מתהליכי הייצור ותהליכי שרפת דלקים בעסק יאספו ויפלטו דרך ארובות בלבד, אלא אם אישר נותן האישור אחרת, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק.

  - גובה הארובות

    - גובה הארובות של מתקני ייצור או ייצור אנרגיה בעסק יהיה בהתאם לתהליכי היצור הקיימים או מתוכננים בעסק וכמפורט להלן:

      - גובה הארובות יקבע לפי סעיף 5.5 ל- TA-Luft 2002, ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'.

      - גובה הארובות יהיה 10 מטר לפחות מעל לקרקע, הארובה תבלוט 3 מטר לפחות מעל קו גובה גג העסק ומעל גגות סמוכים, כל עוד גובה הארובה לא יעלה על פי שניים מגובה מבנה העסק.

    - לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף 5.5 ל- TA-Luft 2002 - בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף 5.5.3 ל TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מביצוע דיגום אויר בארובה.

    - על אף האמור בסעיף 6.6.1 לעיל, רשאי בעל העסק להתקין ארובה שאינה עומדת בדרישות סעיף זה ובלבד שהוא קיבל את אישור נותן האישור מראש ובכתב והוא פועל על פי תנאיו.

  - ערכי פליטה בארובות מתהליכי הייצור

    - לא יפלטו לאוויר מארובות מתקני הייצור מזהמי אוויר המפורטים בטור א, בריכוז העולה על ערכי הפליטה המפורטים בטור ב כמפורט בטבלה  שלהלן:

טבלת ערכי פליטה

| טור | א' | ב' | ג' | ד' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | סוג המזהם וקבוצת סיווג כמפורט בסעיף 5.2 ב-T.A Luft 2002 | ריכוז (מ"ג\מק"ת) | קצב פליטה (ק"ג\שעה) | תחולה |
| 1. | חומר חלקיקי | 20 | 0.2 | כל התהליכים שמהם עלולים להיפלט חלקיקי |
| 2. | תחמוצות חנקן | 350 | 1.8 | תהליכי קלייה לרבות, קפה, דגנים, פיצוחים |
| 3. | סך כל החומרים האורגניים (TOC) | 50 | 0.5 |  |
| 4. | סה''כ חומרים אורגניים בקבוצת סיווג I | 20 | 0.1 | מטגנות |
| 5. | סה''כ חומרים אורגניים בקבוצת סיווג II | 100 | 0.5 |  |
| 6. | מימן גופריתי ( H2S) | 3 | 0.015 | יצור שמנים או שומנים ממקור צמחי |

    - על אף האמור בסעיף 6.7.1 , יחולו על העסק ערכי הפליטה לפי קצב פליטה כאמור בטור ג' בטבלת ערכי הפליטה ולא לפי ריכוז כאמור בטור ב', ובלבד שהתקיימו כל אלה:

      - בעל העסק הגיש בקשה בכתב ומראש לנותן האישור, והראה כי קצב הפליטה המרבי בארובות העסק אינו עולה על הערכים המפורטים בטור ג' בטבלת ערכי הפליטה;

      - נדרש בעל העסק לעמוד בערכי פליטה לחומר חלקיקי על פי הקצב ( 0.2  ק"ג\שעה), בכל מקרה לא יפלט חומר חלקיקי בריכוז העולה על 150 מ"ג/מק"ת;

      - נותן האישור אישר בכתב את הבקשה.

    - על אף האמור בסעיף 6.7.1  , רשאי בעל העסק לפלוט לאוויר חומרים אורגניים (TOC) ממתקנים שהיו קיימים בעת כניסתם לתוקף של תנאים אלה, בקצב של עד1.5 ק"ג/שעה, אם התקיימו כל אלה:

      - בעל העסק הגיש בקשה בכתב ומראש לנותן האישור, והראה כי קצב הפליטה השנתי של סה"כ החומרים האורגניים אינו עולה על 1.5 טון/לשנה;

      - נותן האישור אישר בכתב את הבקשה;

      - המתקן אינו עובד יותר מ- 8 שעות ביממה.

    - אופן החישוב לצורך עמידה בתנאים לפי פרק זה :

      - קצב הפליטה יחושב כסך כל קצבי הפליטה של פליטת מזהמי האוויר, מכל הארובות בעסק של מתקנים בהם מתבצע תהליך ייצור דומה.

      - בחישוב ריכוז מזהמי האוויר, לא יובא בחשבון האוויר המוזן לארובה במטרה לדלל או לקרר את גזי הפליטה.

  - ניטור ודיגום מזהמי אוויר בארובות מתקני ייצור

    - בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות בארובות מתקני יצור לקביעת ריכוז וקצב פליטה של מזהמי אוויר עבור כל מקורות הפליטה בעסק על פי דרישת נותן האישור.

    - הבדיקות יבוצעו על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, לרבות:

      - הגשת תכנית דיגום, לפני ביצוע, לאישור נותן האישור.

      - הודעה על מועד הדיגום 14 יום לפני ביצועו.

      - ביצוע הדיגום והאנליזה על ידי חברות דיגום ומעבדות העומדות בדרישות המשרד, ושהוסמכו על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז – 1997, כאמור בפרק 6 של נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה.

  - מתקני ייצור אנרגיה

    - בעל העסק יפעיל מתקנים לייצור אנרגיה בעסק באמצעות דלק מסוג גז או סולר בלבד.

    - מתקן לייצור אנרגיה יעבוד בתנאי שריפה מיטביים בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה המופעל בעסק בכל עת.

    - נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה שהוא דוד קיטור, תהיה ותעשה לפי הוראות תקנות 2 ו- 3 לתקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק),  התשס"ד – 2004.

  - ריחות

    - בעל העסק יבטיח כי העסק לא יגרום בפעילותו לריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.

    - בעל העסק ינקוט בפעולות הנדרשות למניעה וצמצום פליטת ריחות, לרבות באמצעות פעולות אלה:

      - העברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה ונטרול;

      - הגבלת השימוש בחומרי גלם בעלי ריח;

      - שימוש במערכות יניקה לצמצום פליטות לא מוקדיות;

      - אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרים;

      - בקרת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח;

      - אופטימיזציה של תנאי הביצוע של מערכות הפחתת ריחות לסביבה;

      - מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני היצור ומתקני הטיפול בפליטות.

    - בעל העסק יבצע ויגיש סקר ריחות בהתאם לסוג מקור הריח במקרים של חשש לריח חזק או בלתי סביר, לדעת נותן האישור, לפי דרישתו ובהתאם להנחיותיו.

  - עשן שחור

    - לא יפלט עשן שחור בגוון מס' 1 בלוח רינגלמן זעיר או  גוון  כהה ממנו מארובות העסק במשך למעלה מ-5 דקות מצטברות בשעתיים;

    - נפלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה, משך זמן החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה. דיווח כאמור יימסר לנותן האישור בכתב תוך שבועיים ממועד החריגה.

  - תחזוקה-

    - בעל העסק ינקוט בכל הפעולות הנחוצות לצמצום ולמניעת פליטות לא מוקדיות של מזהמים וריחות משטח העסק לרבות משטחי אחסון, מערכות טיפול בשפכים, מערכות הולכה (צנרת, שסתומים, משאבות) ופריקה וטעינה.

    - בעל העסק ישמור על ניקיונם של המשטחים והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע  פיזור פליטות מזהמי אוויר אל מחוץ לתחומי העסק.

    - בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה, הנוהל יוכן בהתאם להנחיות היצרן.

    - בעל העסק יתחזק את מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.

    - בעל העסק יבצע טיפול ותחזוקה למתקני טיפול בגזי פליטה, על ידי גורם המתמחה בתחום,  בהתאם להנחיות היצרן,  ולפחות אחת לשנה.

    - מתקני הייצור ואזורי אחסון יהיו באולמות סגורים.

    - אזורי פריקה וטעינה לחומרי גלם ומוצרים העלולים לגרום לפיזור חלקיקים וגרימת מפגעי ריח יהיו במתחמים סגורים.

    - ממגורות, מטחנות, נפות ומתקני שינוע יחוברו למערכת טיפול באוויר שתמנע פליטת חומר חלקיקי לסביבה בכל עת.

    - פליטות לאוויר מתנורי הקלייה (כולל אוויר המשמש לקירור), ממשאבות ואקום, מטחינה של קפה ומאחסון חומרים מוצקים בממגורות (Silo), ייאספו במקור היווצרותן. פליטות של חומרים בעלי ריח יופנו למתקן טיפול.

    - גזי הפליטה מתנורי הקלייה יסוחררו בחזרה אל תא הבעירה, כל עוד הסחרור אינו נוגד את ההיבטים הבטיחותיים.

  - טיפול בתקלות

    - אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ובכלל זה השבתת מתקני יצור או מתקני יצור אנרגיה.

    - במקרה של תקלה במתקני יצור, מתקן ייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה,  הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר,  ידווח בעל העסק באופן מידי לנותן האישור על התקלה.

    - סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, לפי העניין.

  - רישום ודיווח

    - בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה בתוך 30 יום ממועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא:

      - במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום ע"י בעל העסק.

      - בטופס דיווח ממוחשב בהתאם להנחיות נותן האישור.

    - בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים:

      - תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה;

      - כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוגו וערך ההיסק התחתון שלו;

      - רישום של שעות הפעלת מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות במתקן גיבוי לייצור אנרגיה;

      - מועדי מעבר משריפת סוג דלק אחד לשריפת סוג דלק אחר;

      - תיאור תקלות במערכת המשמשת למניעת פליטת מזהמי אויר מהעסק, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד לתיקונן;

    - בעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדוחות במשך שלוש שנים לפחות, ויאפשר לנותן האישור לעיין ברישומים ועל פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם.

    - בעל העסק יחזיק 'יומן תחזוקה ובדיקות' למתקני יצור ולמתקן הטיפול בגזי הפליטה, בו ישמור כל המסמכים הקשורים לבדיקות השונות, טיפולי תחזוקה, תקלות ותיקונים שנעשו במתקנים הנ"ל.

    - במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בתוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.

- חומרים מסוכנים

  - בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים, לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם כן הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים ותקנות החומרים המסוכנים ( סיווג ופטור), התשנ"ו- 1996.

  - על בעל היתר הרעלים לעמוד בכל דרישות היתר הרעלים וככל שאינו מחזיק בהיתר תקף יעמוד בדרישות המפורטות בפרק זה. אין לראות באמור בסעיף זה בכדי לפטור אותו מהחזקת היתר רעלים כדין.

  - האמור בתנאים אלה לא יגרע מהתנאים בהיתר הרעלים שנתנו לעסק. במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים- גוברות הוראות היתר הרעלים.

  - בעל העסק יקבל חומרים מסוכנים או ישנע חומר מסוכן מהעסק באמצעות מוביל מורשה על פי דין.

  - בעל העסק יחזיק לכל החומרים המסוכנים בעסק גליונות בטיחות (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) מעודכנים, המכילים מידע לגבי החומר המסוכן, תכונותיו , השפעותיו סיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם, לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח -1998.

  - תשתיות

    - אתרי אחסון חומרים מסוכנים יהיו סגורים ונעולים באופן שתותר כניסת אנשים שהורשו על ידי בעל העסק בלבד.

    - רצפת אתרי האחסון והשימוש תצופה בחומר איטום מתאים למניעת חלחול החומרים המצויים במקום.

    - בעל העסק יסמן וישלט כל חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט חומר מסוכן יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. היה ומאוחסנים בעמדה מסוימת מספר חומרים מסוכנים, ניתן לשלט את העמדה בשלט משותף. במקרה זה, יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.

    - בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העלולים להגיב ביניהם, לרבות פסולת חומר מסוכן, בהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וגיליונות הבטיחות. כאשר חומרים מאותה קבוצת סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה לרבות התלקחות, התנדפות גז ואדים, יש לאחסנם בנפרד באופן שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנים עצמם ובין שפך אפשרי של חומרים אלה.

    - בעל העסק לא יאחסן חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן נוזליים מעל חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן אבקתי או מוצק.

    - כלי קיבול המכילים חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים ( לרבות אריזות ריקות) לא יאוחסנו ביותר משתי קומות המונחות זו על גבי זו, אלא אם אישר נותן האישור אחרת, מראש ובכתב.

    - חומר מסוכן נוזלי יאוחסן במיכל המוצב במאצרה. על המאצרה לעמוד בדרישות לפי האמור בסעיף 3.5.6 במסמך תנאים זה. ריקון תכולת המאצרה יעשה בהתאם לאמור בסעיף 3.6 במסמך תנאים זה.

    - נוהלי אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים- בעל העסק יכין נהלים בכתב, ויפעל על פיהם בכל עת,  לפעולות הכרוכות באחסון ושימוש בכימיקלים, המתבססים על גיליונות הבטיחות.  הנהלים יתייחסו, בין היתר, לפעולות מונעות הנדרשות על ידי עובדי העסק למניעת סיכון סביבתי.

  - פסולת חומר מסוכן

    - בעל העסק יקים עמדה ייעודית לאחסון פסולת חומר מסוכן, לרבות: חומרי ספיגה ששמשו לטיפול בשפך, בוצות ופחם פעיל, חומרי גלם מסוכנים מקולקלים או שפג תוקפם ואריזות ריקות עם שאריות חומר מסוכן. האחסון בעמדת הפסולת המסוכנת יהיה תוך הקפדה על כללי אחסון בטיחותי כולל הפרדה בין חומרים העלולים להגיב ביניהם, בעמדת פסולת חומר מסוכן.

    - בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן לאתר הפסולת הרעילה או ליעד אחר מורשה אם ניתן לכך אישור מראש מאת המנהל כהגדרתו בתקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים.

    - פינוי של פסולת חומר מסוכן יעשה באמצעות מוביל פסולת חומר מסוכן מורשה על פי דין בלבד.

    - בעל העסק ישמור למשך 3 שנים לפחות מסמכים אלה:

      - העתקים של כל "אישורי המנהל" לפינוי פסולת חומר מסוכן שנוצרה בעסק.

      - העתקים של "טפסי מלווה" -של פסולת חומר מסוכן שפונתה מהעסק, המלווה את הפסולת עם צאתה ועליה חתומים המשלח, המוביל, תחנת מעבר (אם עברה שם) וקולט הפסולת ביעד הסופי.

    - בעל העסק ינהל רישום של פסולת חומר מסוכן המפונה מהעסק ביומן שיכלול פרטים אלה:

      - סווג הפסולת על פי:

        - רשימת הפסולות האירופאית בתרגומה לעברית כפי שמפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה.

        - מאפייני סיכון, קוד הטיפול וקוד על פי אמנת באזל;

      - הכמות שפונתה;

      - תאריך הפינוי;

      - מהות הטיפול ושם יעד הפינוי;

      - מספר הקבלה של המפנה;

      - מספר טופס מלווה לפסולת חומר מסוכן.

    - בעל העסק יעמיד לעיון או ימסור את המסמכים המפורטים בסעיף 7.7.5 בפרק זה לנותן האישור או מי מטעמו לפי פורמט שייקבע על ידי נותן האישור, באמצעי אלקטרוני או בפקסימיליה או בדואר רגיל/רשום, הכול לפי דרישתו.

  - הערכות לחירום

    - בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי לרבות כפפות, מגפים, משקפי מגן ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש העסק. בעל העסק יתחזק את כל הציוד האמור במצב תקין בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת, ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק.

    - בעל העסק יכין נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:

      - תרשים העסק כולל מיפוי אזורי אחסון החומרים המסוכנים, אזורי התפעול, כניסות ויציאות;

      - תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);

      - מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;

      - רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;

      - רשימת רצפטורים ציבוריים קרובים לרבות, מבני ציבור, מגורים, מוסדות חינוך, ודרכי ההתקשרות עמם;

      - רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;

      - פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.

    - בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, ובכל מקרה אחת לשנה. בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרגל אותו אחת לשנה לפחות ויפעל על פי הנוהל בעת אירוע חומרים מסוכנים. תאריך העדכון האחרון ירשם על גבי העמוד הראשון של הנוהל.

    - נוהל החירום יוחזק בשער העסק ובמשרדיו.

    - בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי ולא יאוחר מ- 15 דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בטלפון  6911* (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).

- עמדה לתדלוק עצמי של מלגזות בסולר

לעניין סעיף זה -

"עמדת תדלוק עצמי" - עמדת תדלוק העומדת בכל אלה:

- היא נייחת;

- משמשת לתדלוק עצמי וכפעילות נלווית לעסק;

- המיכלים המשמשים אותה עיליים;

- הדלק המאוחסן הינו מסוג סולר ותוספיו;

- קיבולת האחסון המקסימלית הכוללת הינה נפח של עד 2200 ליטר.

"צנרת" – קו להובלת דלק, לרבות צנרת ניפוק דלק וצנרת מילוי מכלים.

  - בעמדת תדלוק עצמי יבוצע תדלוק של מלגזות בלבד בסולר.

  - פעילות תדלוק המלגזות ומילוי מכלי הסולר יתבצעו בשטח העסק על גבי משטחי תדלוק לתדלוק עצמי של מלגזות בלבד.

  - משטחי תדלוק לתדלוק עצמי של מלגזות יעמדו בכל דרישות אלה:

    - יהיו אטומים ועמידים בפני סולר ותוספיו, לרבות החיבורים בין אבני השפה, תפרי ההתפשטות ואיי משאבות הדלק;

    - מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה;

    - ינוקזו באמצעות שיפועים לבור איסוף לתשטיפים.

  - בור איסוף לתשטיפים יעמוד בכל דרישות אלה:

    - יהיה אטום בפני סולר ותוספיו;

    - נפחו יהיה מותאם לנפח הנוזלים הצפויים להתנקז עליו;

    - יפונה באופן שוטף כך שתימנע גלישת תשטיפים לסביבה בכל עת;

    - יפונה לאחר כל אירוע משמעותי של דליפה.

    - יפונה למיתקן טיפול שפכים מחוץ לשטח העסק המאושר על פי כל דין לקליטת סוג השפכים המפונים בהתאם לכל דין. תיעוד הפינוי יבוצע ביומן ייעודי שישמר בשטח העסק למשך 3 שנים לפחות ויוצג או יימסר לנותן האישור על פי דרישה.

  - המיכלים והצנרת בעמדה לתדלוק עצמי יעמדו בדרישות הבאות:

    - יהיו אטומים לסולר ותוספיו;

    - קיבלו אישור לאטימותו של חומר או ציוד למעבר דלקים שנבדק על-ידי מעבדה בלתי תלויה בהתאם לתקן UL, או תקן אחר שאושר בכתב על-ידי הממונה; לעניין זה, ה"ממונה" - כהגדרתו בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997 (להלן – תקנות תחנות דלק);

    - במקרים בהם הצנרת או חלק ממנה אינה חשופה ויזואלית, בעל העסק יבצע בדיקת אטימות לצנרת בהתאם לתקנה 9  לתקנות תחנות דלק; תוצאות הבדיקות יישמרו בשטח העסק, ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על פי דרישה.

    - פתח מילוי המיכל יותקן בתחומי המאצרה כהגדרתה בסעיף 8.6 להלן.

  - בעל העסק יציב מיכלים במאצרה . על המאצרה לעמוד בדרישות לפי האמור בסעיף 3.5.6 במסמך תנאים זה. ריקון תכולת המאצרה יעשה בהתאם לאמור בסעיף 3.6 במסמך תנאים זה.

לעניין זה "מאצרה" - אמצעי קיבול שמוצב בתוכו מכל העשוי משטח ודפנות אטומים לחלחול סולר ותוספיו המאוחסנים במכל.

  - בעל העסק יבטיח כי פתח המילוי של מכל הסולר יהיה סגור, למעט בזמן מילויו או ביצוע עבודות תחזוקה.

  - בעל העסק יבצע בדיקה ויזואלית, של תקינות ושלמות משטחי תדלוק של עמדה לתדלוק עצמי, מכלים, צנרת ומאצרות, אחת לחודש לפחות.

  - בעל העסק ישמור תיעוד של ממצאי הבדיקה הוויזואלית והפעולות המתקנות שבוצעו, למשך שש שנים לפחות, ויציגו או ימסרו לנותן האישור על פי דרישה.

  - בעל העסק יתקין פיות תדלוק שאינן מטפטפות (Dripless Nozzles) בעמדות הניפוק.

  - בעל העסק יכין נוהל לטיפול במקרה של דליפה או חשש לדליפה ויפעל על פיו. העתק מהנוהל ישמר בעסק, והוא יוצג או יימסר לנותן האישור על-פי דרישתו.

  - בעל העסק יקיים הדרכות לעובדים בכל הנוגע למניעת מפגעים סביבתיים ולקיום הנוהל, כמפורט בתנאים אלה, וישמור תיעוד על קיום ההדרכות, לרבות תאריכים, משתתפים ונושאים שהועברו. התיעוד יישמר בשטח העסק, ויוצג או יימסר לנותן האישור על-פי דרישה.

- פסולת

  - בעל העסק יאחסן פסולת בעסק במכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.

  - בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק , בהתאם לסוג הפסולת,  בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים.

  - בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מיחזור, לאתר לטיפול בפסולת, אתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר לפסולת, המורשים על פי כל דין.

  - בעל העסק לא יבצע שריפת פסולת בתחום העסק או מחוצה לו, שלא במיתקן ייעודי לשריפת פסולת המאושר על פי כל דין.

  - שמני מאכל ושומנים משומשים ייאספו וייקלטו במיכל ייעודי, ויפונו למתקן לטיפול ומחזור ייעודי או אתר סילוק המורשים על פי דין.

- אסבסט

בפרק זה "החוק"-  חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א- 2011;

"אסבסט", "אסבסט פריך", "אסבסט צמנט", "המנהל" ו- "עבודת אסבסט" – כהגדרתם בחוק;

  - בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.

  - בעל העסק לא ימכור, לא יסחר ולא ימסור לאחר אסבסט ו/או פסולת אסבסט.

  - אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי - בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק, לרבות:

    - יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ויטמינו לא יאוחר מתאריך 4.8.2021;

    - יערוך באמצעות מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן תעשייתי (דוד, צנרת וכדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו ) שיש בו בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת 1990;

    - יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט ויעדכן את הרישום והסימון מעת לעת.

    - ידווח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק .

    - יבצע כל פעולה נדרשת אחרת למניעת מפגע אסבסט, ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין האסבסט לאוויר באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאויר.

  - בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין , ללא שברים וסדקים.

  - בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.

  - בעל העסק יטפל במפגע אסבסט לאלתר, בהתאם להוראות החוק. מבלי לגרוע מהוראה זו, נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים יפעל בעל העסק בתוך 3 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:

    - לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים;

    - להסרת האסבסט ולסילוקו לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט ובהתאם לתנאי ההיתר.

  - בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק וישמור העתק בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט, ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. בעל העסק ישמור את המסמכים האמורים בעסק למשך תקופה של 3 שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.

  - בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון : או 6911* ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.

- מזיקים

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע מזיקים או למטרד מזיקים.

  - בעל העסק יבצע ניטור תקופתי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.

  - בעל העסק ירשום וישמור בעסק את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.

  - במקרה שנמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, בעל העסק ינקוט באמצעים לסילוק בתי הגידול ובפעולות להדברת מזיקים ככל הנדרש למניעת מפגע או מטרד מזיקים מתחום העסק.

  - פעולות הדברה יבוצעו באמצעות תכשירי הדברה שאושרו לפי תקנות החומרים המסוכנים ( רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד- 1994,  ועל ידי מדביר בעל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו- 2016.

  - העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות.

- רעש

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990.

  - בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992.

  - בעסק המפעיל מערכת אוויר דחוס, יתקין בעל העסק משתיקי קול בפתחי הכניסה והיציאה של המערכת כאמור, לצמצום עוצמת הרעש. בעל העסק ידאג לתפעול תקין ותחזוקה נאותה של משתיקי הקול במערכת האמורה.

- שמירת מסמכים, הגשת מסמכים ודיווח

בכל מקום בו צוין במסמך תנאים זה כי יש להעביר מסמכים ודיווחים לנותן האישור, יש להעביר את המידע הנדרש למרכז תעשיות ורישוי עסקים במחוז הרלוונטי, לפי רשימת הכתובת והטלפונים המופיעה באתר האינטרנט של המשרד.

  - בעל העסק יכין וישמור את הנהלים כלהלן בכל עת בשטח העסק ויעמידם לעיון או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו:

    - נוהל איסוף מי גשמים ממאצרה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 3.6.2.

    - נהלים למניעה וטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.2.3.

    - נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני טיפול בגזי פליטה, בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.12.3.

    - נוהל אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.6.8.

    - נוהל חירום לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.8.2.

    - נוהל לטיפול במקרה של דליפה או חשש לדליפת סולר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 8.11.

  - בעל העסק ישמור את היומנים כלהלן בכל עת בשטח העסק ויעמידם לעיון או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו:

    - יומן אירועים סביבתיים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 3.7.

    - יומן ובו רישום של פסולת חומר מסוכן שפונתה מהעסק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.7.5.

    - יומן תיעוד פינוי תשטיפי סולר מבור איסוף תשטיפים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 8.4.5.

    - יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 10.7.

  - להלן מפורטים כלל המקרים אשר על בעל העסק לבקש אישור מראש בכתב:

    - אישור מראש לקבלת פטור מהתקנת אחת או יותר ממערכות האיסוף לשפכים, תמלחות ונגר עילי, בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 2.2 ו-2.3 וכן בסעיפים 4.1 ו-4.2.

    - אישור מראש להתקנת ארובות שאינה עומדת בדרישות סעיף 2.6.1 בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 2.7.

    - אישור מראש לפינוי שפכים סניטריים בדרך אחרת שאינה למערכת הביוב הציבורית בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.5.1.3 .

    - אישור מראש לפינוי שפכים תעשייתיים, נגר עילי מזוהם ותשטיפים למיכל איסוף שפכים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.6.1.2

    - אישור מראש לפינוי שפכים תעשייתיים, נגר עילי מזוהם ותשטיפים לבריכת אידוי בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.6.1.3.

    - אישור בכתב לפינוי תמלחות למסוף ימי בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.7.2.1.2 .

    - אישור מראש לפינוי תמלחות לבריכת אידוי או בריכת אגירה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.7.2.4

    - אישור מראש על תדירות פינוי מפריד שמנים ושומנים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.10.2.

    - אישור לקבלת פטור מהתקנת מדים לניטור רציף בהתאם לנדרש במסגרת סעיף4.11.7.

    - אישור מראש לדגום שפכים בנקודת דיגום אחרת מהמפורט בסעיף 4.12.5 בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.12.6.

    - אישור מראש לבצע דיגום בתדירות שונה מאחת ל-3 חודשים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.12.8.

    - אישור מראש לאיסוף גזי פליטה מתהליכי ייצור או משריפת דלקים שלא דרך ארובות בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.5.

    - אישור מראש להתקנת ארובה שלא על פי דרישות סעיף 6.6.1 בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.6.3.

    - אישור מראש שערכי הפליטה לפי קצב פליטה כאמור בסעיף ג' בטבלת ערכי פליטה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.7.2.

    - אישור מראש לפליטת TOC  בקצב של עד 1.5 ק"ג לשעה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.7.3.1.

    - אישור מראש על פינוי פסולת רעילה ליעד שאינו אתר הפסולת הרעילה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.7.2.

  - להלן רשימת המצבים בהם על בעל העסק להעביר דיווח לנותן האישור:

    - דיווח מראש על שינוי מתוכנן בעסק העלול להשפיע על הסביבה או על עמידה בערכים המפורטים בתנאים אלו בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 3.9.

    - דיווח מיידי על אירוע או תקלה של שחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.5.1.

    - דיווח בכתב תוך 48 שעות על דליפת דלק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.5.2.

    - דיווח שנתי על אירועי שחרור חומר מזהם במשך שנה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.5.4.

    - דיווח תוך שבוע על גילוי זיהום קרקע או חשד לזיהום קרקע בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.5.5..

    - דווח תוך שבועיים על פליטת עשן שחור באופן החורג מהמותר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.11.2.

    - דווח מיידית על תקלה במתקני יצור מתקן ייצור אנרגיה או מתקן לטיפול בגזי פליטה העלולה לגרום לחריגה מערכי פליטה מותרים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף6.13.2.

    - דיווח מפורט תוך שבועיים על תקלה כאמור בסעיף 6.13.2 בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.13.3.

    - דווח תוך שבועיים על חריגה מערכי פליטה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.14.5.

    - דווח מיידית על אירוע חומרים מסוכנים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.8.5.

      - ידווח מיידית על נוכחות אזבסט פריך בעסק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 10.3.4

      - דווח מידית במקרה של שריפת אסבסט או מבנה המכיל אסבסט בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 10.8.

  - נתונים, רישומים, סקרים, תכניות, דוחות  ומסמכים שעל בעל העסק להכין, לשמור ולהעביר או להציג לנותן האישור על פי דרישתו:

    - רישומי יומן אירועים סביבתיים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 3.7.4 .

    - קבלות על פינוי וקליטת שפכים סניטריים במתקן טיפול שפכים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.5.2.

    - קבלות על פינוי וקליטת שפכים תעשייתיים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.6.1.2.

    - קבלות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.7.4 .

    - קבלות על כמות המלח הנצרכת בשטח העסק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף4.7.5 .

    - קבלות בגין תחזוקה שוטפת של מתקן קדם טיפול בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.9.5 .

    - על פי דרישה - הגשת תכנית פעולה למניעת זיהום הסביבה במקרה של השבתה או תקלה במתקן קדם טיפול בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.9.6.

    - העתקים של תעודות משלוח וקבלת תכולת מפריד שמנים ושומנים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.10.4.

    - תוצאות מדידות של מדי ניטור רציף לערך הגבה ולפרמטרים נוספים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף4.11.4.

    - קבלות על תחזוקה וכיול של מדי ניטור בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 4.11.6.

    - על פי דרישת נותן האישור - בצוע סקר היסטורי וסקר קרקע או גזי קרקע בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.6.

    - על פי דרישת נותן האישור יכין ויגיש תכנית לשיקום קרקע מזוהמת בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 5.7.

    - לפי דרישת נותן האישור – יבצע סקר תהליכים ופליטות של מוקדי זיהום אוויר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.2.

    - הכנת תכנית דיגום ארובות בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.8.2.1.

    - בהתאם לדרישת נותן האישור – בצוע סקר ריחות בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.10.3.

    - הגשת  דווח בדיקות תקופתיות בארובות תוך 30 יום ממועד בצוע הבדיקה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.14.1.

    - רישום בנושאים שונים הקשורים לאיכות אוויר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 6.14.2.

    - גיליונות בטיחות לכל החומרים המסוכנים שבמפעל בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.5.

    - מסמכים בנוגע לפינוי פסולת חומר מסוכן בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 7.7.4.

    - תוצאות בדיקות צנרת שאינה חשופה ויזואלית בהתאם לנדרש במסגרת סעיף8.5.3.

    - ממצאי בדיקה ויזואלית של תקינות ושלמות כל האלמנטים הקשורים לעמדת תדלוק עצמי בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 8.9.

    - תיעוד הדרכות עובדים בנושא מניעת מפגעים סביבתיים וקיום נוהל לטיפול בדליפת סולר בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 8.12.

    - רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק בהתאם לנדרש במסגרת סעיף

    - ממצאי ניטור תקופתי להמצאות מזיקים בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 11.3.

    - העתקים של רישום פעולות הדברה בהתאם לנדרש במסגרת סעיף 11.6.

נספח 1-

השפכים יוזרמו למערכת הביוב הציבורית כאשר  ריכוזי המזהמים שבהם אינם עולים על הערכים המופיעים בטבלה שבנספח זה.

| הערות | ריכוז מרבי של מזהמים ( מיליגרם/ ליטר) | המזהם |
| --- | --- | --- |
|  | 250 | ריכוז שמנים ושומנים כללי |
| שומן הצף גרביטציונית במקטע העליון של משפך מפריד בדגימה בנפח של 1 ליטר לפחות במשך 15 דקות. | 100 | ריכוז שומנים הניתנים להפרדה |
|  | 3500 | כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים, מומסים ולא מומסים |
|  | 1000 | כלל מוצקים מרחפים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. | 1 | סולפידים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג 2003 . | 430 או ריכוז העולה על 200 מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים | כלורידים |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי האמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג 2003 . | 230 או ריכוז העולה על 130מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים | נתרן |
| נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים גבוה מהמפורט להלן בהתייעצות עם אגף שפכי תעשייה בכפוף להוראות כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. | 500 | סולפאטים |
| נותן האישור רשאי להתיר ערכי הגבה החורגים מהמפורט, על פי האמור בתקנה 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה) התשס"ד 2003 | 10-6 | ערך הגבה (pH) |
| בעל העסק רשאי להזרים ערך אחר אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מנותן האישור לאחר שהוכיח כי: - השפכים פריקים ויחס COD/ BOD בהם קטן מ- 4 וריכוז ה- VSS בהם גדול מ- 70% מריכוז ה- TSS; ו- - השפכים ניתנים לטיפול במט"ש. והכל בהתאם לנוהל עבודה של אגף שפכי תעשייה הקובע מדדים אחידים ושוויוניים למתן ערכים אחרים מעל ה- 800/2000 | 2000 | צריכת חמצן כימית |
|  | נמוך מ- 4 (COD/BOD<4) | יחס COD / BOD |
|  | ריכוז VSS גדול מ- 70% מריכוז ה- TSS. | יחס TSS / VSS |